КУМЁНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

Материалы по обоснованию

г. Киров 2011

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88,  тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензии: № ВВГ-01426К, № ВВГ-01425Г от 11.07.2006 г.

свидетельство СРО АИИС 01-И-№ 1294 -1 от 19.11.2010

Экз №

КУМЁНСКИЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТОМ I

Часть 1

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Кумёнского района Кировской области

Муниципальный контракт: № 20 от 29 июня 2009 г.

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем»

Шифр: АПМ 06-20-09-СТП/01

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |
| Главный градостроитель проекта | Н.С. Вохмянина |

г. Киров 2011

СОДЕРЖАНИЕ:

| Введение …………………………………………………...………………………………………..... |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав проекта …………………………………………………………………………………......... |  |  |  |  | 5 |
| Раздел I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования ………………………………………………………………………………... |  |  |  |  | 7 |
| 1. | Краткая историческая справка …………………………………………………..................... |  |  |  | 7 |
| 2. | Общая характеристика Кумёнского района ….……….......................................................... |  |  |  | 7 |
|  | 2.1. | Административно-территориальное устройство ………………………………................ |  |  | 9 |
|  | 2.2. | Количество и статус муниципальных образований ………………………....................... |  |  | 11 |
|  | 2.3. | Природно-климатические условия …………………………………………………........... |  |  | 12 |
|  | 2.4. | Природно-ресурсный потенциал ………………………………………………………….. |  |  | 15 |
|  |  | 2.4.1. | Ресурсы поверхностных вод ……………………………………………………………… |  | 15 |
|  |  | 2.4.2. | Ресурсы подземных вод ……………………………………………………………………. |  | 16 |
|  |  | 2.4.3. | Ресурсы растительного и животного мира …………………………………………. |  | 17 |
|  |  | 2.4.4. | Минеральные ресурсы ……………………………………………………………………… |  | 18 |
|  |  | 2.4.5. | Оценка ресурсной базы района ………………………………………………………….. |  | 20 |
|  | 2.5. | Структура земельного фонда ……………………………………………………………… |  |  | 20 |
| Раздел II. Перечень мероприятий по территориальному планированию …… |  |  |  |  | 22 |
| Раздел III. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации ………………………………………………………………… |  |  |  |  | 23 |
| 3. | Комплексная оценка социально-экономического развития территории ………………. |  |  |  | 23 |
|  | 3.1. | Демографическая ситуация и расселение ...………………………………………………. |  |  | 23 |
|  | 3.2. | Трудовые ресурсы и занятость ...………………………………………………….............. |  |  | 26 |
|  | 3.3. | Анализ экономического развития Кумёнского района ………………………………….. |  |  | 27 |
|  |  | 3.3.1. | Сельское хозяйство …………………………………………………………………........... |  | 29 |
|  |  | 3.3.2. | Промышленность …………………………………………………………………………... |  | 31 |
|  | 3.4. | Строительство ……………………………………………………………………………… |  |  | 33 |
|  | 3.5. | Малое предпринимательство ……………………………………………………………… |  |  | 34 |
|  | 3.6. | Торговля и платные услуги ………………………………………………………………... |  |  | 34 |
|  | 3.7. | Здравоохранение и социальное обслуживание …………………………………………... |  |  | 35 |
|  | 3.8. | Образование ………………………………………………………………………………… |  |  | 36 |
|  | 3.9. | Культура и искусство. Спортивные сооружения ………………………………………… |  |  | 37 |
|  | 3.10. | Характеристика жилого фонда ……………………………………………………………. |  |  | 38 |
|  | 3.11. | Инженерная инфраструктура ……………………………………………………………… |  |  | 39 |
|  |  | 3.11.1. | Водоснабжение ……………………………………………………………………………... |  | 39 |
|  |  | 3.11.2. | Канализация и очистка сточных вод…………………………………………………… |  | 40 |
|  |  | 3.11.3. | Теплоснабжение …………………………………………………………………………….. |  | 41 |
|  |  | 3.11.4. | Газоснабжение …………………………………………………………………….............. |  | 42 |
|  |  | 3.11.5. | Электроснабжение ……………………………………………………………….............. |  | 43 |
|  |  | 3.11.6. | Связь …………………………………………………………………………………………... |  | 44 |
|  | 3.12. | Транспорт …………………………………………………………………………………... |  |  | 45 |
|  | 3.13. | Объекты культурного наследия …………………………………………………………… |  |  | 46 |
| 4. | Пофакторная оценка окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации …………………………………………………………………………………….............. |  |  |  | 47 |
|  | 4.1. | Состояние окружающей среды ...……………………………………………...................... |  |  | 47 |
|  | 4.2. | Обращение с отходами …………………………………………………………….............. |  |  | 49 |
| 5. | Ограничения использования территории ...………………………………………………… |  |  |  | 51 |
|  | 5.1. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы ………………………………….. |  |  | 52 |
|  | 5.2. | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения ………………………………….. |  |  | 53 |
|  | 5.3. | Санитарно-защитные зоны ………………………………………………………………... |  |  | 54 |
|  | 5.4. | Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры ………………………………... |  |  | 56 |
|  | 5.5. | Полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог ………………………… |  |  | 57 |
|  | 5.6. | Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды ……………………………………………………………………………….. |  |  | 57 |
|  | 5.7. | Охранные зоны памятников истории и культуры ……………………………………….. |  |  | 58 |
|  | 5.8. | Особо охраняемые природные территории и их охранные зоны ………………………. |  |  | 59 |
| 6. | Система особо охраняемых природных территорий и экологический каркас района .. |  |  |  | 61 |
| Раздел IV. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ...………………………… |  |  |  |  | 65 |
| 7. | Описание основных опасностей на территории ...………………………………………….. |  |  |  | 65 |
| 8. | Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории …….. |  |  |  | 66 |
| 9. | Приложения ...…………………………………………………………………………………… |  |  |  | 67 |
|  | Приложение 1. |  |  | Перечень водоёмов Кумёнского района ………………………………......... | 67 |
|  | Приложение 2. |  |  | Данные по качеству поверхностных вод Кумёнского района …………….. | 70 |
|  | Приложение 3. |  |  | Перечень и краткая характеристика торфяных месторождений Кумёнского района ………………………………………………………………….. | 73 |
|  | Приложение 4. |  |  | Перечень водозаборных скважин Кумёнского района ……………………. | 78 |
|  | Приложение 5. |  |  | Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых Кумёнского района (кроме торфа) ………………………. | 82 |
|  | Приложение 6. |  |  | Характеристика источников теплоснабжения населенных пунктов района …................................................................................................................... | 87 |
|  | Приложение 7. |  |  | Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории Кумёнского района ……………….. | 89 |
|  | Приложение 8. |  |  | Сводные данные по СЗЗ предприятий Кумёнского района (исключая свалки ТБО и скотомогильники) ……………………………………………. | 92 |
|  | Приложение 9. |  |  | Перечень объектов размещения отходов Кумёнского района ……………. | 97 |
|  | Приложение 10. |  |  | Сведения о скотомогильниках Кумёнского района ………………….......... | 98 |

Введение

Целью схемы территориального планирования является разработка долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-экономического развития муниципального района, предполагающей раскрытие экономических приоритетов, повышение инвестиционной привлекательности территории, улучшение условий проживания населения, достижение рационального использования природно-ресурсного потенциала, развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем). При этом решаются задачи:

- проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития экономики района;

- выявление ограничения комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования;

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории муниципального района;

- разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;

- выделение зон размещения объектов капитального строительства районного значения;

- определение основных направлений развития социальной инфраструктуры;

- определение направлений реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проект Схемы территориального планирования Кумёнского района Кировской области разработан по заказу администрации муниципального образования «Кумёнский муниципальный район» на основании Муниципального контракта: № 20 от 29 июня 2009 г.

Разработка Схемы территориального планирования Кумёнского района Кировской области велась с соблюдением положений:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области;

- Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации;

- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закона Кировской области от 04.05.2007 №105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области»;

- других действующих законодательных и нормативных документов.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2010-2015 год;

- расчетный срок – 2015-2025 год;

- перспектива – 2025-2035 год.

Состав проекта

ТОМ 1. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования:

Часть 1. Пояснительная записка. Кумёнский район Кировской области Схема территориального планирования. Материалы по обоснованию

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема современного использования территории (опорный план) | 1:50 000 |  |
| 2 | Схема ограничения использования территории | 1:100 000 |  |
| 3 | Схема границ территорий и земель | 1:100 000 |  |
| 4 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:100 000 |  |
| 5 | Схема дорожно-транспортной инфраструктуры | 1:100 000 |  |
| 6 | Схема размещения электрических сетей | 1:100 000 |  |
| 7 | Схема размещения объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации | 1:100 000 |  |
| 8 | Схема деления населённых пунктов по типам поселений | 1:200 000 |  |
| 9 | Схема деления территории по численности и плотности населения | 1:200 000 |  |
| 10 | Схема размещения экономически активного населения | 1:200 000 |  |
| 11 | Схема обеспеченности и состояния жилого фонда | 1:200 000 |  |
| 12 | Схема расположения месторождений полезных ископаемых | 1:100 000 |  |
| 13 | Схема противопожарной доступности | 1:200 000 |  |
| 14 | Схема размещения учреждений медицинского обслуживания и спортивных сооружений | 1:200 000 |  |
| 15 | Схема расположения учреждений культуры и библиотек | 1:200 000 |  |
| 16 | Зоогеографическая схема | 1:100 000 |  |

ТОМ 2. Положение о территориальном планировании:

Часть 1. Пояснительная записка. Кумёнский район Кировской области. Схема территориального планирования. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть)

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектный план | 1:50 000 |  |
| 2 | Схема существующих планируемых границ поселений | 1:100 000 |  |
| 3 | Схема границ территорий и земель | 1:100 000 |  |
| 4 | Схема развития инженерной инфраструктуры | 1:100 000 |  |
| 5 | Схема размещения электрических сетей | 1:100 000 |  |
| 6 | Схема размещения объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации | 1:100 000 |  |
| 7 | Схема развития дорожно-транспортной инфраструктуры | 1:100 000 |  |
| 8 | Схема ограничения использования территории | 1:100 000 |  |
| 9 | Схема размещения учреждений медицинского обслуживания и спортивных сооружений | 1:200 000 |  |
| 10 | Схема противопожарной доступности | 1:200 000 |  |
| 11 | Схема развития инфраструктуры туризма и отдыха | 1:100 000 |  |

Проект Схемы территориального планирования Кумёнского района Кировской области выполнен с использованием подосновы М 1 : 200 000, 1 : 100 000, 1 : 50 000 на бумажных носителях и в электронном виде в формате MapInfo.

Раздел I

Обоснование вариантов решения задач

территориального планирования

1. Краткая историческая справка

Кумёнский район Кировской области был образован на основании Постановления Президиума ВЦИК от 23 января 1935 года.

14 ноября 1959 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР он был укрупнен за счет территории ликвидируемого Сунского района. 1 февраля 1963 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Кумёнский район включил также часть территории упраздненного Кирово-Чепецкого района.

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года часть территории Кумёнского района вошла в состав вновь созданного Кирово-Чепецкого района.

В сегодняшних границах Кумёнский район Кировской области существует с 14 февраля 1968 года после образования Сунского района и выделения части территории из состава Кумёнского района.

Муниципальное образование «Кумёнский район» внесено в реестр муниципальных образований Кировской области 12 октября 1998 года под регистрационным номером 14, а также в Государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации от 07 декабря 2005 года под регистрационным номером RU 43514000 от 07 декабря 2005 года.

История Кумёнского района тесно связана с жизнью и творчеством художников – братьев Васнецовых, знаменитого певца Федора Ивановича Шаляпина, художника, краеведа, педагога Фищева А.В.

2. Общая характеристика Кумёнского района

Кумёнский район расположен в центральной части Кировской области. Расстояние до областного центра – 62 км. Это играет важную роль в развитии экономики района. Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны. Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Кирове.

Общая площадь района 1911,45 км2.

Численность населения района на 1 января 2009 г. – 18,7 тыс. человек. Численность административного центра – пгт Кумёны – 4,9 тыс. человек, численность пгт Нижнеивкино – 2,2 тыс. человек.

Ведущей отраслью экономики Кумёнского района остается сельское хозяйство.

Наибольшую известность району принесли запасы подземной воды питьевого и хозяйственного назначения, подземные минеральные воды, торф, лечебные грязи.

Кумёнский район граничит (см. рис. 2.1):

- на севере - с Кирово-Чепецким районом;

- на востоке - с Зуевским районом;

- на юго-востоке - с Богородским районом;

- на юге - с Сунским районом;

- на западе - с Верхошижемским районом;

- на юго-западе - с Оричевским районом.

Рисунок 2.1. Кумёнский район в составе Кировской области

2.1. Административно-территориальное устройство

Административно-территориальное устройство – это территориальное деление, установленное с учетом исторических и культурных традиций, хозяйственных связей, сложившейся инфраструктуры для осуществления функций государственного управления и организации местного самоуправления, представляющее собой систему входящих в состав административно-территориальных единиц.

В состав Кумёнского района входят следующие административно-территориальные единицы и населенные пункты:

- поселки городского типа – 2;

- поселки – 4;

- села – 10;

- деревни – 103;

- сельские округа – 8.

Административным центром является поселок городского типа Кумёны.

Таблица 2.1. Перечень административно-территориальных единиц и населенных пунктов

| Наименование адм.-территор. единицы, администр. центра, ближайшая ж/д станция и расстояние до нее | Расстояние до админ. центра района, км | Наименование населенных пунктов, входящих в состав адм.-территор. единицы | Расстояние до администр. центра округа, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Кумёнское ГП, пгт Кумёны (рц), ж.д. ст. Киров, 62 км |  | д. Бабкинцы д. Кореповщина д. Моряны д. Спасская | 10,0 5,0 7,0 3,0 |
| Нижнеивкинское ГП, пгт Нижнеивкино, ж.д. ст. Киров, 49 км | 48,0 | д. Барановщина д. Лычное д. Мокино д. Нагоряна д. Нелюбовщина с. Раменье д. Русские д. Седуново д. Холуй | 3,0 2,0 14,0 16,0 14,0 12,0 5,0 5,0 5,0 |
| Сельские поселения |  |  |  |
| Березниковское СП, административный центр - с. Березник, ж.д. ст. Киров, 104 км | 60,0 | с. Березник д. Илюшиха д. Караул д. Липовица д. Медведи д. Мишонки д. Притёс д. Рябинники | 3,0 4,0 2,0 7,0 9,0 8,0 4,0 |
| Большеперелазское СП, административный центр - дер. Большой Перелаз, ж.д. ст. Киров, 65 км | 9,0 | д. Башкерь д. Блиненки д. Большой Перелаз д. Бошляки*) д. Городчики д. Дудинцы д. Загайновцы д. Закаринье д. Кленовое 1*) д. Кленовое 2*) д. Кокориха д. Красногорье д. Молоки д. Нелюбинцы*) д. Парфеновщина д. Прохориха д. Шуравинцы | 3,0 10,0 4,0 1,0 7,0 2,0 3,0 5,0 6,0 8,0 1,0 1,0 5,0 12,0 4,0 1,0 |
| Верхобыстрицкое СП, административный центр - с. Верхобыстрица, ж.д. ст. Киров, 87 км | 43,0 | с. Верхобыстрица д. Ворончихи д. Гвоздки д. Желны д. Кокоры д. Косолапы д. Сырченки д. Толоконники д. Юньга | 14,0 10,0 11,0 1,0 9,0 12,0 11,0 15,0 |
| Вичёвское СП, административный центр - пос. Вичёвщина, ж.д. ст. Киров, 65 км | 21,0 | д. Бадруженки д. Балезенки д. Быбинцы п. Вичёвщина д. Гаинцы д. Дымково д. Кленовое д. Ключи с. Кырмыж д. Мерины д. Минеево д. Остров д. Пальник д. Плотники д. Смолины д. Шандариха д. Шандары д. Шустенки д. Юнка д. Юфериха д. Ямное | 17,0 5,0 16,0 4,0 29,0 28,0 16,0 6,0 2,0 11,0 17,0 5,0 12,0 3,0 18,0 19,0 13,0 7,0 10,0 2,0 |
| Вожгальское СП, административный центр - с. Вожгалы, ж.д. ст. Киров, 73 км | 29,0 | д. Анохинцы д. Ардашиха с. Бельтюги с. Вожгалы д. Гроши д. Грудцыны д. Ключи с. Корени п. Краснооктябрьский д. Русские д. Суслопары д. Чекоты | 15,0 3,0 15,0 2,0 3,0 3,0 23,0 1,0 23,0 8,0 8,0 |
| Кумёнское СП, административный центр - дер. Березник, ж.д. ст. Киров, 63 км | 1,0 | д. Бабкинцы д. Белянино д. Березник д. Бобылево д. Большие Вершининцы с. Быково д. Вересники д. Горюнок д. Дряхлово д. Дыряне д. Зуево д. Ключи д. Сенокосовщина д. Солодянки д. Тюлькинцы д. Хмелевка | 4,0 17,0 11,0 4,0 14,0 5,0 15,0 12,0 3,0 18,0 16,0 4,0 4,0 1,0 12,0 |
| Рябиновское СП, административный центр - с. Рябиново, ж.д. ст. Киров, 74 км | 12,0 | д. Аникинцы с. Лутошкино д. Нагоряна с. Рябиново | 6,0 12,0 1,0 |
| Речное СП, административный центр - пос. Речной, ж.д. ст. Киров, 37 км | 27,0 | д. Баричи д. Вагино д. Ваговщина д. Карино д. Коковихи д. Кордон д. Кочкино д. Крестьяне д. Лашино д. Мошаны п. Олимпийский д. Полом п. Речной д. Рудины д. Слудное д. Швецово д. Шмелиха | 6,0 6,0 4,0 10,0 3,0 6,0 2,0 8,0 13,0 7,0 3,0 5,0 6,0 3,0 8,0 12,0 |

*) – данные населенные пункты перешли в состав Кумёнского городского поселения.

2.2. Количество и статус муниципальных образований

В состав Кумёнского муниципального района входят 2 городских поселения и 8 сельских. Площади муниципальных образований см. в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Площади муниципальных образований

| № п/п | Наименование поселений | Площади поселений, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по паспорту муниципального образования на 01.01.2007 г. | по СТП (с учетом изменения границ) |
| 1 | Кумёнское городское поселение | 98,35 | 114,76 |
| 2 | Березниковское сельское поселение | 182,07 | 182,00 |
| 3 | Большеперелазское сельское поселение | 140,45 | 125,10 |
| 4 | Верхобыстрицкое сельское поселение | 268,28 | 268,28 |
| 5 | Вичёвское сельское поселение | 267,80 | 266,48 |
| 6 | Вожгальское сельское поселение | 314,79 | 314,93 |
| 7 | Кумёнское сельское поселение | 222,10 | 221,69 |
| 8 | Нижнеивкинское городское поселение | 162,67 | 160,68 |
| 9 | Рябиновское сельское поселение | 101,63 | 101,66 |
| 10 | Речное сельское поселение | 153,31 | 156,31 |
|  | ИТОГО: | 1911,45 | 1911,89 |

Рисунок 2.2. Схема района

2.3. Природно-климатические условия

Физико-географическое описание

Кумёнский район расположен в центральной части Кировской области. Район входит в первый геоморфологический район Кировской области, средний подрайон Вятского Увала, который проходит по центру области с севера на юг почти параллельно Уральскому хребту. С юго-востока на северо-запад район пересекает река Быстрица.

С позиций физико-географического районирования он относится к Вятско-Чепецкому округу Кировской области, который сложен коренными пермскими породами, прикрытыми покровными суглинками. На западе и юге района располагается центральная часть Вятского Увала с абсолютными высотами 250-280 м, а на востоке – Чепецко-Кильмезкое плато с разбросанными караваеобразными холмами – пугами. Почвы дерново-подзолистые и дерново-карбонатные, сильно распаханные.

Глубина залегания кристаллического фундамента − 2137 м. Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными структурными суглинками.

Климатические условия

Метеорологическая характеристик района дана на основании данных метеостанций в городах Кирове и г. Нолинске и в самом пгт Кумёны.

Климат района континентальный, умеренно холодный, формируемый под влиянием атлантических воздушных масс, которые являются причиной потеплений зимой и дождливой прохладной погоды летом. Периодические вторжения холодного арктического воздуха несут за собой весенние и осенние заморозки, а зимой сильные морозы. Преобладающие ветры – юго-западные, южные и северо-западные; средняя скорость ветра 4 м/с.

Годовая величина радиационного баланса для метеостанции Нолинска равна 35 ккал/см2. Максимальная его сумма наблюдается с мая по июль и составляет около 7-8 ккал/см2 (300-350 МДж/м2). Период с положительным радиационным балансом составляет только семь месяцев (апрель-октябрь), а в течение пяти месяцев (ноябрь-март) он отрицательный. Общая продолжительность солнечного сияния для пгт Кумёны составляет около 1800 часов: от 20-25 час в декабре до 280-300 час в летние месяцы.

Ввиду недостатка данных непосредственно по Кумёнам в таблице 2.3-1, содержащей основные климатические параметры, приведены данные для Кирова и Нолинска. По некоторым показателям величины совпадают, по другим для Кумён можно брать средние значения.

С ноября по март осадки выпадают в виде снега. За холодный период обычно выпадает 1/3 часть годовой суммы осадков, за теплый – 2/3. Самым дождливым месяцем является июль (80-90 мм), самым сухим – февраль (26-28 мм). Обычный суточный максимум осадков в холодный период равен 6-9 мм, летом может достигать 18-25 мм. В годовом ходе чаще всего выпадают обложные осадки (75-80% случаев). Они более вероятны ночью, ливни же преобладают днем. В холодное время обычно на протяжении 15-19 дней за месяц идет снег.

Среднемесячные температуры, а также абсолютные максимумы и минимумы температур приведены в табл. 2.3-2.

Таблица 2.3-1

Основные климатические показатели

| Климатические показатели | Значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | г. Киров | г. Нолинск |
| Средняя годовая температура воздуха, °С | 1,6 |  |
| Средняя температура января, °С | -14,4 |  |
| Эквивалентнаая температрура января, °С | -30 | -30 |
| Расчётная температура для строительного проектирования, °С | -34 |  |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, °С | -45 |  |
| Средняя температура июля, °С | 17,9 | 18,5 |
| Эквивалентаная температура июля, °С | 10,8 | 13 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха,°С | 37 |  |
| Продолжительность периода с температурой менее -10ºС, дней | 95 | 97 |
| Продолжительность периода с температурой -5 ÷ -15ºС, дней | 38 | 34 |
| Продолжительность периода с температурой более +15ºС, дней | 67 | 78 |
| Уровень теплообеспеченности +10ºС | 1778 | 1938 |
| Относительная влажность, % | 78 | 76 |
| Среднее годовое количество осадков, мм | 582 | 545 |
| Среднее число дней с туманом | 24 |  |
| Среднее число дней с грозой | 25 |  |
| Число дней со снежным покровом | 165 |  |
| Среднее число дней с метелью | 47 | 47 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 51 | 66 |
| Число дней со снежным покровом | 168 | 168 |
| Глубина промерзания грунта, м | 1,35 |  |
| Летняя продолжительность солнечного сияния, час./мес. | 275 | 277 |

Таблица 2.3-2

Температурные характеристики

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура, ºС (Кумёны) | -12 | -11,9 | -6,0 | 3,7 | 10,9 | 16,1 | 17,2 | 14,9 | 9,3 | 1,9 | -5,4 | -10,5 |
| Абсолюный минимум, ºС, год (Киров) | -41 1941 | -41 1929 | -34 1902 | -21 1963 | -11 1926 | -2 1967 | 3 1947 | 0 1955 | -8 1903 | -23 1920 | -34 1933 | -45 1978 |
| Абсолюный максимум, ºС, год (Киров) | 4 1971 | 4 1958 | 12 1983 | 27 1950 | 32 1966 | 37 1921 | 35 1938 | 36 1920 | 29 1982 | 22 1974 | 11 1967 | 4 1982 |

Близость к Северному Ледовитому океану и отсутствие на севере значительных орографических барьеров для проникновения полярных воздушных масс обусловливает возможность вторжений холодного воздуха. Отсюда – сильные морозы зимой, заморозки и резкие похолодания в летние месяцы. Средняя продолжительность устойчивых морозов в г. Кирова составляет 137 дней. Устойчивый снежный покров залегает на юге области до 150 дней. Обычно он устанавливается 15-17 декабря. Высота его при этом в среднем по области равна 55-60 см, а максимальные высоты могут быть до 1-1,1 м.

Заморозки, которые характерны для всей области, в среднем в центральных районах заканчиваются 21-25 мая. Но в отдельные годы они могут случаться даже в летние месяцы, вызывая падение температуры в июле до -1 градуса.

По климатическим характеристикам Кумёнский район может быть отнесён к климатическому подрайону IIВ согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Агроклиматическая характеристика

Кумёнский район относится к восточному агроклиматическому району Кировской области. Вегетационный период продолжается 157-160 дней. Сумма активных температур – 1700-1900º. Гидротермическая характеристика (ГТК) равна 1,2-1,3, что характеризует умеренное увлажнение. Суховейные явления наблюдаются 16-20 дней за вегетационный период и сопровождаются температурой выше +20ºС и относительной влажностью в дневные часы меньше 30 %.

Природные опасности

Основной природной опасностью на территории Кумёнского района является возникновение лесных пожаров. Средний класс пожарной опасности лесов – третий. Наибольшую опасность представляют лесные пожары на бывших торфоразработках в окрестностях д. Швецово и пос. Речной.

В Кумёнском районе имеются природные очаги геморогической лихорадки с почечным синдромом, лептоспирозом, туляремией. В период с 1958 по 1982 гг. в районе регистрировалась заболеваемость сибирской язвой среди животных, а в 1966, 1967 и 1968 гг. культура сибирской язвы была выделена из внешней среды. В целом Кумёнский район по природно-эпидемическим условиям характеризовался как достаточно неблагополучный.

2.4. Природно-ресурсный потенциал

2.4.1. Ресурсы поверхностных вод

Кумёнский район характеризуется развитой гидрографической сетью, включающей более реки и ручьи, пруды и озёра, в т.ч. 18 рек длиной более 10 км общей протяжённостью 625 км. Основной водной артерией района является р. Быстрица (1-ая рыбохозяйственная категория). Её протяженность в пределах района составляет 69 км. Пгт Кумёны расположен на р. Кумёна (2-ая рыбохозяйственная категория), которая после слияния с р. Рябиновкой образует р. Большая Кумёна – левый приток р. Быстрицы. В районе также имеется, 55 болот площадью 95 га и 55 прудов общей площадью 418 га. Наиболее крупный из них – Тюлькинское водохранилище – занимает площадь 172 га. На картографических материалах приведены пруды площадью более 10 га. Перечень основных водоёмов района представлен в приложении 1.

Под водными ресурсами территории понимаются ресурсы поверхностных вод, формирующиеся в её пределах. При выявлении обеспеченности территории водными ресурсами обязательно учитывается сохранение в водотоках природоохранного расхода (ПОР). Под ПОР понимаются минимальные расходы воды в реках, необходимые для сохранения их как элемента ландшафта, т.е. сохранения экологического и гидродинамического равновесия, способности к самоочищению.

Общий поверхностный сток по территории района составляет 252 млн. м3 в год (модуль стока 4,2 л/(с∙км2)), ПОР – 189 млн. м3 в год. Таким образом, возможно для использования 63 млн. м3 в год. В настоящее время в Кумёнском районе имеется один поверхностный водозабор на р. Ивкина в пгт Нижнеивкино. Забор воды в 2010 г. составил 560 тыс. м3.

На территории Кумёнского района осуществляется ведомственный мониторинг в четырёх створах р. Быстрица (пос. Вожгалы, пос. Краснооктябрьский, с. Вичёвщина, пос. Речное), а также на реках Поповка (приток р. Быстрица, пос. Речное), Бродовка (приток р. Быстрицы, д. Плотники), Большая Кумёна (пгт Кумёны) и Ивкина (пгт Нижнее Ивкино). Данные по качеству воды в фоновых и контрольных створах представлены в приложении 2.

Из всех рек района хозяйственно-питьевое значение имеет только р. Ивкина, на которой расположен водозабор санатория «Нижнее Ивкино». Из всех показателей имеется незначительное превышение (в пределах погрешности) гигиенического норматива (ПДКХБ) по химической потребности в кислороде (ХПК), значительное превышение (в 2,5 раза) по биологической потребности в кислороде (БПК5) и сомнительный результат по гидрокарбонатам – 210 мг/л при величине сухого остатка 341 мг/л. ПДКХБ установлена для гидрокарбоната натрия на уровне 10 мг/л. Рыбохозяйственное значение имеют р. Быстрица – 1 категория, и реки Ивкина, Ирдым, Копаниха, Костиха, Кырмыжка, Малая и Большая Кумёны, Малая Просница, Рябиновка, Талица, Татариха и Филипповка – 2 категория. Качество воды в р. Быстрица в целом удовлетворительное на всей протяжённости в пределах района. В контрольном створе выпуска сточных вод Вожгальского маслодельного завода имеется небольшое превышение по сбросу взвешенных веществ, а в створах сброса сточных вод СПК «Красный октябрь» и ООО «Речные коммунальные системы» – превышения ПДКРХ по фосфатам. В фоновом створе с. Вожгалы ПДКРХ по железу общему превышенов два раза. В контрольном створе Кумёнского ВКХ превышены ПДКРХ по сбросу взвешенных веществ, фосатам, железу общему, нефтепродуктам. Качество воды в р. Ивкина не отвечает требованиям, предъявляемым к водоёмам 2-ой рыбохозяйственной категории по БПК5 и содержанию железа.

По данным гигиенического мониторинга водоёмов 2-ой категории Кумёнского района в 2008 г. не отвечало гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям 37,5 % проб; по санитарно-химическим показателям мониторинг не осуществляется.

2.4.2. Ресурсы подземных вод

Ресурсы подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, распределены по территории района. Зарегистрировано 9 месторождений пресных вод и 2 месторождения минеральных вод (см. приложение 3).

Подземные минеральные воды разведаны до промышленных категорий. Суммарные запасы составляют 1,0 тыс. м3/сут., месторождения эксплуатируются с 1972-1989 гг. Добыча минеральных подземных вод в 2003 г. составила 167,0 м3/сут. Часть воды (54,6 м3/сут.) была бутилирована и поступила в торговые организации, основная часть была использована санаториями, курортными лечебницами и профилакториями.

В 2008 г. произведена переоценка запасов минеральных подземных вод по Нижнеивкинскому месторождению. Утверждённые запасы на 25-летний срок эксплуатации составили 394 м3/сут. по категории В.

Суммарное количество запасов пресных подземных вод по промышленным категориям изученности составляет 166 тыс. м3/сут., предварительно оцененные по категории С2 – 37 тыс. м3/сут.

Крупные месторождения (Кировское и Нижнеивкинское) в настоящее время не эксплуатируются. По состоянию на 01.01.10 г. утверждены запасы для 7 поселковых и сельских водозаборов мощностью (категория С1) от 1 до 750 м3/сут.

По состоянию на 01.01.2004 г. в районе насчитывалось 203 водозаборные скважины с суммарным дебетом 472 л/с, из них: действующих – 149, 36 скважин находилось в резерве, 18 скважин бездействовало (см. приложение 4). По состоянию на 01.01.2004 г. 42 недропользователя эксплуатировало 77 действующих водозабора. Эксплуатационные ресурсы подземных вод района оцениваются величиной в 147 тыс. м3 в сутки, фактическое потребление воды составляло в 1990 г. 6,4 тыс. м3 в сутки (в т.ч. 0,9 для хозяйственно-питьевых целей и 5,1 тыс. м3 в сутки в сельском хозяйстве), в 2003 г. – 3,1 тыс. м3 в сутки. В 2008 г. по данным поселений забор воды из скважин для хозяйственно-питьевых нужд населения составил около 2,2 тыс. м3 в сутки.

Глубина скважин составляет от 21 до 120. При этом используются различные водоносные горизонты: уржумский карбонатно-терригенный (P2ur), нижнеуржумский карбонатно-терригенный подгоризонт (P2ur1), путятинский терригенный подгоризонт (P2pt), вятский терригенный горизонт (P2vt), татарский карбонатно-терригенный комплекс (P2t), казанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz), верхнеказанский карбонатно-терригенный горизонт (P2kz2), нижнетатарско-казанский комплекс (P2t1-P2kz), котельнический карбонатно-терригенный горизонт (P2kt). Такое разнообразие отражает стремление найти качественные пресные воды для питьевого водоснабжения, что в данном районе оказывается достаточно сложной задачей.

Условия защищённости подземных вод оцениваются как неблагоприятные. По данным на 01.01.04 в 60 скважинах качество воды не соответствовало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Как и в других районах области, основная причина отклонений от ПДК – это природное несоответствие качества подземных вод по следующим компонентам: жёсткость, железо, кремний, фтор, бор. Повышенное содержание нитратов в скважинах №№ 269, 3752, 45474, 71881, 2467 и иона аммония в скважинах №№ 4051, 6393, 1Д может быть связано с техногенным загрязнением. В абсолютных единицах наибольшее количество «некачественных» скважин приходится на уржумский карбонатно-терригенный горизонт (P2ur), как наиболее используемый. В относительных единицах наихудшие результаты даёт казанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz) – 60 % некачественных скважин. К нему, в частности, относится повышенное содержание в воде бора. Повышенное содержание в воде нитратов и аммония связано с уржумским карбонатно-терригенным горизонтом (P2ur). Совместного присутствия нитратов и аммония в воде не наблюдается.

2.4.3. Ресурсы растительного и животного мира

По данным кадастрового учёта на 01.01.2009 г. общая площадь земель, покрытых лесом, составляет 77,1 тыс. га. Из них 64432 га входят в структуру Кумёнского лесничества Департамента лесного хозяйства Кировской области. Площадь земель лесного фонда по данным кадастрового учёта составляет 44363 га. Лесистость района с учётом всех покрытых лесом земель составляет 40,3 %. Защитные леса (1-ой группы) составляют 19,7 тыс. га (30,6 % от площади лесов входящих в структуру лесничества). Площадь эксплуатационных лесов (2-ой группы с ограниченными возможностями заготовок) равна 51168 га.

В распределении лесов по породному составу преобладают насаждения ели (55 %), берёзы (21 %), сосны (13%). Возрастной состав лесов района следующий: молодняки – 20 %, средневозрастные и приспевающие – 58 %, спелые и перестойные насаждения – 22 %.

Запасы древесины на корню составляют 11491 тыс. м3 (в 1990 г. 10346 тыс. м3); ежегодный прирост древесины в лесах района – 202,5 тыс. м3, а расчётная лесосека – 83 тыс. м3, в т.ч. по хвойным насаждениям – 51 тыс. м3; освоение лесосеки – 87 %.

Около 15 тыс. га лесов передано в аренду. Наиболее крупными арендаторами являются ПК «Кумёны-Агролес» (2487 га), ООО «Стелси» (2850 га) и ОАО «Кировгозосиликат» (2028 га).

Разрешёнными видами лесопользования на территории Кумёнского лесничества являются: заготовка древесины и живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности, рекреация, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений и некоторые другие.

Кумёнский район относится к центральной лесохозяйственной зоне Кировской области. Сведения о составе охотничьих угодий отсутствуют.

Данные о численности и добыче охотничьих видов животных представлены в табл. 2.4-1. Более низкая, по сравнению с расчётной, фактическая численность животных и другие данные таблицы свидетельствуют о неучтённом браконьерстве в охотугодьях района.

Данные по водным биологическим ресурсам отсутствуют.

Таблица 2.4-1

Динамика численности и добыча охотничьих видов животных

| Вид животных | Расчётная численность в лесных угодьях | Учётная численность (2009 г.) | Добыча, 2009 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выдано лицензий (разреш.) | Добыто офиц./всего | Добыча |
| Белка | 2907 | 3269 | н/д | н/д | н/д |
| Бобр | 547 | н/д | 34 | 27/37 | н/д |
| Барсук | 23 | н/д | 4 | 4/6 | н/д |
| Выдра | 23 | н/д | 0 | 0/2 | н/д |
| Волк | н/д | 0 | - | - | - |
| Горностай | 146 | 19 | н/д | н/д | н/д |
| Заяц | 1981 | 1158 | 75 | 117/144 | н/д |
| Кабан | 262 | 367 | 37 | 33 | 39 |
| Куница | 77 | 41 | 20 | 15/22 | 10 |
| Лисица | 116 | 136 | 13 | 35/48 | н/д |
| Лось | 239 | 471 | 22 | 22 | 27 |
| Медведь | 139 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Норка | 193 | н/д | 13 | 6/12 | н/д |
| Ондатра | н/д | н/д | 13 | 107/142 | н/д |
| Рысь | 15 | 13 | 2 | 2/4 | 3 |
| Хорь | 46 | 0 | - | - | - |
| Енот | н/д | н/д | 13 | 8/17 | н/д |
| Глухарь | 308 | 299 | 20 | 15/27 | 75 |
| Тетерев | 6337 | 3236 | 84 | 49/82 | 809 |
| Рябчик | 4217 | 1515 | 71 | 52/92 | н/д |
| Гусь | - | - | 24 | 19/27 | н/д |
| Утка | - | - | н/д | н/д | н/д |
| Селезень | - | - | 14 | 16/25 | н/д |
| Вальдшнеп | - | - | 18 | 32/44 | н/д |
| Водоплавающие | - | - | 58 | 112/147 | н/д |

2.4.4. Минеральные ресурсы

Под минерально-сырьевыми ресурсами понимаются балансовые месторождения полезных ископаемых с запасами промышленных категорий, месторождения и проявления полезных ископаемых с авторскими запасами и перспективные площади (участки месторождения) с прогнозными ресурсами.

Кумёнский район относится к центральной геолого-экономической зоне Кировской области.

По Куменскому району на государственном балансе числятся месторождения лечебных грязей, торфяные месторождения, подземные питьевые и лечебные минеральные воды (характеристика питьевых вод дана в разделе «водные ресурсы»). Помимо этого выявлены многочисленные проявления с авторскими запасами и прогнозными ресурсами песков строительных, пригодных для штукатурно-кладочных растворов и дорожно-строительных работ, песчано-гравийных смесей, глин кирпично-черепичных и керамзитовых, карбонатных пород для производства щебня, получения известняковой муки для известкования кислых почв и извести, грунтов для строительства дорог.

На территории района наиболее широко распространены (всего 84 объекта) торфяные месторождения (приложение 5). В настоящее время официально торфяные месторождения не разрабатываются. К резервным относятся 8 месторождений с балансовыми запасами 4335 тыс. т (при 40 %-ной влажности), к перспективным для разведки – 10 месторождений с общими запасами 2725 тыс. т, 19 – с прогнозными ресурсами. Кроме того, 4 месторождения относятся к охраняемым, не подлежащим разработке (см. разд. 6), 37 – к малоконтурным и к мелкозалежным, фактически забалансовым.

Лечебные грязи. По состоянию на 01.01.2008 г. на балансе числятся 2 разрабатываемых месторождений лечебных грязей. Суммарные запасы по категориям А+В+С1 составляют 1247 м3. Собственные ресурсы района не обеспечивают потребности Нижнееивкинского санаторного комплекса. Наряду с ними используются месторождения в Оричевском и Кирово-Чепецком районах (см. табл. 2.4-2).

Все месторождения лечебных грязей разведаны в непосредственной близости от санаторно-курортных учреждений. Пять месторождений находятся в пределах Нижне-Ивкинской курортной зоны расположенной в 40 км южнее г. Кирова.

В период 2003-2007 гг. среднегодовой объем добычи лечебных грязей составил 132 м3, в 2007 году добыто на 3 месторождениях 276 м3. Каждое из месторождений лечебных грязей разрабатывается один раз в 2-3 года, после того как истощится запас грязей, созданный в предыдущий добычной сезон.

Помимо балансовых месторождений на территории района выявлены проявления и мелкие месторождения с авторскими запасами.

Пески строительные (Заугорское и Кочкинское проявления), генетически связанные с ледниковыми отложениями и долинами рек. По назначению могут использоваться для кладочных и штукатурных растворов, в дорожном строительстве. Суммарные прогнозные ресурсы 1130 тыс.м3.

Песчано-гравийные смеси (проявления Липовое, Притёс, Родиги, Леденцово), генетически связанные со сносом со склонов и накоплением разрушенных коренных пород. Авторские запасы по категории С2 составляют 949 тыс. м3, прогнозные ресурсы – 1339 тыс.м3. По назначению запасы кат. С2 могут использоваться для необработанных дорожных покрытий, прогнозные ресурсы требуют геологического до изучения.

Таблица 2.4.4

Эксплуатируемые балансовые запасы лечебных грязей по состоянию на 01.01.2008 г.

| Месторождение | Тип лечебных грязей | Категория запасов, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С1 | всего А+В+С1 |
| Старичные озера № 1 и № 2 (Оричевский р-он) | Лечебная сульфидная грязь | 1,124 | 1,083 | 0,416 | 2,623 |
| озеро Шинник (Оричевский р-он) | Пресноводные слабосульфидные высокозолистые глинистые сапропеллевые и иловые лечебные грязи | 5,065 | 1,698 | 1,329 | 8,092 |
| озеро Раменское (Кирово-Чепецкий) | Низкоминерализованные средне-сульфидные иловые грязи | 0,336 | 0,861 | 0,339 | 1,536 |
| озеро Нижнеивкинское | Низкоминерализованные средне- и слабо сульфидные иловые грязи | 0,347 | 0,318 | 0,123 | 0,788 |
| озеро Лычное | Низкоминерализованные среднесульфидные иловые грязи | 0,242 | 0,141 | 0,076 | 0,459 |
| озеро Орловское (Кирово-Чепецкий) | Низко-средне-высокозольные бессульфидные сапропелевые лечебные грязи |  | 75,46 | 315,45 | 390,91 |
| Всего: |  | 7,114 | 79,561 | 317,733 | 404,41 |

Кирпично-черепичные глины (проявления Плотники-Кокориха) изучались в качестве сырья для производства дренажных труб, кирпича, керамзита. Авторские запасы по категории С2 составляют 1347 тыс. м3.

Карбонатные породы (проявления Вискаловщина, Граши – Ардашиха, Заугор, Илеть, Карачи, Сесятское) изучались пообъектно для производства известняковой муки, щебня и воздушной извести. Авторские запасы суммарно по категории С2 составляют 1236 тыс. м3, прогнозные ресурсы – 348 тыс. м3.

Грунты для строительства дорог (проявления Бабаны, Белогузы, Березниковский карьер, Леденцово) представлены песчано-суглинисто-гравийными смесями для необработанных дорожных покрытий. Авторские запасы суммарно по категории С2 составляют 846 тыс. м3, прогнозные ресурсы – 41 тыс. м3.

Подземные минеральные воды разведаны до промышленных категорий, суммарные запасы составляют 1,2 тыс. м3/сут., месторождения эксплуатируются с 1972-1989 гг. Добыча минеральных подземных вод в 2003 г. составила 167,03 м3/сут. Часть воды (54,6 м3/сут.) была бутылирована и поступила в торговые организации, основная часть была использована санаториями, курортными лечебницами и профилакториями.

Полный перечень и характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых содержится в приложениях 3 и 5.

2.4.5. Оценка ресурсной базы района

Кумёнский район развивается как сельскохозяйственный район. При этом обеспеченность сельскохозяйственными угодьями составляет около 6 га на человека.

Вторым по значимости для района является наличие источников минеральных вод и лечебно-оздоровительная местность санатория «Нижнее-Ивкино». На этом фоне промышленное использование лесных ресурсов имеет второстепенное значение.

Состояние освоения полезных ископаемых района в целом относительно невысокое, однако отдельные виды минерального сырья могут представлять интерес и для других прилегающих районов области.

2.5. Структура земельного фонда

По данным годового отчета Управления Росреестра по Кировской области общая площадь Кумёнского района по состоянию на 01.01.2010 год составляет 191145 га.

Наибольшую площадь занимают земли сельскохозяйственного назначения – 120957 га, что составляет 63,3 % от всей площади района (см. рис. 2.5). Земли лесного фонда занимают 23,2 %. Данные годового отчета о структуре земельного фонда см. в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Структура земельного фонда по категориям земель по состоянию на 01.01.2010 год

| № п/п | Категории земель | Площадь, га | Процентное соотношение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 120957 | 63,3 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 13518 | 7,1 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 7138 | 3,7 |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 1121 | 0,6 |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 6017 | 3,1 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта | 1072 | 0,6 |
| 3.1 | земли промышленности | 322 | 0,2 |
| 3.2 | земли энергетики | 34 | 0,02 |
| 3.3 | земли транспорта, в том числе: | 716 | 0,4 |
| 3.3.1 | автомобильного | 716 | 0,4 |
| 4 | Земли лесного фонда | 44363 | 23,2 |
| 5 | Земли водного фонда | 258 | 0,1 |
| 6 | Земли запаса | 17357 | 9,1 |
|  | Итого земель в административных границах | 191145 | 100 |

Рисунок 2.5. Структура земельного фонда по категориям

По видам землепользования в районе сложилась следующая структура, га:

- сельхозугодия – 100484;

- лесные площади – 78472;

- лесные насаждения, не входящие в лесной фонд – 3994;

- под водой – 1191;

- под застройкой – 798;

- под дорогами – 3124;

- болота – 95;

- нарушенные земли – 477;

- прочие земли – 2510.

Во всех категориях земли природоохранного назначения занимают 12261 га (6,41 % территории района), из них: 1320 га – под пашней, 989 га – под сенокосами, 2529 га – под пастбищами, 4481 га – лесных площадей, 1203 га – под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд и 583 га – под водой. Но в категории «земли особоохраняемых территорий и объектов» земель нет.

В собственности граждан находится 17,98 % земель района (32970 га земель сельхозназначения и 1425 га земель населённых пунктов), в собственности юридических лиц лишь – 15,07 % (28789 га земель сельхозназначения и 15 га в населённых пунктах). Остальные земли являются государственной и муниципальной собственностью.

Раздел II

Перечень мероприятий по территориальному планированию

С целью реализации задач территориального планирования необходимо осуществить следующие мероприятия:

- Выявить сферы взаимных интересов Кировской области, Кумёнского района, городских и сельских поселений, входящих в состав Кумёнского района при осуществлении градостроительной деятельности.

- Выработать предложения по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности.

- Определить условия рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий и их охраны, обоснование административно-территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности.

- Разработать предложения по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса.

- Разработать проектные предложения по перспективному развитию поселений, организации территорий поселений, в том числе зон с особыми условиями использования территории.

- Определить планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры районного значения в населенных пунктах района.

- Выявить основные направления по развитию и сохранению объектов культурного наследия.

- Определить основные направления развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.

Раздел III

Обоснование предложений по территориальному планированию,

этапы их реализации

3. Комплексная оценка социально-экономического развития территории

3.1. Демографическая ситуация и расселение

Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на территории Кумёнского района, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Кировской области, и характеризуется формированием низкого уровня рождаемости, высокого уровня смертности, неблагоприятным соотношением рождаемость/смертность, а также высоким уровнем естественной убыли населения.

Одним из ключевых моментов развития района является разработка эффективной региональной миграционной и демографической политики.

Численность населения района на 1 января 2009 г. составляла 18694 человека, из них:

- моложе трудоспособного возраста 3070 чел.;

- в трудоспособном возрасте 11489 чел.;

- старше трудоспособного возраста 4135 чел.

Из всей численности населения района мужчин – 8576 человек (45,9 %), женщин – 10118 тыс. человек (54,1 %).

Доля численности населения района в области составляет 1,3 %.

Национальный состав населения Кумёнского района характеризуется преобладанием русского населения (96,6 %). Поселений (населенных пунктов) компактного проживания какой-либо национальности нет.

Процесс старения нарастает вследствие уменьшения доли детей от общей численности жителей. Доля лиц трудоспособного возраста в общей численности населения Кумёнского района постепенно снижается (см. в табл. 3.1-1).

## Таблица 3.1-1

## Распределение населения по полу и основным возрастным группам (на начало года, человек)

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всё население | 19315 | 19228 | 19025 | 18850 | 18694 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 3337 | 3188 | 3121 | 3091 | 3070 |
| трудоспособном | 11888 | 12025 | 11867 | 11673 | 11489 |
| старше трудоспособного | 4090 | 4015 | 4037 | 4086 | 4135 |
| Мужчины | 8897 | 8812 | 8722 | 8639 | 8576 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 1747 | 1665 | 1613 | 1594 | 1590 |
| трудоспособном | 6064 | 6127 | 6080 | 5983 | 5911 |
| старше трудоспособного | 1086 | 1020 | 1029 | 1062 | 1075 |
| Женщины | 10418 | 10416 | 10303 | 10211 | 10118 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 1590 | 1523 | 1508 | 1497 | 1480 |
| трудоспособном | 5824 | 5898 | 5787 | 5690 | 5578 |
| старше трудоспособного | 3004 | 2995 | 3008 | 3024 | 3060 |

Рисунок 3.1-1. Распределение населения по возрастным группам

За 2008 год демографическая ситуация в Кумёнском районе характеризуется небольшим рождаемости – 247 детей по сравнению с 2007 годом (231 ребенок). Естественная смертность населения осталась приблизительно на уровне прошлого года. В 2008 г. смертность превысила рождаемость в 1,27 раза. За 2008 год зарегистрировано 122 брака. В то же время 86 браков расторгнуто (см. табл. 3.1-2).

## Таблица 3.1-2

## Показатели естественного движения населения (человек)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 188 | 192 | 173 | 231 | 247 |
| Число умерших | 404 | 381 | 330 | 325 | 314 |
| из них в возрасте до 1 года | 1 | - | 1 | 4 | 1 |
| Естественный прирост населения1) | -216 | -189 | -157 | -94 | -67 |
| Число зарегистрированных браков | 83 | 113 | 104 | 127 | 122 |
| Число зарегистрированных разводов | 68 | 74 | 78 | 62 | 86 |

На 1000 человек населения

| Число родившихся | 9,7 | 10,0 | 9,0 | 12,2 | 13,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число умерших | 20,8 | 19,8 | 17,3 | 17,2 | 16,7 |
| из них в возрасте до 1 года (на 1000 родившихся живыми) | 5,3 | - | 5,8 | 17,3 | 4,0 |
| Естественный прирост населения1) | -11,1 | -9,8 | -8,3 | -5,0 | -3,5 |
| Число зарегистрированных браков | 4,3 | 5,9 | 5,4 | 6,7 | 6,5 |
| Число зарегистрированных разводов | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 3,3 | 4,6 |

1) Знак (-) означает естественную убыль населения.

Рисунок 3.1-2. Показатели естественного движения населения

С 2006 года наблюдается рост числа миграционной убыли населения. В 2008 году миграционная убыль составила 89 человек (см. табл. 3.1-3).

## Таблица 3.1-3

## Миграция населения (человек)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших | 419 | 426 | 267 | 192 | 228 |
| Число выбывших | 342 | 324 | 313 | 273 | 317 |
| Миграционный прирост*) | 77 | 102 | -46 | -81 | -89 |

*) Знак (-) означает миграционную убыль населения

Рисунок 3.1-3. Миграция населения

3.2. Трудовые ресурсы и занятость

Основная часть работающего населения Кумёнского района занята в отраслях материального производства, к ним относятся: сельское хозяйство, торговля, общепит, материально-техническое обеспечение, сбыт и заготовки, промышленность, строительство, лесное хозяйство, транспорт и связь (в части обслуживания производства).

По формам собственности занятое в экономике население распределяется следующим образом:

- государственная – 14,3 %;

- муниципальная – 16,7 %;

- смешанная – 12,0 %;

- общественных объединений и организаций – 0 %;

- частная – 57,0 %.

Ситуация с занятостью населения на регистрируемом рынке труда остается напряженной. В связи с изменениями, происходящими в экономике, на регистрируемом рынке труда в 1 полугодии 2009 года отмечен рост обращаемости и численности зарегистрированных безработных граждан. Остается высокая интенсивность движения кадров на предприятиях. Экономика района испытывает недостаток в кадрах сельскохозяйственного профиля.

Численность зарегистрированных безработных на 01.07.2009 составила 293 человека (на 01.07.2008 – 165), что составило 177,4 % к уровню 2008 года. Уровень зарегистрированной безработицы составил 3,3 % (на 01.07.2008 – 1,7 %), рост на 1,6 %. На рост уровня безработицы кроме увеличения обращаемости граждан повлияло изменение численности экономически активного населения в сторону уменьшения.

Среднемесячная заработная плата работников за 1 полугодие 2009 года по организациям района, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составила 10632,4 рублей. Темп роста – 16 % к соответствующему уровню прошлого года. Фонд заработной платы увеличился на 12,1 % к аналогичному периоду 2008 года и составил 354,1 млн. рублей.

Самая высокая заработная плата отмечена в отраслях, занимающихся строительством и финансовой деятельностью. Самая низкая – деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.

По темпам наивысший рост заработной платы достигнут в строительстве, в удалении сточных вод, производстве пищевых продуктов.

Средняя численность работников всего – 5865 человек (в 2008 году – 6034). Спад 2,8 %.

За анализируемый период принято работников 716 человек, выбыло 658 человека, в том числе по собственному желанию 446 человек, в связи с сокращением штата 8.

Ключевыми проблемами на рынке труда являются:

- Сохранение превышения предложений рабочей силы над спросом, формирующимся под воздействием продолжающегося увеличения численности населения трудоспособного возраста, высвобождением рабочей силы в ходе структурных преобразований в экономике и оптимизации бюджетной сферы.

- Несоответствие профессионального уровня значительной части работников требованиям сегодняшнего дня, старение и сокращение высококвалифицированных рабочих, несоответствие квалификационной структуры спроса и предложения.

- Медленная перестройка системы профессионального образования. Несоответствие структуры и форм первичной подготовки граждан, изменением в спросе на рабочую силу в профессиональном разрезе, слабая заинтересованность работодателей в повышении квалификации и переподготовке работающих.

- Недостаточный уровень развития сферы малого бизнеса и самозанятости населения.

- Рост напряженности на рынке труда в сельской местности.

- Сложная ситуация с трудоустройством отдельных категорий граждан (молодежи, женщин, инвалидов, сирот, лиц вернувшихся из мест лишения свободы), увеличение количества граждан указанных групп населения.

- Территориальная дифференциация рынков труда, наличие территорий с острой, критической ситуацией в сфере занятости при ограниченных возможностях перетоков рабочей силы по территориям района, области.

### 3.3. Анализ экономического развития Кумёнского района

Главная цель развития района состоит в повышении уровня жизни населения за счет устойчивого экономического роста, повышении конкурентоспособности экономики и социального развития Кумёнского района.

По итогам работы первого квартала 2010 года по Кумёнскому району наблюдается рост оборота крупных и средних предприятий в текущих ценах, оборота розничной торговли и общественного питания, среднемесячной заработной платы, объема платных услуг. Вместе с тем сохранился ряд негативных факторов, сказывающихся на темпах экономического развития: увеличение задолженности по платежам в бюджет и числа организаций должников, не своевременная выплата заработной платы работникам предприятий, увеличивается уровень официально зарегистрированной безработицы.

По данным межрайонной инспекции ФНС России по Кировской области по состоянию на 01.04.2010 года на территории района зарегистрировано 266 юридических лица, 423 индивидуальных предпринимателей, 1 нотариус и 1 адвокат.

В стадии добровольной ликвидации находятся ООО "Силуэт", ООО "Меркурий" (с 29.12.1999 г.), ООО "Надежда", МУП "Рябиновское домоуправление", ООО "Родник", Вичёвское МП ЖКХ.

Таким образом, в той или иной стадии ликвидации находятся 2,6 % от общего количества юридических лиц, зарегистрированных на территории района.

По итогам работы за первый квартал 2010 года оборот предприятий и организаций по видам экономической деятельности по крупным и средним организациям района составил 528,645 млн. рублей, что составляет 108,3 % за аналогичный период прошлого года. Прирост – 40,425 млн. рублей.

Рост по темпам более 100 % достигнут по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг – 176,1 %; в сфере обрабатывающего производства – 120,9 %; оптовой и розничной торговле – 117,1 %; государственном управлении – 113,0 %; сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 105,3 %; здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 104,7 %.

По остальным видам экономической деятельности наблюдается снижение объемов производства к уровню предыдущего года.

Структура отраслей экономики Кумёнского района представлена таблицей 3.3-1.

Таблица 3.3-1

Удельный вес и темпы роста по видам экономической деятельности Кумёнского района в общем обороте предприятий и организаций за 2010 год

| Виды экономической деятельности | 2010 г. тыс.руб. | % | 2009 г. тыс.руб. | % | % к уровню прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 203727 | 38,5 | 193419 | 39,6 | 105,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - сельское хозяйство | 200954 | 98,6 | 183488 | 94,9 | 109,5 |
| - охота и предоставление услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | 2771 | 1,4 | 9865 | 5,1 | 28,1 |
| 2. Промышленность | 78632 | 14,9 | 65024 | 13,3 | 120,9 |
| в том числе: - производство пищевых продуктов | 77656 | 98,8 | 63723 | 98,0 | 121,9 |
| - издательская и полиграфическая деятельность | 976 | 1,2 | 1301 | 2,0 | 75,0 |
| 3. Производство, передача и распределение газа, пара и горячей воды | 22978 | 4,4 | 24364 | 5,0 | 94,3 |
| 4. Оптовая, розничная торговля | 84208 | 16,0 | 71883 | 14,7 | 117,1 |
| 5. Транспорт и связь | 9460 | 1,8 | 9657 | 2,0 | 98,0 |
| 6. Операция с недвижимым имуществом | 324 | 0 | 184 | 0 | 176,1 |
| 7. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное страхование | 1654 | 0,3 | 1464 | 0,3 | 113,0 |
| 8. Образование | 754 | 0,1 | 834 | 0,2 | 90,4 |
| 9. Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 126463 | 23,9 | 120749 | 24,8 | 104,7 |
| 10. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 445 | 0,1 | 642 | 0,1 | 69,3 |
| ИТОГО: | 528645 | 100 | 488220 | 100 | 108,3 |

Рисунок 3.3. Удельный вес видов экономической деятельности

в общем обороте предприятий

Данные таблицы показывают, что ведущей отраслью экономики района остается сельское хозяйство. Удельный вес за анализируемый период составил 38,5 %. Снижение к 2009 году 1,1 % произошло в результате снижения темпов роста в лесной отрасли на 28,1 %. Однако, увеличение темпов в отрасли животноводства на 9,5 % привело к увеличению денежного эквивалента на 17466 тыс. руб.

Второе место по уровню оборота занимает отрасль здравоохранение с удельным весом в 23,9 %, снижение на 0,9 % к уровню 2009 года, в денежном выражении оборот увеличился на 5714 тыс. руб. Темп роста – 104,7 %.

На долю розничной и оптовой торговли приходится 16,0 %, увеличение с прошлым периодом на 1,3 %, (12325 тыс. руб.). Темп роста – 117,1 %. На долю промышленности приходится 14,9 %. Рост на 1,6 % (13608 тыс. руб.) к соответствующему периоду 2009 года. Темп роста – 120,9 %. По остальным видам деятельности наблюдается не значительное увеличение.

По результатам работы за 1 квартал 2010 год получено прибыли 35706 тыс. руб. К уровню прошлого года снижение составило 16,38 %. Убыток – 5100 тыс. руб. Рост убыточных предприятий на 17,1 %. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил на 01.04.2010 года 62,5 %. Соответственно, доля убыточных составляет – 37,5%.

3.3.1. Сельское хозяйство

За 1 квартал 2010 года оборот организаций сельского хозяйства составил 16,078 млн. рублей по крупным и средним предприятиям в действующих ценах, или 106,7 % к соответствующему уровню 2009 года.

Удельный вес сельскохозяйственной продукции выразился 38,5 % в общем обороте организаций по видам экономической деятельности.

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 14 сельскохозяйственных предприятий (включая ОАО «Вожгальское РТП»), 3 структурных подразделения пригородных хозяйств ЗАО «Заречье», ЗАО агрофирма «Дороничи» и ТОСП «Раменское» предприятия «Нива» в Кумёнском районе, 6 крестьянско-фермерских хозяйств, ОАО «Вожгальский маслодельно-сыродельный завод», ОАО племзавод «Октябрьский», ООО «Верхобыстрица», ПЛ-45 и подсобные хозяйства средних школ района. Также сельскохозяйственная продукция производится в личных подсобных хозяйствах.

Основой жизнедеятельности сельхозпредприятий в районе является отрасль животноводства, по которой, в период сложной экономической ситуации, были достигнуты определенные результаты.

За 1 квартал 2010 года в районе произведено (выращено) скота в живом весе 1088,7 тонн, что составило 102,6 % к уровню прошлого года. В общем объеме производства 71,65 % занимает говядина, 28,35 % - свинина. Произведено молока за 1 квартал 2010 года 12312,1 тонн, что составляет 111,97 % к уровню прошлого года.

Важным моментом в отрасли животноводства является внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий, что способствует увеличению поголовья скота, увеличению продуктивности, снижению себестоимости. Продолжается работа по техническому перевооружению ферм и закупается новая техника. В хозяйствах используются кормоцеха для приготовления комбикормов собственного производства, что способствует сбалансированности рационов по минерально-витаминным кормам.

За 1 квартал 2010 года выручка от реализации работ и услуг сельхозпредприятий составила 190463 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 13859 тыс. руб. и составило 107,8 %.

Несмотря на рост производственных показателей по производству молока, в связи с ростом цен на энергоносители получено прибыли 31839 тыс. руб., что меньше на 6037 тыс. руб. и составило 82,1 % к уровню прошлого года. Снижается рентабельность по результатам работы за 1 квартал в сельхозпредприятиям.

Все предприятия района активно участвуют в мероприятиях по реализации программ.

Перед руководителями и специалистами агропромышленного комплекса района поставлены на текущий год определенные задачи:

- достижение устойчивости агропромышленного производства,

- повышение результативности работы отрасли растениеводства и животноводства на основе широкого применения современных технологий, высокопроизводительной техники и оборудования,

- эффективного использования государственной поддержки.

Основные характеристики и динамика развития сельского хозяйства в течение периода времени с 2004 по 2008 год содержатся в таблицах 3.3.1-1 – 3.3.1-4.

Таблица 3.3.1-1

### Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; в фактически действовавших ценах)

|  | Общий объём, тыс. рублей |  | Индекс производства продукции в % к 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. |
| Продукция сельского хозяйства | 874794 | 1171335 | 109,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| растениеводство | 266716 | 435060 | 122,7 |
| животноводство | 608078 | 736275 | 104,4 |

Таблица 3.3.1-2

### Производство основных продуктов животноводства (тонн)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | 4711 | 4719 | 4981 | 5129 | 4761 |
| Производство молока | 33052 | 34533 | 36817 | 37574 | 39818 |
| Производство яиц, тыс. штук | 1328,5 | 1334,9 | 1045,5 | 909,1 | 804,9 |
| Производство шерсти, центнеров | 8,2 | 5,3 | 6,6 | 7,3 | 4,3 |

Таблица 3.3.1-3

### Реализация основных видов продукции сельскохозяйственными организациями (тонн)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерно | 12741 | 7273 | 6303 | 6472 | 6121 |
| Льноволокно | - | - | - | - | - |
| Картофель продовольственный | 270 | 243 | 495 | 591 | 276 |
| Овощи | 28 | 19 | 29 | 26 | 17 |
| Плоды и ягоды культурные | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Скот и птица (в живом весе) | 3981 | 4017 | 4310 | 4476 | 4353 |
| Молоко | 29232 | 32010 | 35483 | 38490 | 39219 |

Таблица 3.3.1-4

### Отдельные показатели эффективности работы сельскохозяйственных организаций1) (по данным годовых отчётов)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число организаций (на конец года) | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| прибыльные | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| убыточные | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| Прибыль, (убыток -), тыс. рублей | 94747 | 117052 | 110843 | 140327 | 219143 |
| Прибыль, (убыток -) на 100 рублей затрат на производство, рублей | 24,6 | 25,6 | 20,7 | 22,7 | 27,4 |
| Рентабельность (убыточность) по всей финансово-хозяйственной деятельности, % | 33,1 | 39,9 | 27,6 | 31,3 | 38,5 |

1) Данные с учётом несельскохозяйственных организаций, ведущих сельскохозяйственное производство.

3.3.2. Промышленность

Производством промышленной продукции в районе занимаются 19 промышленных предприятий, в том числе крупных и средних – 6 и малых предприятий – 13. Объемы выпуска продукции по отраслям крупными и средними предприятиями за первый квартал 2010 года представлены в таблице 3.3.2-1.

Таблица 3.3.2-1

Выпуск промышленной продукции в 1-ом квартале

| Виды продукции | 2010 год | 2009 год | % к предыдущему периоду |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, тыс. г/кал | 38,5 | 39,2 | 98,2 |
| Вывезено древесины, плотных тыс. м3 | 17,06 | 24,42 | 69,9 |
| Заготовлено древесины, плотных тыс. м3 | 5,38 | 7,64 | 70,4 |
| Пиломатериалы | 0,94 | 1,16 | 81,0 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 259,45 | 263,6 | 98,4 |
| Солод ржаной, тонн | 65 | 54 | 120,4 |
| Мясо, включая субпродукты, тонн | 32,79 | 42,22 | 77,7 |
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн | 1040 | 1281 | 81,2 |
| Полуфабрикаты мясные, тонн | 7,8 | 5,2 | 150 |
| Сыры и творог, тонн | 316,7 | 338 | 93,7 |
| Рыба соленая (без сельди) | 1,5 | 1,7 | 88,2 |
| Рыба копченая (без сельди) | 2,0 | 2,7 | 74,1 |
| Сельдь всех видов обработки | 2,6 | 3,6 | 72,2 |
| Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тонн | 50,22 | 82,27 | 61,0 |

Данные таблицы показывают, что практически по всем видам производимой продукции идет снижение объемов производства по причине спада спроса. На 150 % за анализируемый период достигнуто увеличение по производству мясных полуфабрикатов и 120,4 % по производству солода ржаного.

Ведущими предприятиями являются ОАО "Вожгальский МСЗ", Минеральные Воды Вятки, ООО "Русич".

Показатели эффективности работы организаций обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды за период времени с 2004 по 2008 год содержатся в таблице 3.3.2-2.

### Таблица 3.3.2-2

### Показатели эффективности работы организаций*)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число организаций (на конец года) | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| по видам деятельности: |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| из них убыточных | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| по видам деятельности: |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | 2 | 1 | 2 | - | - |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, тыс. рублей | -4305 | 8685 | 7412 | 7494 | 4712 |
| по видам деятельности: |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | -1599 | 9791 | 6835 | 8191 | 7171 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -2706 | -1106 | 577 | -697 | -2459 |
| Финансовый результат прибыльных организаций, тыс. рублей | 1643 | 9867 | 8950 | 8191 | 7171 |
| по видам деятельности: |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | 681 | 9867 | 7690 | 8191 | 7171 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 962 | - | 1260 | - | - |
| Рентабельность (убыточность) проданных товаров, продукции, работ, услуг (прибыль, убыток от продаж в % к затратам на производство и реализацию товаров, продукции, работ, услуг) | -4,4 | 7,5 | 1,3 | 1,5 | 2,3 |
| по видам деятельности: |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | 0,7 | 7,5 | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -21,2 | - | -15,0 | -14,3 | -15,2 |

*) – по «чистым» видам деятельности, без субъектов малого предпринимательства.

3.4. Строительство

- За 2007 год объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) составил 202,5 млн. руб. Увеличение инвестиционной активности по сравнению с 2006 годом на 30,4 %.

- Структура инвестиций:

- жилье – 7,3 млн. руб. (3,6 %),

- непроизводственные здания, сооружения – 11,7 млн. руб. (5,8 %),

- приобретение машин, оборудования, транспортных средств – 141,8 млн. руб. (70 %),

- прочие – 41,7 млн. руб. (20,6 %).

- По областной целевой Программе «Социальное развитие села» освоено 10682,9 тыс. руб., построено 27 квартир, в том числе:

- 21 квартира молодой семье на сумму 7945,2 тыс. руб. (федеральный бюджет – 3405,6 тыс. руб., областной – 4539,6 тыс. руб.);

- 6 квартир (специалисты на селе старше 30 лет) – 2737,7 тыс. руб. (федеральный – 1173,3 тыс. руб., областной – 15464,4 тыс. руб.).

- Также на территории Кумёнского района имеется частная ремонтно-строительная организация ЗАО «Кумёнская МСО».

- Данные по вводу жилья на период времени с 2002 по 2007 год содержатся в таблице 3.4-1. Объемы работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за последние годы возросли. В основном вводятся в действие объекты жилищного и социально-культурного строительства (см. табл. 3.4-2).

- Таблица 3.4-1

- Вводу жилья

|  | - 2002 г. | - 2003 г. | - 2004 г. | - 2005 г. | - 2006 г. | - 2007 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - введено жилья (всего), м2 | - 988 | - 3228 | - 2610 | - 2689 | - 2641 | - 4020 |
| - в том числе индивидуальными застройщиками | - 123 | - 184 | - 1216 | - 1796 | - 1985 | - 603 |

Таблица 3.4-2

## Объемы выполненных работ по виду деятельности «Строительство»1)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", тыс. рублей | 964 | 866 | 1071 | 418 | 6111 |
| Ввод в действие важнейших производственных мощностей |  |  |  |  |  |
| Животноводческие помещения (включая механизированные фермы и комплексы), тыс. скотомест |  |  |  |  |  |
| для крупного рогатого скота |  |  |  |  |  |
| для свиней | - | 0,3 | - | 0,9 | - |
| для овец | - | - | - | - | - |
| Зерносеменохранилища, тыс. тонн | - | - | - | - | - |
| Овощекартофелехранилища, тыс. тонн | - | - | - | - | - |
| Силосные и сенажные сооружения, тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| Склады для хранения минеральных удобрений, тыс. тонн единовременного хранения | - | - | - | - | - |
| Ввод в действие объектов жилищного и социально-культурного строительства |  |  |  |  |  |
| Жильё |  |  |  |  |  |
| число квартир | 49 | 40 | 47 | 115 | 80 |
| общая площадь домов, кв. м | 2516 | 2689 | 2682 | 5789 | 4572 |
| из неё индивидуальных | 1216 | 1800 | 2093 | 4219 | 3145 |
| Общеобразовательные школы, ученических мест | - | - | - | - | - |
| Дошкольные учреждения, мест | - | - | - | - | - |
| Больницы, коек | - | - | - | - | - |
| Поликлиники, посещений в смену | - | - | - | - | 80 |
| Клубы и дома культуры, мест | - | - | - | - | - |

1) Без субъектов малого предпринимательства.

### 3.5. Малое предпринимательство

Развитие малого бизнеса в Кумёнском районе является одним из резервов повышения социально-экономического потенциала Кумёнского района и уровня занятости населения. Малый бизнес может успешно решать такие задачи, как поддержание устойчивых тенденций роста объемов производства, внедрение современных технологий, создание новых рабочих мест и повышение уровня доходов населения.

По состоянию на 01.01.2010 года малый и микро бизнес насчитывает 57 предприятий. В них занято 1074 человека. Кроме того, зарегистрировано на территории района 427 индивидуальных предпринимателей. Традиционными отраслями для малого бизнеса в районе являются: деревообработка, пищевая промышленность, текстильное и швейное производство, строительство, оптовая и розничная торговля, общественное питание, сфера услуг.

Постановлением главы администрации района от 24.04.2009 № 37 утверждена программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кумёнском районе» на 2010-2012 годы.

В 2006 году создан и успешно работает кредитный кооператив «Удача плюс», оказывающий финансовую помощь через систему кредитной кооперации, информационно-консультационные услуги, услуги по составлению налоговой отчетности.

3.6. Торговля и платные услуги

Объем платных услуг, оказанных населению в 1 квартале 2010 год, оценивается в 73,3 млн. руб., что составляет 110,72 % к аналогичному периоду прошлого года.

В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги санаторно-оздоровительного характера 64,2 % (47085,4 тыс. руб.), коммунальные услуги – 14,3 % (10473,6 тыс. руб.), медицинские услуги – 12,2 % (8952,0 тыс. руб.), услуги связи – 2,0 % (1469 тыс. руб.), услуги системы образования – 2,7 % (1974,5 тыс. руб.). Снижение темпов роста за 1 квартал 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдаются по услугам бань, пошиву и ремонту изделий, жилищным услугам, услугам гостиниц. Значительно подорожали прочие виды бытовых услуг – 199,54 % и услуги предприятий по прокату – 163,57 %.

Потребительский рынок Кумёнского района характеризуется стабильностью, повсеместным насыщением качественными продовольственными товарами, обеспечивая тем самым себе экономическую безопасность. ООО «Русич», ОАО Вожгальский маслодельный сыродельный завод, ОАО племзавод «Октябрьский», РайПО, производя свои продукты питания, реализуют их через собственную торговую сеть. Повысился уровень торгового обслуживания населения.

3.7. Здравоохранение и социальное обслуживание

Одной из самых важных социальных задач является сохранение и развитие системы здравоохранения.

Лечебно-профилактические учреждения района расположены в 38 зданиях (6 помещений арендованы в других предприятиях и организациях). Из них 30 % построены по типовому проекту и более 70 % расположены в приспособленных зданиях, которые не отвечают санитарным требованиям и нуждаются в реконструкции.

В районе работают 2 муниципальных учреждения здравоохранения (Кумёнская центральная районная больница и Вожгальская участковая больница), 3 амбулатории (Вичёвская, Нижнеивкинская, Речная) и 18 фельдшерско-акушерских пунктов.

В МУЗ «Кумёнская ЦРБ» имеется круглосуточный стационар на 122 койки, в составе которого терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, гинекологическое, инфекционное, родильное и неврологическое отделения. Кроме того, работает дневной стационар на 34 места. Работают все основные специалисты.

Вожгальская участковая больница имеет в своем составе круглосуточный стационар на 33 койки и дневной стационар на 10 мест по следующим профилям: терапевтический, педиатрический, хирургический, гинекологический. Проводится зубное протезирование, лабораторные и рентгенологические исследования на новом современном оборудовании. В 2009 году вступил в строй новый корпус, в котором расположена амбулатория, стационар на 25 коек и административно-хозяйственная часть.

В районе работает 30 врачей. Обеспеченность составляет 15,3 на 10 тыс. населения при среднеобластном показателе 35,6 на 10 тыс. населения.

Имеют высшую квалификационную категорию 4 врача; первую – 11, вторую – 3. Обеспеченность средним медицинским персоналом 85,5 на 10 тыс. населения, при среднеобластном показателе – 112,2. Работают 156 человек.

Скорую помощь оказывают фельдшерские бригады отделений и скорой помощи в Кумёнах, п. Нижнеивкино и с. Вожгалы.

Таблица 3.7

Информация о медицинских учреждениях в Кумёнском районе по состоянию на 01.01.2010 г.

| № п/п | Наименование медицинского учреждения | Адрес медицинского учреждения | Отделение скорой помощи | Количество машин в учреждении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ «Кумёнская центральная районная больница» | П. Кумёны, ул. Гагарина, 9 | Имеется | 15 |
|  | Имеет в составе: - Нижнеивкинская амбулатория - Речная амбулатория | П. Нижнеивкино, ул. Октябрьская, 19 П. Речной, ул. Ленина, 14-а | Имеется | 3 1 |
|  | 10 ФАП: - Лутошкинский ФАП - Рябиновский ФАП - Быковский ФАП - Б-Перелазский ФАП - Морянский ФАП - Барановский ФАП - Парфеновский ФАП - Швецовский ФАП - Олимпийский ФАП - Плотниковский ФАП | С. Лутошкино, ул. Новая, 13-1 С. Рябиново, ул. Молодежная, 2-а С. Быково, ул. Советская, 15 Д. Б-Перелаз, ул. Садовая, 9 Д. Моряны, ул. Восточная, 1-10 Д. Барановщина, ул. Новая, 5 Д. Парфеновщина, ул. Мира, 4 Д. Швецово, ул. Кирова, 2 П. Олимпийский, ул. Садовая, 3 Д. Плотники, ул. Октябрьская, 11 |  |  |
| 2 | МУЗ «Вожгальская участковая больница» | С. Вожгалы, ул. Советская, 6 | Имеется | 5 |
|  | Имеется в составе: Вичёвская амбулатория | П. Вичёвщина |  |  |
|  | 8 ФАП: - Кырмыжский ФАП - Чекотский ФАП - Ардашихинский ФАП - Березниковский ФАП - Желонский ФАП - Гвоздковский ФАП - Верхобыстрицкий ФАП - Бельтюговский ФАП | Д. Кырмыж Д. Чекоты, ул. Комсомольская, 12 Д. Ардашиха, ул. Дружбы, 7 С. Березник, ул. Молодежная, 1 Д. Желны, ул. Садовая, 42 Д. Гвоздки С. Верхобыстрица, ул. Школьная, 4 С. Бельтюги, ул. Клубная, 3-а |  |  |
| 3 | ОГУЗ «Кировская областная больница восстановительного лечения» | Пгт Нижнеивкино, ул. Октябрьская, 19 |  |  |

3.8. Образование

В Кумёнском районе имеются дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждение начального профессионального образования. Восьмой год в районе работает специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, в которой в этом учебном году обучается 75 воспитанников. Общее число обучающихся в 2010 году составило 1760 детей.

К образовательным учреждениям района относятся:

- 15 дошкольных учреждений, в которых воспитывается 919 детей, из них 3 детских сада являются учреждениями общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников;

- 13 общеобразовательных учреждений, в 3 из них имеются дошкольные группы;

- 8 средних школ, 2 основных школы, 3 начальных школы. В двух средних школах работают 5 специальных (коррекционных) классов.

- 5 учреждений дополнительного образования: 3 детских школы искусств, 1 детско-юношеская спортивная школа, 1 дом детского творчества.

- ГОУ НПО ПЛ-45, в котором на сегодня обучается 355 человек по 5 профессиям. С этого года имеют возможность продолжить в нем обучение не только учащиеся школ района, но и воспитанники коррекционной школы-интерната.

3.9. Культура и искусство. Спортивные учреждения и сооружения

Сеть учреждений культуры в Кумёнском районе включает:

- библиотеки – 21;

- дома культуры и клубы – 21;

- районный краеведческий музей – 1;

- краеведческие музеи – 3.

Сеть учреждений культуры постепенно сокращается.

В Домах культуры и клубах функционирует 187 клубов и любительских объединений с числом участников – 1980 человек, из них детских – 105, с числом участников – 992.

На 01.01.2009 г. в библиотеках района 12471 читателей, 136030 посещений. Книжный фонд – 286479 экземпляров.

Многие библиотеки переехали из старых ветхих зданий в освободившиеся детские сады, что также улучшило материальную базу.

## В пгт Кумёны имеется детско-юношеская спортивная школа. Спортивные сооружения и их количество см. в таблице 3.9.

## Таблица 3.9

Спортивные учреждения и сооружения

| № п/п | Муниципальное образование | ДЮСШ | Спортивные сооружения, количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С, ФП | СЗ | ХК | ВП | СТ |
| 1 | Куменское ГП | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | Нижнеивкинское ГП | - | 4 | - | - | - | - |
| 3 | Большеперелазское СП | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Березниковское СП | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 5 | Вожгальское СП | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 6 | Вичёвское СП | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 7 | Верхобыстрицкое СП | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 8 | Куменское СП | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Речное СП | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Рябиновское СП | - | - | - | - | - | - |

Примечание: ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа; С – стадионы; ФП – футбольные поля; СЗ – спортивные залы; ХК – хоккейные коробки; ВП – волейбольные площадки; СТ – стрелковые тиры.

3.10. Характеристика жилого фонда

Общая площадь жилищного фонда Кумёнского района на конец 2008 года составляет 393,5 тыс. м2 (таблица 3.10-1), в том числе по формам собственности:

- государственная – 4,3 тыс. м2

- муниципальная – 107,6 тыс. м2

- частная – 281,6 тыс. м2

- из неё в собственности граждан – 201,4 тыс. м2.

В среднем на одного жителя приходится 21,0 м2.

## Таблица 3.10-1

## Обеспеченность жильём и улучшение жилищных условий населения (на конец года; тысяч квадратных метров общей площади)

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь жилищный фонд | 392,2 | 405,6 | 393,5 |
| в том числе по формам собственности: |  |  |  |
| государственная | 5,0 | 4,5 | 4,3 |
| муниципальная | 113,7 | 113,4 | 107,6 |
| частная | 273,5 | 287,7 | 281,6 |
| из неё в собственности граждан | 192,3 | 206,4 | 201,4 |
| В среднем на одного жителя, кв. м | 20,6 | 21,5 | 21,0 |
| Городской жилищный фонд | 145,4 | 159,3 | 146,5 |
| из него в собственности граждан | 92,8 | 105,0 | 96,2 |
| В среднем на одного городского жителя, кв. м | 19,9 | 22,1 | 20,6 |
| Сельский жилищный фонд | 246,8 | 246,3 | 247,0 |
| из него в собственности граждан | 99,5 | 101,4 | 105,2 |
| В среднем на одного сельского жителя, кв. м | 21,1 | 21,1 | 21,3 |
| Ветхий жилищный фонд | 30,3 | 30,3 | 31,1 |
| Удельный вес ветхого жилья, % |  |  |  |
| в площади всего жилищного фонда | 7,7 | 7,5 | 7,9 |
| в площади городского жилищного фонда | 2,1 | 1,9 | 2,1 |
| в площади сельского жилищного фонда | 11,0 | 11,0 | 11,3 |
| Аварийный жилищный фонд | 1,6 | 0,7 | 0,7 |
| Число семей, состоящих на учёте на получение жилья на конец года | 416 | 284 | 244 |
| Число семей, улучшивших жилищные условия за год1) | 37 | 44 | 56 |

1) Из числа состоявших на учёте.

Уровень обеспеченности жилого фонда составляет (см. табл. 3.10-1):

- водопроводом – 86,3 %;

- канализацией – 63,5 %;

- центральным отоплением – 44,1 %;

- газом – 92,0 %;

- напольными электроплитами – 3,7 %;

- горячим водоснабжением – 7,2 %;

- ваннами (душем) – 48,5 %.

## Таблица 3.10-2

## Благоустройство жилищного фонда (на конец года; процентов)

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной |  |  |  |
| водопроводом | 86,3 | 86,4 | 86,3 |
| канализацией | 63,4 | 63,7 | 63,5 |
| отоплением | 40,7 | 42,9 | 44,1 |
| газом | 90,4 | 89,5 | 92,0 |
| напольными электроплитами | 3,7 | 3,5 | 3,7 |
| горячим водоснабжением | 7,5 | 7,0 | 7,2 |
| ваннами (душем) | 48,0 | 47,7 | 48,5 |
| Удельный вес площади городского жилищного фонда, оборудованной |  |  |  |
| водопроводом | 91,7 | 91,3 | 91,8 |
| канализацией | 69,6 | 70,0 | 69,7 |
| отоплением | 52,9 | 49,8 | 52,6 |
| газом | 86,0 | 85,8 | 85,9 |
| напольными электроплитами | 7,3 | 6,7 | 7,2 |
| горячим водоснабжением | 20,4 | 17,9 | 19,3 |
| ваннами (душем) | 60,2 | 58,3 | 60,3 |
| Удельный вес площади сельского жилищного фонда, оборудованной |  |  |  |
| водопроводом | 83,1 | 83,2 | 83,1 |
| канализацией | 59,7 | 59,7 | 59,8 |
| отоплением | 33,5 | 38,4 | 39,1 |
| газом | 93,0 | 91,9 | 95,6 |
| напольными электроплитами | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
| горячим водоснабжением | - | - | - |
| ваннами (душем) | 40,9 | 40,8 | 41,5 |

3.11. Инженерная инфраструктура

3.11.1. Водоснабжение

Ситуация с обеспечением населения питьевой водой в целом по району удовлетворительная. Однако имеется несколько проблемных моментов.

Высока себестоимость водоснабжения в пгт Нижнеивкино, где водозабор осуществляется из реки Ивкинка и подается потребителям после очистки на очистных сооружениях ЗАО "Санаторий "Нижне-Ивкино". Кроме того, очистные сооружения работают с перегрузкой. В 2010 г. было подготовлено 562 тыс. м3 питьевой воды при проектной мощности очистных сооружений 365 тыс. м3 в год.

В с. Вожгалы существует дефицит артезианской воды, система водоснабжения  в целом требует серьезной реконструкции. Имеет место предельный износ хозяйственно-питьевого водопровода в с. Верхобыстрица, изношенность водопроводных сооружений в п. Речной.

Практически все водозаборы в районе работают на пределе.

- Водоснабжением населённых пунктов занимаются преимущественно частные предприятия, в т.ч. специализированные, арендующие муниципальное имущество (ООО «Кумёнское ВКХ», ООО «Речное коммунальное хозяйство», Вичёвское МП ЖКХ). В муниципальной собственности района имеется 101 км водопровода.

- Количество водозаборных сооружений – 47 штук, мощность водозаборных сооружений – 860,5 м3 в сутки, протяженность водопровода по административному центру пгт Кумёны – 40,73 км, другим поселениям – 60,27 км.

В районе имеется 203 скважины, из которых 147 действующих, 36 резервных, 1 законсервированная. Полный перечень водозаборных скважин Кумёнского района см. в прилож. 4.

Износ водопроводных сетей достигает 38 %. Из имеющихся в районе водопроводных сетей 56 % эксплуатируется от 15 до 20 лет. Физический износ водопроводных, очистных сооружений составляет 63,5 %. Дефицит мощности по подъему воды составляет 2,52 тыс. м3.

- В целом по району сторонним потребителям в 2008 г. было отпущено 1183 тыс. м3 воды, из них отпуск воды населению составил 818 тыс. м3, бюджетным организациям – 138 тыс. м3, прочим потребителям – 227 818 тыс. м3. Потребление воды в жилом секторе по поселениям дано в табл. 3.11.1.

- Таблица 3.11.1

- Потребление воды в жилом секторе по поселениям

| Наименование поселения | Численность населения на 2009 г., тыс. чел. | Общее потребление на 2008 г., тыс. м3 | На 1 человека |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | л/сутки*) |
| Березниковское СП | 0,57 | 26,2 | 46,1 | 126 |
| Большеперелазское СП | 0,91 | 22,8 | 25,1 | 69 |
| Верхобыстрицкое СП | 0,76 | 46,8 | 61,4 | 168 |
| Вичёвское СП | 2,07 | 152,8 | 73,7 | 202 |
| Вожгальское СП | 3,13 | 144,2 | 46,0 | 126 |
| Кумёнское ГП | 5,05 | 136,8 | 27,1 | 74 |
| Кумёнское СП | 1,04 | 40,2 | 38,7 | 106 |
| Нижнеивкинское ГП | 2,91 | 143 | 49,2 | 135 |
| Речное СП | 1,74 | 95,6 | 55,0 | 151 |
| Рябиновское СП | 0,31 | 10 | 32,0 | 88 |

- *) Примечание: согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» норма расхода воды в жилых домах квартирного типа с водопроводом и канализацией (без ванн и газоснабжения) составляет 95 л на человека в сутки.

3.11.2. Канализация и очистка сточных вод

Обеспеченность жилого фонда хозяйственно-бытовой канализацией в целом по району составляет около 70 %. По поселениям эта величина изменяется от 1,3 % в Верхобыстрицком поселении до 92 % в Нижнеивкинском (см. табл. 3.11.2). Явно недостаточной является доля канализованных сточных вод в пгт Кумёны (62 %).

Таблица 3.11.2

Доля сточных вод, принимаемых в системы канализации от населения

| № п/п | Наименование поселения | Общее потребление, тыс. м3 | Общее водоотведение, тыс. м3 | Доля отводимых сточных вод, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березниковское СП | 26,2 | 17,8 | 67,9 |
| 2 | Большеперелазское СП | 22,8 | 15,9 | 69,7 |
| 3 | Верхобыстрицкое СП | 46,8 | 0,6 | 1,3 |
| 4 | Вичёвское СП | 152,8 | 64,7 | 42,3 |
| 5 | Вожгальское СП | 144,2 | 62,8 | 43,6 |
| 6 | Кумёнское ГП | 136,8 | 85,3 | 62,4 |
| 7 | Кумёнское СП | 40,2 | 19 | 47,3 |
| 8 | Нижнеивкинское ГП | 143 | 131 | 91,6 |
| 9 | Речное СП | 95,6 | 74,9 | 78,3 |
| 10 | Рябиновское СП | 10 | 2,7 | 27,0 |

- Протяженность канализационной сети – 53,5 км. Более 40 % канализационных сетей находится в эксплуатации свыше 25 лет. Физический износ некоторых очистных сооружений достигает 63 %.

- Не соответствует потребностям пропускная способность очистных канализационных сооружений. Проектная мощность очистных сооружений – 662,6 м3/сутки, фактическая – 497 м3.

Разрушены ОСК в с. Большой Перелаз. Оказались бесхозными ОСК в с. Рябиново. Отсутствуют ОСК в с. Верхобыстрица. Требуют реконструкции муниципальные очистные сооружения пгт Кумёны и пгт Нижнеивкино. Не завершена реконструкция очистных сооружений ЗАО "Санаторий "Нижне-Ивкино" в пгт Нижнеивкино.

3.11.3. Теплоснабжение

Основными производителями тепловой энергии в районе являются МУП «Кумёнские тепловые системы», Вичёвское МП ЖКХ, ООО «Нижнеивкинские теплосети», ООО «Речные коммунальные системы». Наряду с указанными энергоснабжающими организациями снабжение теплом потребителей осуществляют такие крупные предприятия, как Кумёнский ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», ЗАО «Санаторий «Нижнее Ивкино», СПК «Красный Октябрь», СПК «Красное знамя», СПК «Березниковский» и другие. Кроме того, тепло вырабатывают ведомственные муниципальные котельные МОУ СОШ с. Верхобыстрица, МОУ СОШ д. Желны, МУЗ «Вожгальская участковая больница». Горячее водоснабжение обеспечивает котельная МУЗ «Кумёнская центральная районная больница». Почти все профильные теплоснабжающие предприятия убыточны.

В муниципальной собственности района имеется 22 котельные. В районе сложилась непростая ситуация по обеспечению населения и социальной сферы тепловой энергией. Имеет место значительный износ уличных  тепловых сетей. Нуждается в модернизации 30,4 %. Наибольшей изношенности достигли тепловые сети в с. Вичёвщина и пгт Нижнеивкино. Стареет физически и морально котельное оборудование. Практически половина котлов выработали свой ресурс, что снижает надежность теплоснабжения. Характеристику источников теплоснабжения населенных пунктов района за 2010 год см. в прилож. 6.

Социальную проблему создают очень высокие тарифы на услуги теплоснабжающих организаций, особенно на котельных, работающих на мазуте. Наиболее дорогим в этом отношении является ОАО «Коммунэнерго», котельные которого обслуживает потребителем пгт Кумёны.

Перспективами развития теплоснабжения является перевод котельных района на природный газ.

3.11.4. Газоснабжение

По территории Кумёнского района проходит газопровод высокого давления, соединяющий магистральные газопроводы Оханск-Киров и Ямбург-Тула.

Завершено строительство газопровода-отвода на пос. Мирный Оричевского района. Ветка газопровода пройдет через пгт Нижнеивкино, что дает возможность газифицировать поселок.

В настоящее время газифицировано два населенных пункта: пос. Речной и пос. Олимпийский. Протяженность сетей всего по району 14,9 км (пос. Речной – 8,6 км, пос. Олимпийский – 6,3 км). Количество газифицированных предприятий – 2.

Потребление газа всего 0,27 млн. м3/год, в том числе 0,20 млн. м3/год на коммунально-бытовые нужды.

Перспективой развития района является продолжение газификации.

Развитие газоснабжения связано со строительством газопровода-отвода к пгт Кумёны от существующего газопровода-отвода «КС Вятская-Киров».

Источником газоснабжения будут являться перспективные ГРС Кумёны и ГРС Нижнеивкино, а также существующая ГРС-4 г. Киров.

Протяженность межпоселковых газопроводов и количество газифицированных населенных пунктов в соответствии с разработанной схемой газификации района представлены ниже (см. табл. 3.11.4-1).

Таблица 3.11.4-1

Протяженность межпоселковых газопроводов и количество газифицированных населенных пунктов

| Количество газифицированных населенных пунктов, шт. |  | Протяженность межпоселковых газопроводов, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующие | проектируемые | существующие | строящиеся | проектируемые |
| 2 | 28 | 7,7 | 0 | 131,5 |

В соответствии с разработанной и согласованной схемой основные перспективные показатели газификации района отражены в табл. 3.11.4-2.

Таблица 3.11.4-2

Основные показатели схемы газификации района

| Наименование показателя | Существующие | Перспективные (прирост) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество газифицированных населенных пунктов, ед. | 2 | 28 | 30 |
| Число газифицированных дворов (квартир), тыс. ед. | 0,74 | 6,33 | 7,07 |
| Численность газообслуживаемого населения, тыс. чел. | 1,59 | 17,39 | 18,98 |
| Протяженность межпоселковых газопроводов, км | 7,70 | 131,50 | 139,20 |
| Общий годовой объем потребления, млн. м3/год | 3,39 | 39,47 | 42,86 |
| В том числе население | 1,48 | 17,10 | 18,58 |
| Общий часовой объем потребления, тыс. м3/ч | 1,44 | 15,65 | 17,09 |
| В том числе население | 0,68 | 7,53 | 8,21 |

3.11.5. Электроснабжение

Основной проблемой электроснабжения территории и населенных пунктов района является изношенность линий электропередач и трансформаторных подстанций. Особого внимания требует модернизация и реконструкция электрических сетей. Их износ от 50 до 85 %. Изношенность сетей создает аварийные ситуации при транспортировке энергии.

Перечень воздушных линий электропередачи, перечень подстанций, данные по протяженности сетей и перечень источников покрытия см. в таблицах 3.11.5-1 – 3.11.5-4.

Таблица 3.11.5-1

Перечень воздушных линий электропередачи напряжением 35-500 кВ, проходящих по территории Кумёнского района

| № п/п | Наименование | Марка и сечение провода | Протяженность ЛЭП по трассе, км1) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Вятка 2) |  |  |  |
| 2 | ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье 2) |  |  |  |
| 2 | ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье, 2 цепь 3) |  |  | к 2015 |
| 3 | ВЛ 110 кВ Вятка – Бурмакино | АС-150 АС-120 | 4,9 19,3 | 1976, 1979 |
| 4 | ВЛ 110 кВ Вятка – Кумёны | АС-150 АС-120 АС-95 | 4,9 18,9 23,8 | 1979, 1976, 1962 |
| 4.1 | отпайка на ПС «Бурмакино» | АС-120 | 0,4 | 1962 |
| 5 | ВЛ 110 кВ Кумёны – Суна | АС-95 | 35,2 | 1962 |
| 6 | ВЛ 110 кВ Оричи – Нижнеивкино | АЖ-120 АС-120 | 30,6 14,7 | 1980 |
| 7 | ВЛ 110 кВ Нижнеивкино – Верхошижемье | АЖ-120 АС-120 | 26 14,7 | 1980 |
| 8 | ВЛ 35 кВ Кумёны – Вичёвщина | АС-70 | 16,1 | 1960, 1977 |
| 9 | ВЛ 35 кВ Вичёвщина – Вожгалы | АС-70 | 13,9 | 1960, 1977 |
| 10 | ВЛ 35 кВ Вожгалы – Верхобыстрица | АС-70 | 12,1 | 1977 |
| 11 | ВЛ 35 кВ Каринка – Верхобыстрица | АС-70 | 20,2 | 1984 |
| 12 | ВЛ 35 кВ Бурмакино – Ключи 4) |  |  |  |
| 13 | ВЛ 35 кВ Кумёны – Ключи 4) |  |  |  |

Примечания:

1) –	указана полная протяжённость ЛЭП, включая протяженность участков, проходящих по территории других районов;

2) 	–	ЛЭП на балансе филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала;

3) 	–	строительство второй ЛЭП 220 кВ Вятка – Лебяжье ОАО «ФСК ЕЭС» планирует осуществить к 2015 года;

4) 	–	строительство ВЛ 35 кВ намечается для электроснабжения водозаборных сооружений и насосных станций водоснабжения г. Кирова (реализация проекта по освоению месторождения подземных вод в Кумёнском районе).

Таблица 3.11.5-2

Перечень подстанций напряжением 35-110 кВ филиала «Кировэнерго» на территории Кумёнского района

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Бурмакино» 1) | 110/10 | 1  6,3 | 1962 |
| 2 | «Кумёны» | 110/35/10 | 1  10 1  16 | 1962 |
| 3 | «Нижнеивкино» | 110/10 | 1  10 1  6,3 | 1985 |
| 4 | «Вичёвщина» | 35/10 | 2  2,5 | 1977 |
| 5 | «Вожгалы» | 35/10 | 1  4,0 1  2,5 | 1960 |
| 6 | «Верхобыстрица» | 35/10 | 2  2,5 | 1977 |
| 7 | «Ключи» 2) | 35/10 |  |  |

Примечание:

1)	–	после 2015 года планируется расширение подстанции с установкой второго трансформатора;

2)	–	сооружение ПС 35 кВ «Ключи» намечается для электроснабжения водозаборных сооружений и насосных станций водоснабжения г. Кирова (реализация проекта по освоению месторождения подземных вод в Кумёнском районе).

Таблица 3.11.5-3

Данные по протяженности электрических сетей филиала «Кировэнерго» на территории Кумёнского района

| Наименование ЛЭП | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Протяженность электрических сетей, всего | 916,7 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ | 43,9 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ | 51,7 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ | 512,0 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ | 309,1 |

Таблица 3.11.5-4

Перечень источников покрытия электрических нагрузок Кумёнского района

| Наименование источника покрытия нагрузок (ТЭС, ГЭС, АЭС, ГТЭС, ДЭС) | Месторасположение |
| --- | --- |
| ПС 500 кВ «Вятка» (на балансе филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала) | Кирово-Чепецкий район |
| ПС 220 кВ «Киров» (на балансе филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала) | г. Киров |

3.11.6. Связь

- Услуги почтовой связи на территории района предоставляет управление федеральной почтовой связи – Кировский областной филиал ФГУП «Почта России» – Кумёнский почтамт. Отделения связи работают в 52 населенных пунктах. В них существуют киоски мелкой розничной торговли, что очень важно для населения в отдаленных населенных пунктах.

- Основным поставщиком услуг телефонной связи в районе является Кумёнский цех электросвязи Кирово-Чепецкого МУЭС Кировского филиала ОАО "ВолгаТелеком".

- Количество АТС в муниципальном образовании 15, в том числе в городской местности 2, в сельской 13.

- Потребности населения в установке телефонов удовлетворяются в полной мере. В предприятии проведена модернизация сетевого хозяйства и станционного оборудования. Проводится установка таксофонов в отдаленных и малонаселенных пунктах. Телефонные точки имеют выход в Интернет.

- В последние годы в районе широкое распространение получила сотовая телефонная связь. Внедрены системы "Мегафон", ОАО "Мобильные ТелеСистемы", "Билайн GSM".

Таблица 3.11.6

| - Число - телефонных аппаратов | - Всего | - из них |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - в городской - местности | - в сельской - местности |
| - Сети общего пользования, из них | - 4600 | - 2300 | - 2300 |
| - квартирных | - 3300 | - 1560 | - 1740 |

3.12. Транспорт

Дороги являются определяющим фактором развития всех секторов экономики, прежде всего промышленности. Низкое качество дорог снижает инвестиционную привлекательность, как предприятий, так и района в целом, сказывается на объеме грузоперевозок.

Транспортные связи Кумёнского района осуществляются посредством автомобильных дорог.

На 01.01.2009 г. в районе имелось 206 км автомобильных дорог общего пользования. Из них 172 км с усовершенствованным покрытием, 34 км – гравийные и грунтовые (см. табл. 3.12).

Все указанные дороги находятся в областной собственности и обслуживаются КОГУП «Нововятское ДЭП № 6».

Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Кирове.

Основным предприятием, которое оказывает автоуслуги по перевозке грузов, является ОАО «АТП «Кумёнское». Удельный вес данного предприятия в грузообороте – 67 %. Предприятие работает стабильно. Предприятие укомплектовано грузоперевозящей техникой, высокопрофессиональными кадрами.

В настоящее время в районе функционируют пассажирские маршруты: один междугородний: Киров – Вожгалы – Березник, три пригородных: Киров – Речной, Киров – Кумёны, Киров – Нижнеивкино и семь внутрирайонных (межмуниципальных) автобусных маршрутов. Междугородные и пригородные маршруты обслуживает предприятие ОАО «КировПассажирАвтотранс».

Дополнительно пригородный маршрут Кумёны – Киров обслуживается частным предприятием индивидуального предпринимателя Ямшанова В.А.. Внутрирайонные маршруты обслуживаются индивидуальными предпринимателями и автобусами сельхозпредприятий.

Совершенствование транспортных маршрутов во все населенные пункты района – одна из основных задач транспортной инфраструктуры.

Таблица 3.12

### Отдельные показатели транспорта (на конец года)

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием1) (на конец года), км | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| из них: |  |  |  |  |
| с усовершенствованным покрытием | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 |
| Густота автомобильных дорог общего пользования на 1000 кв. км территории (на конец года), км |  |  |  |  |
| с твёрдым покрытием | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 |
| с усовершенствованным покрытием | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности2), тыс. тонн | 423,0 | 472,7 | 438,0 | 551,5 |
| Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности2), млн. тонно-километров | 10,8 | 11,5 | 13,9 | 13,4 |
| Перевезено пассажиров автобусами общего пользования, тыс. человек | - | - | - | 259,1 |
| Пассажирооборот автобусов общего пользования, тыс. пассажиро-километров | - | - | - | 5519,8 |
| Наличие автомобильного транспорта3) (на конец года), штук |  |  |  |  |
| грузовых автомобилей | 976 | 915 | 915 | 858 |
| легковых автомобилей | 2553 | 2725 | 2856 | 3177 |
| автобусов | 72 | 65 | 70 | 69 |
| Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения (на конец года), штук | 125,2 | 136,5 | 144,0 | 162,6 |

1) С 2006 года включая дороги местного значения в связи с изменениями классификации дорог.

2) Без субъектов малого предпринимательства.

3) По данным Управления ГИБДД УВД по Кировской области.

3.13. Объекты культурного наследия

В районе расположено два памятника архитектуры федерального значения – церковь Владимирской Богоматери (1771 г., с. Верхкумёны) и Сретенская церковь (1772 г., с. Березник). Памятник архитектуры Сретенская церковь  входит в «Васнецовское кольцо», так как в ней в 1844 году венчались родители братьев Васнецовых. К памятникам архитектуры регионального значения относится Богородская церковь (строительство 1776-1785 гг., пгт Нижнеивкино).

В пос. Краснооктябрьский находится памятник искусства регионального значения – Бюст дважды Героя Социалистического Труда П.А. Прозорова (1899-1968) (1960 г., архитектор А.М. Чичерина, скульптор М.М. Кошкин).

Два памятника истории регионального значения: Могила Героя Советского Союза А.Ф. Прокашева, 1956 г. в д. Корени и могила Героя гражданской войны, комбрига А.И. Северихина, 1919 г. в д. Минеево.

К памятникам археологии регионального значения на территории района относятся стоянки: Бычихинская (VII-III тыс. лет до н.э.) и Меренская (VII-III тыс. лет до н.э.).

Так же на территории района находится 21 объект архитектуры, представляющий историко-культурную ценность и 32 объекта археологии, представляющие историко-культурную ценность.

Весь перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории Кумёнского муниципального района, см. в приложении 7.

4. Пофакторная оценка окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации

4.1. Состояние окружающей среды

Атмосферный воздух

На территории района расположено большое число маломощных источников выбросов загрязняющих веществ, в основном котельных и объектов по содержанию скота. Государственной статистической отчётностью 2-тп «воздух» охвачено 39 предприятия, у которых на учёте состоит 348 источников выбросов, в т.ч. 231 организованных. Общий выброс загрязняющих веществ (ЗВ) за 2008 г. составил 1918 т (в 2007 г. 2514 т от 42 предприятий), в том числе 1202 т в связи с выработкой тепловой энергии. Основная доля выбросов приходится на золу (320 т), оксиды углерода (644 т), серы (509 т) и азота (112 т). Перечень предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представлен в приложении 8. Не представляют государственную статистическую отчётность и не имеют разрешений на выброс ЗВ в атмосферный воздух СПК «Красное знамя», СПК «Дружба», ФГУ СХП «Раменское», ООО «Вертикаль-строй» и мелкие деревообрабатывающие предприятия.

Гигиенический мониторинг атмосферного воздуха в населённых пунктах Кумёнского района не проводится, но проводятся исследования качества атмосферного воздуха КОГУ «Областной природоохранный центр». Для всех учтённых предприятий разрешения на выброс установлены на уровне ПДВ, позволяет предположить, что качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормативам.

Поверхностные воды

По данным районной администрации годовое централизованное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды в районе составляет 1605 тыс. м3, приём в системы канализации хозяйственно-бытовых сточных вод с последующей очисткой – 1527 тыс. м3. Однако исчерпывающая информация о работе очистных сооружений канализации (ОСК) отсутствует.

Удовлетворительно работают ОСК санатория «Нижне-Ивкино». Сточные воды ОСК с ОСК в пос. Вичёвщина и в д. Плотники квалифицированы как недостаточно-очищенные. С перегрузкой работают ОСК Вожгальского маслосырзавода. Нет данных о работе поселковых ОСК в пгт Нижнеивкино и пгт Кумёны. Не обслуживаются ОСК в с. Рябиновка. Из д. Желны сточные воды без очистки вывозятся за территорию деревни и сливаются на рельеф местности. Так же отсутствуют ОСК в с. Большрй Перелаз и в с. Верхобыстрица.

На территории Кумёнского района осуществляется ведомственный мониторинг в четырёх створах р. Быстрица (пос. Вожгалы, пос. Краснооктябрьский, с. Вичёвщина, пос. Речное), а также на реках Поповка (приток р. Быстрица, пос. Речное), Бродовка (приток р. Быстрицы, д. Плотники), Большая Кумёна (пгт Кумёны) и Ивкина (пгт Нижнее Ивкино). Данные по качеству воды в фоновых и контрольных створах представлены в приложении 2.

Качество воды в р. Быстрица в целом удовлетворительное на всей протяжённости в пределах района. В контрольном створе выпуска сточных вод Вожгальского маслодельного завода имеется небольшое превышение по сбросу взвешенных веществ. В створе сброса сточных вод ООО «Речные коммунальные системы» (с 2010 г. эксплуатирующая организация – «Речное коммунальное хозяйство») отмечено влияние сброса фосфатов и железа. При этом концентрация возрастает фосфатов возрастает с 1,4 ед. ПДКРХ в фоновом створе до 2,0 ед. ПДКРХ в контрольном створе, а концентрация железа – с 1,5 ед. ПДКРХ в фоновом створе до 2,0 ед. ПДКРХ в контрольном створе. В фоновом створе с. Вожгалы ПДКРХ по железу общему превышенов два раза. Сброс сточных вод Кумёнского ВКХ ведёт к превышению ПДКРХ по сбросу взвешенных веществ (в 1,6 раза), увеличению концентрации фосфатов с 1,2 до 2,0 ед. ПДКРХ и концентрации нефтепродуктов с 1,4 до 2,8 ед. ПДКРХ. Концентрация железа общего в фоновом створе находится на уровне 2,3 ед. ПДКРХ и в пределах погрешности не изменяется. Выпуск сточных вод с ОСК санатория «Нижне-Ивкино» не оказывает влияния на качество воды р. Ивкина. Однако в фоновом створе реки наблюдаются превышения ПДКРХ по БПКПолн (в 1,3 раза) и по валовому содержанию железа (в 1,4 раза по железу растворённому).

По другим рекам данные отсутствуют.

По данным гигиенического мониторинга в Кумёнском районе в 2007 г. не отвечало гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям 37,5% проб в водоёмах 2-ой категории и 14,3% в водоёмах 1-ой категории; по санитарно-химическим показателям мониторинг не осуществляется.

Загрязнение поверхностных водных объектов на территории Кумёнского района заметно ниже, чем в среднем по Кировской области ввиду большей обеспеченности очистными сооружениями. Тем не менее, учитывая, что главной ценностью района являются его лечебно-оздоровительные ресурсы, необходимо устранить имеющие недостатки в канализовании населённых пунктов и очистке сточных вод.

Подземные воды

По данным на 01.01.04 в 60 скважинах из 203 эксплуатируемых качество воды не соответствовало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Как и в других районах, основная причина отклонений от ПДК – это природное несоответствие качества подземных вод по следующим компонентам: жёсткость, железо, кремний, фтор, бор. Повышенное содержание нитратов в скважинах №№ 269, 3752, 45474, 71881, 2467 и иона аммония в скважинах №№ 4051, 6393, 1Д может быть связано с техногенным загрязнением. Обобщённые данные текущего гигиенического мониторинга представлены в табл. 4.1-1.

Таблица 4.1-1

Результаты гигиенического мониторинга источников централизованного водоснабжения (% проб, неотвечающий гигиеническим нормативам)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели | 26,2 | 46,2 | 44,4 | 12,3 | 30,8 |
| Микробиологические показатели | 4,5 | 15,4 | 6,1 | 6 | 9,3 |

В 2007 г. проведены геологоразведочные работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на действующих водозаборах ООО «Кумёнское ВКХ».

Система мониторинга качества подземных вод требует развития.

Заболеваемость

По показателю среднемноголетней заболеваемости населения за период 2003-2007 гг. уровень заболеваемости в Кумёнском районе ниже, чем в среднем по области (1348 случаев на 1000 чел. против 1532, в т.ч. по детскому населению – 1988 случаев на 1000 чел. против 2347 в среднем по области). Как и в среднем по области почти 50 % случаев заболеваний среди детей приходится на органы дыхания. Превышение среднеобластного уровня (3,2 случая на 1000 чел.) в Кумёнском районе наблюдается по заболеваемости злокачественными новообразованиями. Среди детей выше среднеобластного уровень заболеваемости анемией. В развитии данной патологии важную роль играет недостаточно сбалансированное питание с дефицитом микроэлементов, малоподвижный образ жизни, недостаточное пребывание детей и подростков на свежем воздухе.

4.2. Обращение с отходами

Отчётность по форме 2-тп «отходы» за 2008 г. представили 22 предприятия. Не представили отчёты некоторые сельскохозяйственные предприятия (СПК «Березниковский», СПК «Знамя Ленина», ООО «Вехобыстрица», ООО ПЗ «Октябрьский», ОАО «Вожгальское РТП», СПК «Им. Кирова»), предприятия жилищно-коммунального хозяйства (МП ЖКХ Вичёвское, МУП «Кумёнский коммунсервис», ООО «Речные коммунальные системы»), ЗАО «Санаторий Нижнеивкино». Поэтому отчётная сумма образования отходов (57 тыс. т/год) не в полной мере отражает реальную ситуацию. В табл. 4.2-1 приведены отчётные данные по образованию отходов на территории района в 2008 г. и данные экспертной оценки.

Таблица 4.2-1

Образование отходов на территории Кумёнского района

| Группа и вид отходов | Образование, т/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | По отчётам 2-тп отходы | По экспертной оценке |
| Всего | 56844 |  |
| 1-ый класс опасности (ртутные лампы) | 0,11 |  |
| 2-ой класс опасности (свинцовые аккумуляторы) | 3,42 |  |
| 3-ий класс опасности, всего | 3600 |  |
| в т.ч.: навоз свиной свежий | 3594 | 35000 |
| отработанные масла | 4,4 |  |
| 4-ый класс опасности, всего | 45277 |  |
| в т.ч.: навоз крупного рогатого скота свежий | 44305 | 204000 |
| навоз свиной перепревший | 594 |  |
| ТБО | 182 | 5570 |
| Шины и камеры отработанные | 6 | 63 |
| 5-ый класс опасности, всего | 7963 |  |
| в т.ч.: навоз крупного рогатого скота перепревший | 4305 |  |
| Отходы деревообработки | 1200 | 1750 |
| Отходы лесозаготовки | 782 | 20000 |
| Золошлаки | 1361 | 15000 |
| Лом чёрных металлов | 100 |  |
| Медицинские отходы | 0,5 | 245 |

Дисбаланс между отчётными данными и данными экспертной оценки по ТБО уменьшается при учёте величины ТБО, вывозимых на свалку МУП «Коммунсервис» (3700 м3).

Согласно отчётным данным свежий навоз, на который приходится 84 % отходов, подвергается обезвреживанию и в последующем снимается с учёта. В то же время, обезвреживание свежего навоза заключается в его компостировании. Таким образом, данные отчётности не отражают накопления навоза на территории сельхозпредприятий.

На территории района расположено 17 свалок и 1 полигон ТБО, введённый в эксплуатацию в 2007 г. для пгт Нижнеивкино (см. табл. 3), из них лишь 6 – несанкционированные (в Бекрезниковском, Вожгальсокм и Речном СП, Кумёнском (две) и Нежнеивкинском ГП). Но из 12 санкционированных свалок и полигонов только по Нижнеивкинскому полигону ТБО были установлены лимиты на размещение отходов. Лицензия на обращение с опасными отходами имелась у ООО «Вертикаль-строй», экплуатировавшего до 2011 г. Нижнеивкинский полигон ТБО.

Проектом «Концепции по обращению с отходами производства и потребления на территории Кировской области» планируется закрытие поселковых свалок ТБО с последующей рекультивацией и/или созданием на их месте сортировочных пунктов с компостированием биологически разложимых отходов. Проектом концепции по обращению с отходами и Проектом схемы территориального планирования Кировской области предусматривается строительство на территории Кумёнского района мусоронакопительного пункта с последующей транспортировкой отходов на мусороперерабатывающий завод с полигоном ТБО, строительство которого планируется осуществить на территории Богородского района.

В качестве первоочередных мер по нормализации ситуации в сфере обращения с отходами необходимо осуществить закрытие и рекультивацию свалок ТБО: у с. Березник (несанкционированная), у д. Плотники (свалка санкционированная, но не имеющая эксплуатирующей организации), у д. Бельтюги (несанкционированная), у с. Вожгалы (санкционированная, но не соблюдается режим СЗЗ), на территории пгт Кумёны (несанкционированная), у д. Моряны (несанкционированная), у д. Раменье (несанкционированная), у пос. Речной (несанкционированная). Санкционированную свалку у д. Большой Перелаз рекомендуется реконструировать в площадку для сбора и компостирования ТБО (при этом радиус СЗЗ уменьшается до 500 м).

Таблица 4.2-2

Объекты размещения ТБО на территории  Кумёнского района

| № п/п | Наименование поселения | Свалки ТБО |  | Скотомогильники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Санкц. | Несанкц. | Действ. | Сибиреязвенные |
| 1 | Березниковское | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Б. Перелазское | 3 |  | 2 |  |
| 3 | Верхобыстрицкое | 1 |  | 1 |  |
| 4 | Вичёвское | 3 |  | 1 |  |
| 5 | Вожгальское | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Кумёнское городскоеа) |  | 2 | 2 |  |
| 7 | Кумёнское сельское | 1 |  | 2 |  |
| 8 | Нижнеивкинское | 2 | 1 | 1 |  |
| 9 | Речное |  | 1 | 0 |  |
| 10 | Рябиновское | 1 |  | 0 |  |

Примечание: а) свалка ТБО, эксплуатируемая Кумёнским МП ЖКХ, расположена на территории Большепералзского СП.

Для организации вывоза ТБО из мелких населённых пунктов целесообразно осуществить строительство на их территориях площадок для накопления ТБО, а также внедрение графика вывоза ТБО.

Так же на территории района учтено 14 скотомогильников, из них 12 действующих, и 14 захоронений трупов животных, точное местонахождение которых не установлено.

Для 6 скотомогильников, расположенных в пгт Кумёны, у д. Березник, у д. Парфёновщина, у д. Моряны, у с. Верхобыстрица и у д. Желны не соблюдается режим СЗЗ, поэтому данные скотомогильники должны быть закрыты и захоронены.

Перечни свалок ТБО и скотомогильников приведены в приложениях 9 и 10.

Исследования проб почвы селитебных территорий, проведённые в 2008 г. (19 проб) не выявили превышений гигиенических нормативов как по санитарно-химическим показателям, так и по микробиологическим показателям.

5. Ограничения использования территории

Комплексный анализ территории Кумёнского района выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды, её загрязнением.

Расположение указанных зон представлено на Схеме ограничений использования территории.

### 5.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохранной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

На основании ст. 20 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Перечень основных водоёмов района и размеры их водоохранных зон приведены в приложении 8.

### 5.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На территории района имеются подземные водозаборы и один поверхностный водозабор на р. Ивкина, используемые для централизованного питьевого водоснабжения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами

На схеме «ограничений использования территории» границы первых поясов ЗСО подземных источников водоснабжения не показаны ввиду величины масштаба. Границы вторых и третьих поясов ЗСО установлены не для всех водозаборов.

Для поверхностных водозаборов граница первого пояса устанавливается вверх по течению водотока на расстоянии не менее 200 м от водозабора, вниз по течению – на расстоянии не менее 100 м, по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды, в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м  - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды.

Границы второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению настолько, что бы время пробега по основному водотоку и его притокам было не менее 3-х суток (климатический подрайон IIВ). Граница второго пояса ЗСО водотока вниз по течению должна быть удалена не менее чем на 250 м от водозабора. Боковые границы при равнинном рельефе местности составляют не менее 500 м от линии уреза воды.

Границы третьего пояса ЗСО на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса, а боковые границы должны проходить по линиям водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Границы ЗСО водозабора на р. Ивкина нанесены в соответствии с проектом ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

В границах второго и третьего поясов ЗСО поверхностного водозабора должно осуществляться регулирование отведение территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, не допускается организация выпусков сточных вод, а на действующих выпусках сточных вод должно быть обеспечено соблюдение гигиенических требований к охране поверхностных вод. В границах второго пояса ЗСО, кроме того:

- запрещается расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования; допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

### 5.3. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий других отраслей промышленности.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам первого класса опасности отнесены усовершенствованные свалки ТБО, скотомогильники (см. приложения 6, 7).

К объектам второго класса опасности отнесены участки компостирования твёрдых бытовых отходов, асфальтобетонные заводы.

К объектам третьего класса опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов.

К объектам четвёртого класса опасности отнесены: лесопильное и фанерное производства, АЗС.

К объектам пятого класса опасности отнесены: малые предприятия и цеха малой мощности (производству кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока – до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.), сельские кладбища (см. прилож. 6).

Сельскохозяйственные производства в зависимости от типа и мощности подразделяются на классы следующим образом:

| Тип производства | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свиноводство | Комплексы | Фермы от 4 до 12 тыс. голов | Фермы до 4 тыс. голов | До 100 голов | До 50 голов |
| Птицеводство | Более 400 тыс. кур, более 3 млн. бройлеров | Фермы от 100 до 400 тыс. кур, от 1 до 3 млн. бройлеров | Фермы до 100 тыс. кур, до 1 млн. бройлеров |  |  |
| Выращивание КРС | ККРС | Фермы от 1200 до 2000 коров, до 6000 мест для молодняка | Фермы до 1200 голов | До 100 голов | До 50 голов |
| Хранение навоза и помёта | Открытые хранилища | Закрытые хранилища навоза и помёта | Площадки для буртирования навоза и помёта |  |  |

Данные о размерах санитарно-защитных зон других объектов приведены в приложении 6.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

5.4. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Кумёнского района выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; магистральных трубопроводов; транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10 м; 35 киловольт – 15 м; 110 киловольт – 20 м; 150, 220 киловольт – 25 м; 330, 500, 400 киловольт – 30 м; 750 киловольт – 40 м; 1150 киловольт – 55 м (ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных для ЛЭП напряжением 330-1150 кВ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии – 2 м (3 м).

Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 № 9 (ред. от 23.11.1994) составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м во все стороны.

Кроме того, вдоль магистральных нефте- и газопроводов устанавливаются санитарные разрывы в зависимости от диаметра трубопроводов (приложения 1-6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны (Правила охраны систем газоснабжения, утвержденные Минтопэнерго России 24.09.1992). Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м (СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы); для газонаполнительных станций – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород (СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы).

5.5. Полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К придорожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

5.6. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

В пгт Кумёны расположена метеорологическая станция (ул. Северная, д. 11). Охранная зона метеостанции утверждена решением Кумёнского поселкового Совета народных депутатов № 4/34 от 27.04.83; кадастровый номер земельного участка 43:14:020212:0083.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.08.1999г. № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» охранная зона вокруг стационарных пунктов наблюдения (метеостанция (МС), гидрологический пост (ГП)) устанавливается в виде земельного участка и части акватории, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и используются ими с соблюдением следующих требований:

а) в охранных зонах гидрометеорологических станций запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки;

- выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- сооружать причалы и пристани;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно – измерительных пунктов;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.

б) в охранных зонах гидрометеорологических станций, не входящих в перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений, работы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, могут производиться только с согласия республиканских или территориальных управлений по гидрометеорологии и контролю природной среды или соответствующих органов других министерств и ведомств, в систему которых входят эти гидрометеорологические станции.

Гидрометеорологические станции переносу не подлежат.

Земельные участки, занятые гидрометеорологическими станциями, а также земельные участки, находящиеся в пределах охранной зоны таких станций, могут быть изъяты для государственных или общественных нужд в установленном порядке только в исключительных случаях. При этом перенос указанных станций на новое место (строительство их зданий, сооружений и других объектов) производится силами и за счет средств предприятий, организаций и учреждений, для которых изымаются земельные участки.

5.7. Охранные зоны памятников истории и культуры

На территории района находится 2 памятника истории регионального значения, 3 памятника архитектуры (2 из которых федерального значения), памятник искусства регионального значения. Так же имеются 21 объект архитектуры и 32 объекта археологии, представляющие историко-культурную ценность (см. прилож. 5).

В настоящее время охранные зоны памятников истории и культуры на территории Кумёнского района не установлены. Острой проблемой является также отсутствие проектов охранных зон на объекты археологического наследия.

В соответствии с Законом 73-ФЗ от 25.06.2002 г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

5.8. Особо охраняемые природные территории и их охранные зоны

Органы государственной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления утверждают границы и определяют режим особой охраны территории памятников природы, находящихся в их ведении.

На территории Кумёнского района расположено семь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения: две лечебно-оздоровительные местности и пять памятников природы.

Курортная зона «Нижне-Ивкино» представляет собой округ горно-санитарной охраны, установленной с целью защиты источников минеральных вод и лечебных грязей, а также лечебно-оздоровительной местности от загрязнения и преждевременного истощения. На территории Кумёнского района он занимает14068 га, из них I зона – 249 га, II зона – 1524 га, III зона – 12295 га. Минеральными источниками и лечебными грязями занято 62 га.

Границы округа и зон утверждены Постановлением Кировской областной Думы от 27.09.94 г. № 6/51, Постановлением областной администрации от 05.03.94 г. № 22, Постановлением Кировской областной Думы от 20.04.95 г. № 11/34.

На территории I зоны запрещается:

- постоянное и временное проживание граждан;

- строительство любых объектов, не связанных непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта, а также отвод земельных участков для строительства таких объектов в будущем;

- производство горных и земляных работ или какие-либо действия, могущие оказать вредное влияние на лечебные средства курорта и санитарное состояние территории;

- проложение транспортных путей по берегам грязевого месторождения стариц реки Ивкинки (за исключением подъездных дорог к пунктам добычи лечебных грязей);

- устройство свалок, поглощающих колодцев и сливных ям, прокладка канализационных коллекторов;

- выпуск сточных вод в речную сеть, дренажные канавы и выработанные карьеры лечебного торфа;

- содержание и разведение домашней птицы, а также крупного рогатого скота.

На территории II зоны запрещается:

- строительство новых и расширение существующих промышленных, сельскохозяйственных и бытовых предприятий, деятельность которых не связана с развитием курорта и несовместима с санитарным режимом второй зоны;

- разработка строительных материалов, открытие карьеров, а также сведение естественного почвенного покрова на территориях, свободных от застройки;

- устройство свалок, кладбищ, скотомогильников, размещение полей фильтрации и компостирования, рассеивающих дренажных выпусков;

- устройство поглощающих ям, скважин, спуска сточных вод в открытые водоемы курорта, массовый прогон скота в пределах зоны;

- применение ядохимикатов для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений (без согласования с Кумёнской районной СЭС и с Кировским областным Советом по управлению курортами профсоюзов);

- уничтожение зеленых насаждений курорта, сведение леса (кроме санитарной рубки), осушение болот;

- сброс неочищенных сточных вод, жидких нечистот, а также других жидких и твердых отбросов в реку Ивкинку, входящую в пределы второй зоны санитарной охраны.

На территории III зоны запрещается:

- использование территории зоны без соблюдения установленного режима для округа санитарной охраны;

- сведение зеленых насаждений (кроме санитарных рубок и рубок ухода);

- работы, оказывающие отрицательное влияние на гидрогеологический режим Нижне-Ивкинского месторождения минеральных вод (осушение болот и долин рек Ивкинки, Ирдыма и др.).

Лечебно-оздоровительная местность санатория «Вятские Увалы» представляет собой округ горно-санитарной охраны, установленный с целью защиты подземных минеральных вод от преждевременного истощения, бактериального и химического загрязнения, а также сохранения благоприятной экологической обстановки в районе санатория. По территории Кумёнского района (Нижнеивкинское ГП) проходит граница III зоны санитарной охраны. Площадь земель в границах зоны – 554 га. В соответствии с постановлением Правительства Кировской области № 36/46 от 18.02.03 на территории III зоны допускаются все виды работ или мероприятия, которые не могут оказывать отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы, санитарное состояние территории и атмосферного воздуха. На территории III зоны вводятся ограничения на размещение и строительство промышленных предприятий и иных объектов, выполнение буровых, земляных и других работ, которые могут негативно повлиять на режим, питание и формирование минеральных вод, санитарное состояние атмосферного воздуха.

Границы и режим использования памятников природы установлены Постановлением Кировской областной Думы "Об установлении границ и утверждении площадей земель природоохранного, природно-заповедного и рекреационного назначения Белохолуницкого, Верхнекамского, Даровского, Кумёнского, Лебяжского, Свечинского, Слободского и Опаринского районов Кировской области" от 27.09.94, № 6/51.

На территории памятника природы «18 кедров на месте бывшей д. Мостовка» (площадь 0,5 га) не допускается порча и вырубка деревьев, разведение костров, прогон и выпас скота, распахивание земель в радиусе 20 м от кедров. Охранная зона памятника не установлена.

На территории памятника природы «Дубовая роща в урочище Рупас» (площадь 0,45 га) не допускается вырубка и порча деревьев кроме санитарных рубок, выпас и прогон скота в пределах дубовых насаждений, нарушение почвенного слоя, выемка грунта, мелиорация, прокладка дорог и других коммуникаций. Охранная зона памятника не установлена.

На территории памятника природы «Кедры на месте бывшей д. Сенокосовщина» (площадь 0,07 га) не допускается порча и вырубка деревьев, разведение костров, прогон и выпас скота, распахивание земель в радиусе 25 м от кедров. Охранная зона памятника не установлена.

На территории памятника природы «Пойма р. Быстрица» (площадь 541 га) не допускается выемка грунта, рубка леса (кроме санитарных и рубок ухода), пастьба и прогон скота, складирование отходов, возведение построек. Охранная зона памятника не установлена.

На территории памятника природы «Кедры на месте деревень Борок, Заложены» (площадь 4 га) не допускается порча и вырубка деревьев, разведение костров, прогон и выпас скота, распахивание земель в радиусе 20 м от кедров. Охранная зона памятника не установлена.

6. Система особоохраняемых природных территорий и экологический каркас района

Кумёнский район имеет развитое сельское хозяйство, но распаханность земель не превышает критических значений, лесистость района составляет 40%. Важно подчеркнуть, что темнохвойные леса из ели и пихты, характерные для Кировской области в начале прошлого века, ныне свойственны лишь для Кумёнского (5Е2П1С2Б+Ос) и Кикнурского лесхозов (4Е1П3Б2Ос+С). Наибольшей лесистостью характеризуется северо-западная часть района – Нижнеивкинсое городское и Речное сельское поселения. Для остальной части района типична мелколесность. Эта ситуация обладает очевидными недостатками с лесохозяйственной точки зрения, но создаёт положительные предпосылки для охраны пахотных угодий и водоёмов.

Функции защитных выполняют 30,6 % лесов района:

- леса водоохранных зон - 6911 га;

- леса защитных полос вдоль автомобильных дорог - 3434 га;

- леса зелёных зон пгт Кумёны и пгт Нижнеивконо - 1668 га;

- иные защитные леса (ООПТ) - 7688 га.

Согласно Государственному кадастру особоохраняемых природных территорий (ООПТ) Кировской области на территории района расположены объектов 7 регионального значения:

- курортная зона «Нижне-Ивкино»;

- лечебно-оздоровительная местность санатория «Вятские Увалы» (частично);

- памятник природы «18 кедров на месте бывшей д. Мостовка»;

- памятник природы «Кедры на месте бывшей д. Сенокосовщина»;

- памятник природы «Кедры на месте деревень Борок, Заложены»;

- памятник природы «Дубовая роща в урочище Рупас» (охрана отдельных уникальных растений наряду с сообществами в целом);

- памятник природы «Пойма р. Быстрица, место рекреации».

К охраняемым относятся 4 торфяных месторождения: Барановщина-Седуново, Большое I, Костинское, Седуновское.

Курортная зона «Нижне-Ивкино» представляет собой округ горно-санитарной охраны, установленной с целью защиты источников минеральных вод и лечебных грязей, а также лечебно-оздоровительной местности от загрязнения и преждевременного истощения. В целом округ горно-санитарной охраны занимает площадь 42517 га на территории Верхошижемского, Кумёнского, Оричевского и Кирово-Чепецкого районов (кадастровый номер земельного участка 43:6-12-14-24:37), в т.ч. на территории Кумёнского района – 14068 га, из них I зона – 249 га, II зона – 1524 га, III зона – 12295 га. Минеральными источниками и лечебными грязями занято 62 га.

На территории ООПТ расположены естественные и скважинные выходы минерализованных вод (сульфатно-кальциевых, хлоридно-сульфатно-натриевых), иловые сульфатные сероводородные озёрно-ключевые грязи. Минеральные источники и грязи обладают высокой радиоактивностью, а ионизация воздуха в районе источников равна ионизации на уровне снеговой линии Эльбруса. Контраст вятской природы: среди равнины – горный воздух. В настоящее время среди красивого ландшафта с рекой Ивкиной и ценных минеральных источников, грязей и торфа находится курорт, где проходят курс лечения и оздоровления местные жители и жители других регионов.

Округ горно-санитарной охраны курорта имеет 3 зоны. Границы округа и зон утверждены Постановлением Кировской областной Думы от 27.09.94г. № 6/51, Постановлением областной администрации от 05.03.94 г. № 22, Постановлением Кировской областной Думы от 20.04.95 г. № 11/34.

Лечебно-оздоровительная местность санатория «Вятские Увалы» представляет собой округ горно-санитарной охраны, установленный с целью защиты подземных минеральных вод от преждевременного истощения, бактериального и химического загрязнения, а также сохранения благоприятной экологической обстановки в районе санатория. По территории Кумёнского района (Нижнеивкинское ГП) проходит граница III зоны санитарной охраны. Площадь земель в границах зоны – 554 га.

Ботанический памятник природы «18 кедров на месте бывшей д. Мостовка», представляет собой искусственные посадки и имеет рекреационное значение. ООПТ расположена в Желонском сельском округе Верхобыстрицкого СП, площадь – в 0,5 га, кадастровый номер участка 43:14:10:38, охранная зона отсутствует.

Ботанический памятник природы «Кедры на месте деревень Борок, Заложены» представляет собой искусственные посадки кедра, расположенные мелкими куртинами и единичными деревьями и имеет рекреационное значение. ООПТ находится на землях ЗАО «Заречье» в Кумёнском СП, площадь – 4 га, номер кадастрового участка 43:14:11:40, охранная зона отсутствует.

Ботанический памятник природы «Кедры на месте бывшей д. Сенокосовщина» представляет собой посадки кедра сибирского и имеет рекреационное значение. ООПТ расположена Кумёнском СП, площадь – 0,07 га, кадастровый номер участка 43:14:11:39. Охранная зона отсутствует.

Ботанический памятник природы «Дубовая роща в урочище Рупас» имеет познавательное и рекреационное значение. Возраст дубов 40 лет. ООПТ расположена на 45-ом километре автодороги Киров-Казань в Речном СП, площадь – 0,45 га, кадастровый номер участка 43:12:00:41, охранная зона отсутствует.

Комплексный памятник природы «Пойма р. Быстрицы» представляет собой участок поймы р. Быстрицы с прилегающим лесом ниже д. Шмелихи до с. Кырмыж в пределах водоохранной зоны и имеет научно-познавательное, природоохранное и рекреационное значение. Площадь ООПТ 541,06 га, кадастровый номер 43:14:16:42, охранная зона отсутствует.

Месторождение Барановщина-Седуново расположено к северо-западу от д. Седуново, в 21 км на северо-запад от пгт Кумёны, в курортной зоне санатория «Нижнеивкино». Площадь месторождения 148 га, общие запасы торфа – 674 тыс. т. Торф (пресноводный, безсульфидный, зольность 12%) предназначен для бальнеологического использования.

Месторождение Большое I расположено в 0,5 км на юго-запад от д. Жуково, в 37 км на юго-запад от г. Кирово-Чепецка. Площадь месторождения 1220 га (включая Кирово-Чепецкий район), общие запасы торфа 2755 тыс. га. Месторождение подлежит сохранению в естественном состоянии.

Месторождение Костинское расположено от в 0,1 км на восток от д. Кости и Починок, в 17,5 км на северо-запад от пгт Кумёны, в пойме р. Ирдым. Площадь месторождения 148 га, общие запасы торфа 273 тыс. т. Имеет водоохранное значение для рек Ирдым и Костинка, является устойчивым местообитанием водоплавающей дичи, глухаря, тетерева, рябчика, лося, кабана, входит в границы округа горно-санитарной охраны санатория «Нижнеивкино». Месторождение подлежит сохранению в естественном состоянии. Предполагается создание на его территории комплексного памятника природы (см. ниже).

Месторождение Седуновское расположено в 0,5 км на юг от с. Седуново, в 20 км на северо-запад от пгт Кумёны, в пойме р. Песчанка. Площадь месторождения 27 га, общие запасы торфа 55 тыс. т. Имеет водоохранное значение для р. Песчанка, входит в границы округа горно-санитарной охраны санатория «Нижнеивкино». Месторождение подлежит сохранению в естественном состоянии. Предполагается создание на его территории комплексного памятника природы (см. ниже).

Проведённые учёными Кировской области исследования выявили ряд дополнительных объектов для создания ООПТ: «Верхобыстрицкий ельник», «Кумёны», «Костинское», «Седуновское», «Вожгальская скважина № 1», «Исток р. Быстрица».

ООПТ «Кумёны» – предполагаются как почвенный микрозаповедник площадью 60 га (ООПТ, созданные для охраны почв, на территории области практически отсутствуют). Участок расположен в междуречье Кумёны и Кырмыжки, юго-восточнее пгт Кумёны. Он покрыт дерново-подзолистой суглинистой почвой со сложным органопрофилем на покровном бескарбонатном суглинке. Реликтовый второй гумусовый горизонт имеет возраст органического вещества до 6800 лет. Почвы находятся под коренным еловым лесом.

«Вожгальская скважина № 1» расположена в верховье р. Просницы, близ с. Кузики, в 7 км севернее пос. Вожгалы. Этой скважиной, пробуренной в 1938-41 гг., впервые были вскрыты каменноугольные и верхне-девонские отложения в центральной части Русской платформы. Глубина скважины до забоя 2137 м.

### Исток р. Быстрица расположен в 3-4 км южнее с Верхобыстрица (5804 с.ш., 5023 в.д.). Исток происходит в виде родника. Быстрица – левый приток р. Вятки. Общая длина – 166 км. Площадь бассейна – 3700 км2. В бассейне р. Быстрицы имеются залежи гипса, поэтому вода отличается повышенным содержанием сульфатов (до 19,7 мг/м3).

ООПТ «Верхобыстрицкий ельник» предполагается создать в период с 2010 по 2015 гг., а ООПТ «Кумёны» – в период до 2020 г. Остальные объекты в перечень планируемых ООПТ пока не включены.

Согласно ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размеры зелёных зон городов» в зоне смешанных лесов при лесистости свыше 25 % и числе жителей менее 12 тыс. человек размер зелёной зоны устанавливается из расчёта 55 га на 1 тыс. человек. Фактически для пгт Кумёны при численности населения 5 тыс. человек площадь зелёной зоны составляет 442 га лесопокрытой площади, а для пгт Нижнеивкино численностью 3 тыс. человек – 1225 га. Кроме того, для рекреационных целей могут быть использованы леса, входящие в курортную зону санатория «Нижнеивкино».

Таким образом, в настоящее время Кумёнский район обладает устойчивым экологическим каркасом, представленным гидрографической сетью, лесами водоохранных зон, защитных полос вдоль автомобильных дорог, курортной зоной санатория «Нижнеивкино» и охранной зоной санатория «Вятские Увалы», зелёными зонами пгт Кумёны и Нижнеивкино, существующими и перспективными памятниками природы регионального значения. К экологическому каркасу также относятся перелески между сельскохозяйственными угодьями, юридически не имеющие статуса защитных лесов, но фактически выполняющими данную функцию.

Раздел IV

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

7. Описание основных опасностей на территории

В случае нарушения технологического процесса на производстве, нарушения трудовой дисциплины, отсутствии должного контроля за процессом эксплуатации оборудования или в случае террористического акта могут возникнуть аварии, создающие угрозу населению и окружающей среде.

При аварии с выбросом хлора из баллона на водозаборе ЗАО «Санаторий «Нижнеивкино» может произойти образование опасной зоны заражения. Площадь заражения 0,031 км2.

При пожаре и взрыве на АЗС № 9 могут пострадать работники АЗС в количестве 3 человек и водители заправлявшихся машин (3-5 человек).

При пожаре и взрыве на складе газовых баллонов население не пострадает, т.к. склад находится на удалении более 200 метров от жилого сектора. Однако при взрыве баллонов могут пострадать от осколков газовых баллонов случайные прохожие и личный состав ПЧ-30 участвующий в тушении пожара.

Гидротехнические сооружения опасности для населения и территории района не представляют.

При стихийных бедствиях (ураган, снежные заносы, ливни, град) возможно образование:

- снежных заносов на участках автодорог, что затруднит жизнедеятельность населения;

- при ливнях и граде возможно частичное уничтожение сельхозпосевов;

- при штормовом ветре возможно разрушение линии электропередачи, линий связи, а также административных и производственных зданий жилых домов.

В результате несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении работ в лесу, отдыхе и сборе ягод, грибов населением, а также от природных явлений могут возникнуть очаги лесных пожаров.

В течение 10 лет в районе чрезвычайные ситуации природного явления возникали с периодичностью:

- лесной пожар – раз в год;

- шторм, град, ливень – один раз в 3-4 года.

Техногенные аварии на опасных объектах: АЗС, склад газовых баллонов, водозабор ЗАО «Санаторий «Нижнеивкино» не происходили.

На объектах жизнеобеспечения (РЭС, цех электросвязи) с периодичностью один раз в 2-3 года в результате неблагоприятных погодных условий (шторма) происходит обрыв проводов связи и электроэнергии. На объектах ЖКХ из-за изношенности оборудования возможны аварии в системах водоснабжения, канализации и отопления с периодичностью один раз в год. Чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (эпидемия, эпизоотия) не характерны для района.

Анализ результатов оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные ситуации, источниками которых могут явиться аварии на объектах и природные явления, показывают, что на территории Кумёнского района возможны чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера. По развитию чрезвычайной ситуации могут быть нарушения электроснабжения в РЭС, что может привести к некоторому материальному ущербу, как для населения, так и предприятиям района, цеха электросвязи, что может привести к частичной потере управления и связи в районе. Лесные пожары также могут привести к большому материальному ущербу.

8. Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории

- Проведение инженерно-технических мероприятий:

- модернизация и обновление основных производственных фондов;

- выполнение планово-предупредительных ремонтов на объектах;

- обновление и модернизация систем аварийной защиты;

- перевод производства на более безопасное сырье;

- подготовка резервных систем энергоснабжения;

- другие инженерно-технические мероприятия.

- Ресурсное обеспечение:

- создание финансовых и материально-технических резервов;

- создание топливно-энергетических запасов, продовольствия и других МТС;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

- Подготовка системы информации и связи:

- подготовка системы оповещения и связи;

- подготовка органов управления;

- развитие системы декларирования и лицензирования;

- проведение обязательного страхования;

- формирование единой системы информационных данных.

- Подготовка населения.

- Приложения

Приложение 1

Перечень водоёмов Кумёнского района

| № п/п |  | Название (рыбохозяйственная категория 1)) |  | Расположение |  | Протяжённость, км 2)/ Площадь, га |  | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Андреевка |  | Лев. приток р. Быстрица, веро-западная граница района |  | 7 |  | 50 |  |
| 2 | Барановка |  | д. Русские, д. Карачи. |  | 9 |  | 50 |  |
| 3 | Берёзовка (нет) |  | Лев. приток р. Ивкина (33,5 км) 5) |  | 14 |  | 100 |  |
| 4 | Берёзовка |  | Прав. Приток р. Кыржимка |  | 1,8 |  | 50 |  |
| 5 | Большая Кумена (2) |  | Лев. приток р. Быстрица (110 км); д. Пятуниха, д. Лутошкино (74 км), д. Глинное (71 км), д. Угрюм, д. Субботино, д. В. Кумёны (61 км), д. Барановщина, д. Барановщина, д. Пермяки, д. Морозовщина, д. Бабкинцы, д. Борок, д. Заложены, д. Моряны, д. Сенокосовщина (46 км), д. Тюлькинцы (42 км), д. Богородская, д. Березник, пгт Кумёны (39 км), д. Тепляки, д. Вересняки, д. Шандары, д. Шандариха, д. Мошаны, д. Вагино (8 км), д. Полом (6 км), д. Слудное5) |  | 85 4) |  | 200 |  |
| 6 | Бобылка |  | Лев. Приток р. Талица |  | 5 |  | 50 |  |
| 7 | Боровка |  | Лев. приток р. Быстрицы (127 км)5) |  | 9 |  | 50 |  |
| 8 | Бродовка |  | Лев. приток р. Быстрица, д. Дымково, д. Ключи |  | 9,3 |  | 50 |  |
| 9 | Бусыча |  | Лев. Приток р. Карачиха |  | 9 |  | 50 |  |
| 10 | Быстрица (1) |  | Лев. приток р. Вятка; д. Черкасы (184 км), д. Выскаловщина (180 км), д. Ардашиха (174,5 км), д. Грудцыны, д. Хлебники, пос. Вожгалы (171 км), д. Казённая, д. Гаинцы (156 км), д. Сырцовы. д. Смолины (147,5 км), д. Пальник, д. Кырмыж (138,5 км), д. Шмелиха (128 км), д. Крестьяне (119 км)5) |  | 69 4) |  | 200 |  |
| 11 | Вехняя Просница |  | Просница |  | 4,6 |  | 50 |  |
| 12 | Волма |  | Просница |  | 6,0 |  | 50 |  |
| 13 | Грошиха |  | Прав. Приток р. Шипачиха |  | 3,5 |  | 50 |  |
| 14 | Гурьевка |  | Прав. Приток р. Барановка |  | 7 |  | 50 |  |
| 15 | Долгуша 1 |  | Лев. приток р. Кыржимка |  | 6 |  | 50 |  |
| 16 | Долгуша 2 |  | Прав. Приток р. Большая Кумёна, д. Нелюбинцы, д. Бошляки |  | 5 |  | 50 |  |
| 17 | Дунька |  | пр. приток р. Лебёдка |  | 2 |  | 50 |  |
| 18 | Ежовка |  | Лев. приток р. Курчум |  | 7 |  | 50 |  |
| 19 | Желновка |  | Прав. приток р. Пенькова, д. Желны |  | 5 |  | 50 |  |
| 20 | Зайчиха |  | Прав. Приток р. Птим |  | 3,5 |  | 50 |  |
| 21 | Ивкина (2) |  | Лев. приток р. Быстрица; д. Лычное (35 км), пгт Нижнеивкино (30 км), д. Холуй (20 км) 5) |  | 88 4) |  | 200 |  |
| 22 | Илеть |  | Прав. приток р. Быстрица; ур. Якшинцы, д. Четверики |  | 13 4) |  | 100 |  |
| 23 | Ирдым (2) |  | Прав. приток р. Ивкина (38 км); д. Русские (2 км)5) |  | 23 4) |  | 100 |  |
| 24 | Исиниха |  | Лев. приток р. Филипповка |  | 4 |  | 50 |  |
| 25 | Кара |  | Восточная окраина района |  | 1,6 |  | 50 |  |
| 26 | Карачиха |  | Уходит в Богородский район |  | 6 |  | 50 |  |
| 27 | Клиповка |  | Лев. приток р. Лыстан |  | 4 |  | 50 |  |
| 28 | Ключёвка |  | Лев. приток р. Быстрица, д. Ключи |  | 5 |  | 50 |  |
| 29 | Коноплянка |  | Лев. приток р. Быстрица, д. Коноплянка |  | 10 |  | 50 |  |
| 30 | Копаниха (2) |  | Лев. приток р. Б. Кумена (10 км); д. Раменье |  | 12 4) |  | 100 |  |
| 31 | Костиха (2) |  | Лев. приток р. Б. Кумена (19 км); с. Быково, Зуево 5) |  | 12 4) |  | 100 |  |
| 32 | Кордяга |  | Восточная окраина района |  | 6,7 |  | 50 |  |
| 33 | Культюм |  | Лев. приток р. Барановка |  | 3 |  | 50 |  |
| 34 | Курчум (2) |  | Воя |  | 12 4) |  | 100 |  |
| 35 | Кырмыжка (Кыржимка) (2) |  | Лев. приток р. Быстрица (140 км); д. Б. Перелаз, деревни Закарени, Красногорье, Загайновцы, Мясники, Боковцы, Прохориха, Башкерь, Гребени, Яшкинцы, Блинёнки, Олоновщина (быв.), Лебеди, Русские, Мерины, Гусевщина 5) |  | 30 4) |  | 100 |  |
| 36 | Лебедка |  | Лев. приток р. Быстрица; с. Вожгалы, д. Чекоты5) |  | 10 4) |  | 50 |  |
| 37 | Лема |  | Восточная окраина района |  | н/д |  |  |  |
| 38 | Лыстан |  | Лев. приток р. Быстрица; д. Федотово ? |  | 10 4) |  | 50 |  |
| 39 | Малая Кумена |  | Лев. приток р. Кумена (34 км); д. Казаковы, д. М. Вершининцы, д. Дыряне, д. Б. Вершининцы 5) |  | 26 |  | 100 |  |
| 40 | Малая Просница (2) |  | Просница |  | 10 4) |  | 50 |  |
| 41 | Малая Татариха |  | Прав. приток р. Татариха |  | 3,8 |  | 50 |  |
| 42 | Медвежиха |  | Прав. приток р. Татариха |  | 6 |  | 50 |  |
| 43 | Мутиха |  | Лев. приток р. Быстрица; с. Вичёвщина |  | н/д |  |  |  |
| 44 | Наливайка |  | Лев. приток р. Питим |  | 6 |  | 50 |  |
| 45 | Нижняя Талица |  | Прав. Приток р. Талица, западн. граница р-она |  | 2 |  | 50 |  |
| 46 | Норка |  | Лев. приток р. Филипповка, д. Толоконники |  | 7 |  | 50 |  |
| 47 | Ошлань |  | Приток р. Воя, с. Березник |  | 16 4) |  | 100 |  |
| 48 | Песчанка 1 |  | Лев. приток р. Ивкина (26,5 км) 5) |  | н/д |  |  |  |
| 49 | Песчанка 2 |  | Лев. приток р. Быстрица (121 км) 5) |  | 3,5 |  | 50 |  |
| 50 | Пенькова |  | Лев. Приток р. Бусыча |  | 9 |  | 50 |  |
| 51 | Питим |  | Юго-восточная окраина района |  | 12 |  | 100 |  |
| 52 | Поповка |  | Пос. Речной |  | н/д |  |  |  |
| 53 | Просница |  | Лев. приток р. Вятка |  | 7,0 |  | 50 |  |
| 54 | Рябиновка (2) |  | Прав. приток М. Кумёна; д. Суворки, д. Бронники, д. Хохряки, с. Рябиново, д. Нагоряна, д. Аникинцы, д. Тюрики, д. Солодянки |  | 15 4) |  | 100 |  |
| 55 | Талица (2) |  | Приток р. Малая Кумена; д. Вороны, д. Талица, д. Завьялово |  | 10 4) |  | 50 |  |
| 56 | Татариха (2) |  | Лев. приток р Б. Кумена (15 км); ур. Поинер 5) |  | 12 4) |  | 100 |  |
| 57 | Филипповка (2) |  | Лев. приток р. Чепца; д. Толоконники |  | 20 4) |  | 100 |  |
| 58 | Чернушка 1 |  | Лев. приток р. Ошлань; с. Березник |  | 5,5 |  | 50 |  |
| 59 | Чернушка 2 |  | Лев. приток р. Быстрица, с. Бельтюги |  | 7 |  | 50 |  |
| 60 | Чернушка 3 |  | Лев. приток р. Быстрица |  | 4 |  | 50 |  |
| 61 | Чесночиха |  | Северная окраина района |  | 5,5 |  | 50 |  |
| 62 | Шамаровка |  | Южная граница Кумёнского ГП |  | 2 |  | 50 |  |
| 63 | Шиловка |  | Северная граница Нижнеивкинского ГП |  | 2 |  | 50 |  |
| 64 | Шипачиха |  | Прав. Приток р. Илеть |  | 6 |  | 50 |  |
| Ручьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Безымянный |  | Лев. приток р. Норка |  | 1,5 |  | 50 |  |
| 66 | Ботиха |  | Лев. приток р. Б. Кумёна (26 км) 5) |  | 3,6 |  | 50 |  |
| 67 | Дачный |  | Прав. Приток р. Ивкина; с. Лычное |  | 5 |  | 50 |  |
| 68 | Зимний |  | Прав. Приток р. Ирдым |  | 5,5 |  | 50 |  |
| 69 | Зыкинский |  | Лев. приток р. Малая Просница |  | 4 |  | 50 |  |
| 70 | Илюшиха |  | Приток р. Ошлань, д. Липовица |  | н/д |  | 50 |  |
| 71 | Куренка |  | Приток р. Грошиха |  | 1,2 |  | 50 |  |
| 72 | Ольховка |  | Прав. Приток р. Ивкина, д. Барановщина |  | н/д |  | 50 |  |
| 73 | Руч. Потиха |  | Северная окраина района |  | 3 |  | 50 |  |
| 74 | Руч. Шаринский |  | Прав. Приток р. Малая Просница |  | 5,8 |  | 50 |  |
| 75 | Руч. Ямное |  | Лев. приток р. Быстрица |  | 8 |  | 50 |  |
| Озёра |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старица |  | р. Быстрица (139 км) |  | н/д |  | 50 |  |
| Пруды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Верхний Вичёвщинский |  | пос. Вичёвщина |  | 3 |  | 50 |  |
| 2 | Верхний Ожеговский |  | д. Ожеги Вичёвского СП |  | 1,5 |  | 50 |  |
| 3 | Нижний Вичёвщинский |  | пос. Вичёвщина |  | 2 |  | 50 |  |
| 4 | Нижний Ожеговский |  | д. Ожеги Вичёвского СП |  | 5 |  | 50 |  |
| 5 | Большой Перелзовский |  | р. Кыржимка, д. Б. Перелаз |  | 6,1 |  | 100 |  |
| 6 | Бельтюговский |  | с. Бельтюги Вожгальского СП |  | 1,6 |  | 50 |  |
| 7 | Быковский |  | р. Костиха, с. Быково Кумёнского СП |  | 2,3 |  | 100 |  |
| 8 | Верхобыстрицкий нижний |  | р. Быстрица, с. Верхобыстрица |  | 6 |  | 200 |  |
| 9 | Верхобыстрицкий верхний |  | р. Быстрица, с. Верхобыстрица |  | 3,4 |  | 200 |  |
| 10 | Вожгальский |  | р. Лебёдка, с. Вожгалы |  | 19 |  | 50 |  |
| 11 | Гаинцовский |  | д. Гаинцы Вичёвского СП |  | 1,5 |  | 50 |  |
| 12 | Дёмышевский |  | Пгт Кумёны |  | 0,56 |  | 50 |  |
| 13 | Елькинский |  | р. Кумёнка, быв. д. Елькины, Рябиновское СП |  | 1,5 |  | 200 |  |
| 14 | Желновский |  | р. Желновка, д. Желны Верхобыстрицкого СП |  | 3 |  | 50 |  |
| 15 | Живодёрковский |  | р. Ключёвка, ур. Живодёрки, Вожгальского СП |  | 2 |  | 50 |  |
| 16 | Заостровицкий |  | Ручей, ур. Заостровица, Вичёвского СП |  | 10 |  | 50 |  |
| 17 | Заугорский |  | ур. Заугор Вичёвского СП |  | 2 |  | 50 |  |
| 18 | Зуеньковский |  | р. Курчум, ур. Зуеньки, Верхобыстрицкого СП |  | 1,6 |  | 100 |  |
| 19 | Ключевской |  | р. Ключёвка, д. Ключи Вожгальского СП |  | 26,4 |  | 50 |  |
| 20 | Кокорихинский |  | д. Кокориха Большеперелазского СП |  | 2,2 |  | 50 |  |
| 21 | Колыбалковский |  | р. Ошлань, быв. д. Колыбалово, Березниковского СП |  | 2 |  | 100 |  |
| 22 | Краснооктябрьский |  | Пос. Краснооктябрьский Вожгальского СП |  | 5 |  |  |  |
| 23 | Кузнецкий |  | д. Липовица Березниковского СП |  | 2,1 |  | 50 |  |
| 24 | Липовицкий № 1 |  | д. Липовица Березниковского СП |  | 1,5 |  | 50 |  |
| 25 | Липовицкий № 2 |  | д. Липовица Березниковского СП |  | 2,9 |  | 50 |  |
| 26 | Мизренский |  | Руч. Дунька, ур. Мизренки, Вожгальского СП |  | 1,5 |  | 50 |  |
| 27 | Морянский |  | д. Моряны Кумёнского ГП |  | 4,7 |  |  |  |
| 28 | Мухинский |  | Бывш. д. Мухинцы Большепералзского СП |  | 3,2 |  | 50 |  |
| 29 | Нижне-ивкинский |  | пгт Нижнеивкино |  | 11,5 |  |  |  |
| 30 | Оглашенниковский |  | Бывш. д. Б. Оглашенники Кумёнского ГП |  | 5 |  | 50 |  |
| 31 | Прохоринский |  | д. Прохориха Большеперелазского СП |  | 3,3 |  | 50 |  |
| 32 | Речновский |  | Пос. Речное |  | 2 |  | 50 |  |
| 33 | Рябиновский |  | р. Рябиновка, с. Рябиново |  | 24 |  | 100 |  |
| 34 | Сёминский |  | Ручей, д. Сёмины, Березниковского СП |  | 0,7 |  | 500 |  |
| 35 | Смолинский |  | Руч. д. Смолины Вичёвского СП |  | 15 |  | 50 |  |
| 36 | Стрелковский |  | Ручей, ур. Стрелки, Вожгальского СП |  | 3,3 |  | 50 |  |
| 37 | Тепляковский ГГОУЛ |  | р. Б. Кумёна, д. Тепляки |  | 2,3 |  | 200 |  |
| 38 | Хлебниковский |  | Руч. Целюга, ур. Хлебники, Вожгальского СП |  | 2,6 |  | 50 |  |
| 39 | Чекотский |  | р. Лебёдка, д. Чекоты Вожгальского СП |  | 9,2 |  | 50 |  |
| 40 | Шуравинский |  | д. Шуравины Большеперелазского СП |  | 6,1 |  | 50 |  |
| 41 | Ямновский № 1 (нижний) |  | д. Ямное Вичёвского СП |  | 2 |  | 50 |  |
| 42 | Ямновский № 2 (верхний) |  | д. Ямное Вичёвского СП |  | 0,4 |  | 50 |  |
| 43 | Тюлькинский |  | р. Кумёна, д. Тюлькинцы Кумёнского СП |  | 172 |  | 200 |  |

Примечания: 1) Каталог рек Кировской области. Утверждён решением Кировского облисполкома № 74 от 28.02.91. 2) Длина реки указана на выходе с территории района. 3) В верхнем течении (до 78 км) река именуется как Кумёнка, затем – Кумёна, а после устья р. Малая Кумёна (34 км) - Большая Кумёна. 4) Согласно «Перечню минимальных размеров водоохранных зон рек на территории Кировской области», утверждённому постановлением Правительства Кирвовской области № 59/346 от 06.01.04. 5) Согласно «Предложений по установлению водоохранных зон и прибрежных полос малых рек бассейна реки Быстрица в границах Кумёнского района Кировской области. – Киров: Кировский филиала института ВолговятГипрзем, 1985».

Приложение 2

Данные по качеству поверхностных вод Кумёнского района

| Наименование показателя | Нормативы ПДК |  | Результаты анализов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рыбо-хозяйственные | хозяйственно-питьевые | Фоновый створ | Контрольный створ |
| р. Быстрица, 147 км от устья, выпуск сточных вод ОАО «Вожгальского маслодельного завода» |  |  |  |  |
| рН | 6,5-8,5 |  | 8,1 | 8,2 |
| Взвешенные вещества | +0,25 к фону е) |  | 3,0 | 4,1 |
| Сухой остаток | б) |  | 320 | 340 |
| ХПК | в) |  | 12,1 | 13,3 |
| БПК5 | 2,3 |  | 2,0 | 2,4 |
| Аммоний-ион | 2,3 |  | 0,21 | 0,28 |
| Нитриты | 0,08 |  | 0,03 | 0,03 |
| Нитраты | 40 |  | 4,9 | 5,8 |
| Хлориды | 300 |  | 9,4 | 10,3 |
| Сульфаты | 100 |  | 32 | 34 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 |  | 0,035 | 0,045 |
| Железо общее | 0,1 |  | 0,21 | 0,22 |
| Нефтепродукты | 0,05 |  | 0,08 | 0,1 |
| СПАВ | в) |  | 0,045 | 0,048 |
| р. Быстрица, 145 км от устья, выпуск сточных вод СПК «Красный октябрь» |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | +0,25 к фону е) |  | 3,0 | 3,0 |
| Сухой остаток | б) |  | 346 | 360 |
| ХПК | в) |  | 15 | 17 |
| БПКПолн | 3,0 |  | 2,7 | 3,0 |
| Аммоний-ион | 0,5 |  | 0,29 | 0,44 |
| Нитриты | 0,08 |  | 0,06 | 0,05 |
| Нитраты | 40 |  | 5,4 | 5,4 |
| Хлориды | 300 |  | 11 | 11 |
| Сульфаты | 100 |  | 47 | 47 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 |  | 0,08 | 0,09 |
| Железо общее | 0,1 |  | 0,12 | 0,12 |
| Нефтепродукты | 0,05 |  | 0,07 | 0,07 |
| СПАВ | в) |  | 0,03 | 0,04 |
| р. Быстрица, 134 км от устья, выпуск сточных вод с ОСК в пос. Вичёвщина |  |  |  |  |
| рН | 6,5-8,5 |  | 7,9 | 7,9 |
| Взвешенные вещества | +0,25 к фону е) |  | 5 | 6 |
| Сухой остаток | б) |  | 377 | 393 |
| ХПК | в) |  | 19 | 22 |
| БПКПолн | 3,0 |  | 2,9 | 3,8 |
| Аммоний-ион | 0,5 |  | 0,11 | 0,15 |
| Нитриты | 0,08 |  | 0,03 | 0,04 |
| Нитраты | 40 |  | 3,9 | 4,3 |
| Хлориды | 300 |  | <10 | <10 |
| Сульфаты | 100 |  | 61 | 67 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 |  | 0,08 | 0,13 |
| Железо растворённое з) |  |  | 0,2 | 0,2 |
| Нефтепродукты | 0,05 |  | 0,1 | 0,15 |
| СПАВ | в) |  | <0,02 | <0,02 |
| р. Быстрица, 102 км от устья, выпуск сточных вод ООО «Речные коммунальные системы» |  |  |  |  |
| рН | 6,5-8,5 |  | 8,3 | 8,3 |
| Взвешенные вещества | +0,25 к фону е) |  | <3,0 | 2,9 |
| Сухой остаток | б) |  | 306 | 382 |
| ХПК | в) |  | 18 | 19 |
| БПКПолн | 3,0 |  | 2,6 | 2,8 |
| Аммоний-ион | 0,5 |  | 0,18 | 0,17 |
| Нитриты | 0,08 |  | 0,05 | 0,06 |
| Нитраты | 40 |  | 2,8 | 3,6 |
| Хлориды | 300 |  | 8 | 8 |
| Сульфаты | 100 |  | 28 | 33 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 |  | 0,07 | 0,10 |
| Железо общее | 0,1 |  | 0,15 | 0,20 |
| Нефтепродукты | 0,05 |  | 0,03 | 0,05 |
| ПАВ (анион-активные) | в) |  | 0,15 | 0,20 |
| р. Поповка, 0,7 км от устья, выпуск сточных вод ООО «Речные коммунальные системы» |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-8,5 | 8,2 | 8,2 |
| Взвешенные вещества |  | +0,75 к фону а) | <3,0 | <3,0 |
| Сухой остаток |  | 1000 | 288 | 317 |
| ХПК |  | 30 а) | 22 | 23 |
| БПКПолн |  | 5,3 а) | 1,9 | 2,2 |
| Аммоний-ион |  | 1,5 | 0,20 | 0,24 |
| Нитриты |  | 3,3 | 0,07 | 0,07 |
| Нитраты |  | 45 | 1,0 | 1,0 |
| Хлориды |  | 350 | <10 | <10 |
| Сульфаты |  | 500 | 25 | 29 |
| Фосфаты (по фосфору) |  | 1,1 | 0,17 | 0,20 |
| Железо общее |  | 0,3 | 0,18 | 0,25 |
| Нефтепродукты |  | 0,3 | 0,06 | 0,10 |
| ПАВ (анион-активные) |  | 0,5 д) | <0,015 | <0,015 |
| р. Большая Кумёна, 28 км от устья, выпуск сточных вод ООО «Кумёнское ВКХ» |  |  |  |  |
| рН | 6,5-8,5 |  | н/д | н/д |
| Взвешенные вещества | +0,75 к фону г) |  | 2,5 | 3,9 |
| Сухой остаток | б) |  | 285 | 295 |
| ХПК | в) |  | 17 | 18 |
| БПК5 | 3,0 |  | 2,2 | 3,0 |
| Аммоний-ион | 0,5 |  | 0,22 | 0,25 |
| Нитриты | 0,08 |  | 0,02 | 0,03 |
| Нитраты | 40 |  | 1,1 | 1,0 |
| Хлориды | 300 |  | 9 | 9 |
| Сульфаты | 100 |  | 29 | 30 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 |  | 0,06 | 0,12 |
| Железо общее | 0,1 |  | 0,23 | 0,26 |
| Нефтепродукты | 0,05 |  | 0,07 | 0,14 |
| ПАВ (анион-активные) | в) |  | 0,03 | 0,05 |
| р. Ивкина, 29 км от устья, водозабор ЗАО «Санаторий Нижнеивкино» |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-8,5 | н/д |  |
| Взвешенные вещества |  | +0,25 к фону | 9,6 |  |
| Сухой остаток |  | 1000 | 341 |  |
| ХПК |  | 15 | 18 |  |
| БПК5 |  | 2,0 | 5,4 |  |
| Аммоний-ион |  | 1,5 | 0,4 |  |
| Нитриты |  | 3,3 | 0,05 |  |
| Нитраты |  | 45 | 5,1 |  |
| Хлориды |  | 350 | 7,6 |  |
| Сульфаты |  | 500 | 124 |  |
| Фосфаты (по фосфору) |  | 1,1 | 0,09 |  |
| Железо общее |  | 0,3 | 0,17 |  |
| Нефтепродукты |  | 0,3 | н/д |  |
| ПАВ (анион-активные) |  | 0,5 д) | н/д |  |
| Гидрокарбонаты |  | 10 ж) | 210 |  |
| Кальций |  | в) | 82 |  |
| Магний |  | 50 | 21 |  |
| р. Ивкина, выпуск сточных вод ЗАО «Санаторий Нижнеивкино» |  |  |  |  |
| рН | 6,5-8,5 |  | 7,8 | 7,8 |
| Взвешенные вещества | +0,75 к фону г) |  | 9,9 | 9,2 |
| Сухой остаток | б) |  | 411 | 434 |
| ХПК | в) |  | 18 | 19 |
| БПК5 | 3,0 |  | 3,8 | 3,9 |
| Аммоний-ион | 0,5 |  | 0,24 | 0,26 |
| Нитриты | 0,08 |  | 0,04 | 0,05 |
| Нитраты | 40 |  | 4,4 | 4,7 |
| Хлориды | 300 |  | 15 | 22 |
| Сульфаты | 100 |  | 149 | 156 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 |  | 0,01 | 0,01 |
| Железо общее, валовое | 0,1 |  | 0,3 | 0,3 |
| Железо общее, раств. | 0,1 |  | 0,14 | 0,14 |
| Нефтепродукты | 0,05 |  | 0,03 | 0,03 |
| ПАВ (анион-активные) | в) |  | 0,04 | 0,04 |
| Жёсткость общ., мг-экв./л | в) |  | 6,9 | 7,0 |
| Гидрокарбонаты | в) |  | 230 | 228 |
| Кальций | 180 |  | 99 | 101 |
| Магний | 40 |  | 23 | 24 |
| р. Бродовка, 9,1 км от устья, выпуск сточных вод с ОСК в д. Плотники |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-8,5 | 7,8 | 7,8 |
| Взвешенные вещества |  | +0,75 к фону а) | <3 |  |
| Сухой остаток |  | 1000 | 370 | 383 |
| ХПК |  | 30 а) | 13 | 15 |
| БПКПолн |  | 5,3 а) | 2,4 | 2,6 |
| Аммоний-ион |  | 1,5 | 0,05 | 0,10 |
| Нитриты |  | 3,3 | <0,02 | 0,03 |
| Нитраты |  | 45 | 9 | 10 |
| Хлориды |  | 350 | 16 | 17 |
| Сульфаты |  | 500 | 23 | 24 |
| Фосфаты |  | 3,5 | 0,12 | 0,15 |
| Железо общее, раств. |  | в) | 0,1 | 0,1 |
| Нефтепродукты |  | 0,04 | 0,06 | 0,1 |
| ПАВ (анион-активные) |  | 0,5 д) | <0,02 | 0,03 |

а) для водоёмов культурно-бытового назначения;

б) нормируется согласно таксации рыбохозяйственных водных объектов;

в) не нормируется;

г) для рыбохозяйственных водоёмов 2-ой категории;

д) для питьевой воды систем централизованного водоснабжения;

е) для рыбохозяйственных водоёмов 1-ой и высшей категорий;

ж) для гидрокарбоната натрия.

Приложение 3

Перечень и краткая характеристика торфяных месторождений Кумёнского района по состоянию на 1.01.2008 г.

| Наименование торфяного месторождения | Площадь, га |  | Мощность т.з. макс. сред. | Категория изученности запасов | Запасы, тыс. т. при 40% влаге |  | Тип и качественная характеристика т.з. | Возможные направления использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В нулевой границе | В границе промышленной глубины т.з. |  |  | Общие | Балансовые |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Резервные на 01.01.20102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бельницкое от р.ц.Кумены на СВ в 17 км от с.Бельник на З в 0,1 км | 39 | 35 | 3,9 2,21 | А+В+С1 | 175 | 20 | Низ. R-37; А-20,0 W-82,6; pH-7,7-5,9 | Топливо, удобрение |
| Крутец от р.ц.Кумены на СЗ в 7 км от с.Крутец на З в 0,5 км | 695 | 573 | 6,3 2,96 | А+В+С1 | 3511 | 1210 | Низ. R-38; A-10,7 W-87,3; pH-7,2-5,4 | Топливо, удобрение |
| Кунгурское от р.ц.Кумены на СВ в 26 км от с.Минеево на СВ в 1,2 км | 205 | 161 | 4,3 2,15 | А+В+С1 | 754 | 709 | Низ. R-34; А-13,9 W-85,2; pH-6,6-5,6 | Топливо, удобрение |
| Мереновское от р.ц.Кумены на СВ в 11 км при с.Мерени на З | 117 | 108 | 4,4 2,54 | А+В+С1 | 629 | 329 | Низ. R-35; А-15,3 W-84,3; pH-7,5-4,1 | Топливо, удобрение |
| Тимонинское от р.ц.Кумены на СВ в 23 км от с.Тимошино на СВ в 0,5 км | 192 | 152 | 4,8 2,26 | А+В+С1 | 720 | 720 | Низ. R-32; А-13,1 W-86,2; pH-7,8-4,0 | Топливо, удобрение |
| Тумановское от р.ц.Кумены на СВ в 25 км при с.Четверти на З | 250 | 205 | 6,0 2,84 | А+В+С1 | 1199 | 884 | Низ. R-37; А-12,7 W-87,2; pH-7,6-5,2 | Топливо, удобрение |
| Шмелевское (вкл.т.м.Гусевщина Солодянское № 1146) от р.ц. Кумены на СВ в 15,5 км от с.Шмелиха на ЮВ в 0,5 км | 175 | 135 | 5,4 2,15 | А+В+С1 | 581 | 581 | Низ. R-35; А-10 W-88; pH-6,7-5,4 | Топливо, удобрение |
| Юферевское от р.ц.Кумены на СЗ в 0,5 км при с.Ардаши на ЮЗ | 93 | 25 | 3,9 1,76 | А+В+С1 | 91 | 82 | Низ. R-36; А-14 W-87,1; pH-6,6-6,2 | Топливо, удобрение |
| итого по району | 1766 | 1394 |  |  | 7660 | 4535 |  |  |
| Перспективные для разведки на 01.01.2010 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березник от р.ц.Кумены на З в 0,5 км при с.Березник на СВ | 16 | 12 | 4,0 2,65 | А+В+С1 | 68 | 67 | Низ. R - 46; A -16,3 | Топливо, удобрение |
| Б.Вичёвское от р.ц.Кумены на СВ в 15 км при с.Вичёвщина на С | 220 | 198 | 4,3 1,81 | Р1 | 1021 |  | Низ. R-60 A-18,4 W-80,5 | Удобрение |
| Б. Копыловское от р.ц.Кумены на СВ в 15 км при с.Копылово на ЮЗ | 35 | 29 | 4,7 2,10 | С2 | 111 |  | Низ. R - 61; A -15,7 W - 89,4 | Топливо, удобрение |
| Быбинское от р.ц.Кумены на СЗ в 6,5 км от с.Шандары на СЗ в 1 км | 72 | 60 | 4,6 2,3 | С2 | 230 |  | Низ. R - 554 A -15,2 W - 86,8; pH - 5,0-7,0 | Топливо, удобрение |
| Гаинское от р.ц.Кумены на СВ в 16 км от с.Гаинцы на СЗ в 0,5 км | 54 | 46 | 4,0 2,00 | С2 | 211 |  | Низ. R - 58; A -15,6 W - 86,6 | Топливо, удобрение |
| Грудчонское от р.ц.Кумены на СВ в 18 км при с.Вожгалы на ЮВ | 18 | 14 | 4,1 2,75 | С2 | 72 |  | Низ. R - 30-60; A -26,0 W - 83,0 | Удобрение |
| Казаки от р.ц.Кумены на З в 4 км от с.Плелое на В в 1 км | 43 | 28 | 3,4 1,75 | С2 | 113 |  | Низ. R - 45; A -19,7 W - 83,3; pH - 7,0-8,0 | Топливо, удобрение |
| Козловское от р.ц.Кумены на СВ в 10,5 км при с.Козлы на СВ | 35 | 31 | 5,0 2,55 | С2 | 104 |  | Низ. R - 58; A -15,4 W - 87,6 | Топливо, удобрение |
| Корепановское от р.ц.Кумены на Ю в 3 км при с.Моряны на З | 67 | 58 | 5,15 2,62 | С2 | 229 |  | Низ. R - 46; A -21,9 W - 82,5 | Топливо, удобрение |
| Сенокосовское от р.ц.Кумены на ЮЗ в 1,5 км при с.Сенокосовщина на В | 87 | 68 | 4,4 2,22 | С2 | 209 |  | Низ. R - 47; A -19,9 W - 83; pH - 6,0-7,0 | Топливо, удобрение |
| Слудное от р.ц.Кумены на ЮЗ в 1,5 км при с.Слудное на З | 19 | 12 | 4,45 2,06 | С2 | 58 |  | Низ. R - 46; A -12 W - 85,6; pH - 6,2 | Топливо, удобрение |
| Шандарь от р.ц.Кумены на СЗ в 5 км при с.Шандары на З | 67 | 44 | 4,0 1,74 | С2 | 100 |  | Низ. R - 46; A -21,9 W - 83,4 | Топливо, удобрение |
| Шуравинцы от р.ц.Кумены на ЮВ в 8 км при с.Шуравинцы на З | 34 | 28 | 4,4 2,52 | С2 | 43 |  | Низ. R - 44; A -30,1 W - 80,9 | Удобрение |
| итого по району: | 547 | 430 |  |  | 2725 |  |  |  |
| С прогнозными ресурсами на 01.01.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Борок от р.ц.Кумены на ЮЗ в 5,4 км от с.Борок на ЮВ в 0,1 км | 17 | 14 | 3,3 2,57 | Р1 | 81 |  | Низ. R-39; A-16 W-85,5 |  |
| Борокское от р.ц.Кумены на ЮЗ в 6,5 км от с.Борок на ЮВ в 0,9 км | 14 | 11 | 3,7 2,50 | Р1 | 76 |  | Низ. R-40; A-35 W-78,3 |  |
| Верхнекуменское от р.ц.Кумены на ЮЗ в 11,4 км от с.Верх.Кумены на ЮЗ в 0,2 км | 16 | 11 | 2,0 1,20 | Р1 | 31 |  | Низ. R-29; A-30 W-80,8 |  |
| Еловое от р.ц.Кумены на СЗ в 18,8 км от с.Баричи на В в 1,3 км | 19 | 13 | 2,3 1,50 | Р1 | 47 |  | Низ. R-39; A-17 W-83,4 |  |
| Изогнутое от р.ц.Кумены на СЗ в 17,1 км от с.Мокино на СВ в 2,8 км | 30 | 16 | 1,4 1,00 | Р1 | 46 |  | Низ. R-57; A-18 W-80,0 |  |
| Козловское I от р.ц.Кумены на СВ в 9,5 км от с.Козлы на В в 0,3 км | 20 | 16 | 4,1 2,43 | Р1 | 86 |  | Низ. R-34; A-12 W-85,3 |  |
| Мокинское от р.ц.Кумены на СЗ в 16,5 км от с.Раменье на ЮВ в 1,3 км | 28 | 17 | 1,4 1,00 | Р1 | 44 |  | Низ. R-57; A-18 W-80,0 |  |
| Мокрушенское от р.ц.Кумены на СЗ в 13,8 км от с.Мокрушино на СЗ в 1,5 км | 70 | 52 | 2,2 1,29 | Р1 | 174 |  | Низ. R-46; A-12 W-82,5 |  |
| Морянское от р.ц.Кумены на ЮЗ в 6 км от с.Моряны на ЮЗ в 1 км | 26 | 21 | 4,0 2,31 | Р1 | 101 |  | Низ. R-65; A-15,2 |  |
| Ожиговское от р.ц.Кумены на СВ в 18 км от с.Ожиги на ЮЗ в 1 км | 75 | 24 | 2,2 1,03 | Р1 | 63 |  | Низ. R-42; A-17 W-82,4 |  |
| Парфеновское от р.ц.Кумены на СВ в 5,0 км от с.Блиненки на Ю в 0,5 км | 21 | 18 | 5,2 2,74 | Р1 | 107 |  | Низ. R-31; A-23 W-85,0 |  |
| Понизовое от р.ц.Кумены на СВ в 13,4 км от с.Кырмыж на ЮЗ в 1,1 км | 79 | 59 | 1,6 1,02 | Р1 | 174 |  | Низ. R-39; A-16 W-79,7 |  |
| При с.Козлы от р.ц.Кумены на СВ в 8,4 км при с.Козлы на ЮВ | 28 | 22 | 2,5 1,58 | Р1 | 107 |  | Низ. R-47; A-31 W-75,4 |  |
| Сороки I от р.ц.Кумены на СВ в 22 км от с.Сороки на СЗ в 1 км | 69 | 15 | 1,8 1,03 | Р1 | 42 |  | Низ. R-72; A-16,4 W-81,6 |  |
| Сосновицкое от р.ц.Кумены на ЮЗ в 14,0 км от с.Мал.Оглашенки на С в 0,3 км | 16 | 12 | 3,4 1,94 | Р1 | 68 |  | Низ. R-43; A-25 W-77,2 |  |
| Старичное от р.ц.Кумены на СВ в 13,8 км от с.Балезенки на С в 1,0 км | 24 | 18 | 2,4 1,35 | Р1 | 65 |  | Низ. R-39; A-11 W-81,4 |  |
| Фетюки от р.ц.Кумены на ЮЗ в 16 км при с.Фетюки на З | 35 | 20 | 3,2 1,65 | Р1 | 95 |  | Низ. R-44; A-25 W-77,6 |  |
| Шаринское от р.ц.Кумены на СВ в 22,1 км от с.Минеево на СЗ в 2,7 км | 21 | 16 | 2,0 1,55 | Р1 | 66 |  | Низ. R-39; A-22 W-79,5 |  |
| Шустово от р.ц.Кумены на СЗ в 15,8 км от с.Белянино на СЗ в 2,0 км | 111 | 55 | 2,0 1,05 | Р1 | 138 |  | Низ. R-49; A-14 W-85,3 |  |
| Итого по району: | 719 | 430 |  |  | 1611 |  |  |  |
| Охраняемые на 01.01.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барановщина- Седуново от р.ц.Кумены на СЗ в 21 км при с.Седуново на СЗ | 148 | 126 | 5,1 2,70 | А | 674 |  | Низ. R-34; A-12 W-87,9 | Торф пресноводный, бессульфидный, низко- и среднезольный |
| Большое I от р.ц.Кирово-Чепецк на ЮЗ в 37 км от с.Жуково на ЮЗ в 0,5 км | 1220 | 721 | 5,2 1,87 | А | 2755 |  | Верх.; Низ. R-37; A-13 W-87,2 |  |
| Костинское от р.ц.Кумены на СЗ в 17,5 км от с.Кости и Починок на В в 0,1 км | 148 | 101 | 2,0 1,16 | А | 273 |  | Низ. R-45; A-15 W-85,4; pH-6,0-6,4 |  |
| Седуновское от р.ц.Кумены на СЗ в 20 км от с.Седуново на Ю в 0,5 км | 27 | 17 | 2,4 1,06 | С2 | 55 |  | Низ. R-78 A-21,8 W-77,7 pH-6,0-6,7 |  |
| Итого по району: | 1543 | 965 |  |  | 3757 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по категории А | 1516 | 948 |  |  | 3702 |  |  |  |
| по категории С2 | 27 | 17 |  |  | 55 |  |  |  |
| Малоконтурные месторождекия на 01.01.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барановское II от р.ц.Кумены на ЮЗ в 11,5 км при с.Барановщина на ЮВ | 6.3 | 5.2 | 3,9 2,91 | С1 | 31 |  | Низ. R-44; A-18,1 pH-5,4 |  |
| на 01.01.99 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
| Барановское от р.ц.Кумены на ЮЗ в 12 км при с.Барановщина на Ю | 3.7 | 3.2 | 4,3 3,16 | С1 | 21 |  | Низ. R-44; A-22,7 pH-5,6 |  |
| Барановское I от р.ц.Кумены на ЮЗ в 12 км при с.Барановщина на ЮЗ | 5.8 | 4.7 | 4,2 3,03 | С1 | 30 |  | Низ. R-51; A-24,9 pH-6,1 |  |
| Баричевское от р.ц.Кумены на СЗ в 20 км от с.Баричи на СВ в 1 км | 5.2 | 3.5 | 3,0 1,77 | С2 | 16 |  | Низ. R-69; A-20,9 W-82,9; pH-6,7 |  |
| Башкерьское от р.ц.Кумены на СВ в 6,5 км от с.Башкерь на СЗ в 0,5 км | 11 | 9.9 | 3,8 1,95 | С2 | 54 |  | Низ. R-60; A-22,7 W-86,0; pH-5,9 |  |
| Березовское от р.ц.Кумены на ЮЗ в 0,5 км от с.Поповщина на В в 0,5 км | 6.4 | 5.2 | 3,9 2,61 | С1 | 28 |  | Низ. R-50; A-25,8 pH-4,3 |  |
| Богородское от р.ц.Кумены на ЮЗ в 1 км при с.Тюлькинцы на СВ | 12 | 9.2 | 4,2 2,97 | С1 | 57 |  | Низ. R-51; A-16,5 |  |
| Бронниковское от р.ц.Кумены на ЮВ в 54 км при с.Бронники на В | 4 | 3 | 2,4 1,56 | С2 | 14 |  | Низ. R-60; A-31,0 W-80,0 |  |
| Ворончихинское от р.ц.Кумены на ЮВ в 34 км при с.Ворончихи на ЮВ | 3.8 | 2.2 | 2,9 1,33 | С2 | 6 |  | Низ. R-45; A-14,9 |  |
| Докучаево от р.ц.Кумены на СВ в 40 км при с.Упиралки на СЗ | 17 | 10 | 3,0 1,59 | А | 46 |  | Низ. R-384 A-22,4 W-73,1 |  |
| Дрягино от р.ц.Кумены на СЗ в 17 км от с.Караулово на С в 1 км | 13 | 9.5 | 3,3 1,60 | С1 | 32 |  | Низ. R-51; А-21,4 |  |
| на 01.01.99 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |
| Дубинское от р.ц.Кумены на СВ в 39 км от с.Дубинцы на СВ в 1 км | 1.7 | 1.4 | 3,5 2,40 | Р1 | 7 |  | Низ. R-52; A-35,9 |  |
| Зайчик от р.ц.Кумены на ЮЗ в 6,5 км от с.Плелое на ЮВ в 1 км | 12 | 9.4 | 5,0 2,92 | С1 | 57 |  | Низ. R-45; A-20,9 pH-6,4 |  |
| Кармыжское от р.ц.Кумены на СВ в 16 км от с.Кырмыж на З в 0,5 км | 5.7 | 4.4 | 3,8 1,50 | С2 | 14 |  | Низ. R-54; A-17,4 |  |
| на 01.01.99 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| Ключевское от р.ц.Кумены на СВ в 17 км от с.Ключи на СВ в 1 км | 7.3 | 5.2 | 2,0 1,20 | С2 | 13 |  | Низ. R-58; A-22,8 |  |
| Коноплянское от р.ц.Кумены на ЮВ в 22 км от с.Коноплянка на С в 1 км | 9.8 | 6.4 | 2,5 0,90 | С2 | 12 |  | Низ. R-72; A-36,6 |  |
| Косолаповское от р.ц.Кумены на В в 33 км от с.Косолапы на ЮЗ в 1 км | 1.6 | 1.2 | 4,0 1,50 | С2 | 4 |  | Низ. R-46; A-21,0 pH-6,0-7,5 |  |
| Крутихино от р.ц.Кумены на ЮЗ в 4 км при с.Солодянки на ЮВ | 26 | 3 | 2,5 1,58 | Р1 | 13 |  | Низ. R-37; A-21 W-79,1 |  |
| Лашуковское от р.ц.Кумены на ЮВ в 24 км от с.Лашуки на С в 0,5 км | 9.6 | 6.9 | 2,8 1,2 | С2 | 23 |  | Низ. R-60; A-19,3 W-82,0 |  |
| М.Вичёвское от р.ц.Кумены на СВ в 13,5 км от с.Болезенки на З в 1,5 км | 90 | 77 | 3,3 1,49 | А | 298 |  | Низ. R-44; A-22 W-82; pH-6,8-4,3 |  |
|  | 90 | 30 |  |  | 124 |  |  |  |
| на 01.01.99 |  | 5 |  |  | 17 |  |  |  |
| Мезенское от р.ц.Кумены на СВ в 22 км от с.Мезенцы на СВ в 0,5 км | 1.6 | 1.5 | 4,2 1,63 | С2 | 5 |  | Низ. R-50; A-27,7 |  |
| Мизгиревское от р.ц.Кумены на СВ в 36 км от с.Мизгири на Ю в 0,5 км | 1.7 | 1.5 | 4,2 1,73 | С2 | 5 |  | Низ. R-52; A-36 |  |
| Морозовское от р.ц.Кумены на ЮЗ в 9,0 км от с.Морозовщина на СВ в 0,2 км | 15 | 6 | 1,8 1,03 | Р1 | 18 |  | Низ. R-39; A-31 W-75,6 |  |
| Обуховское от р.ц.Кумены на ЮЗ в 10 км от с.Обуховщина на Ю в 0,5 км | 5.4 | 4.2 | 4,0 2,54 | С1 | 22 |  | Низ. R-54; A-27,6 pH-6,3 |  |
| Пальник от р.ц.Кумены на СВ в 15 км при с.Пальник на ЮЗ | 10 | 8.6 | 5,2 2,14 | С2 | 44 |  | Низ. R-50; A-16,5 W-85,0 |  |
| Рублевское от р.ц.Кумены на ЮЗ в 8 км от с.Обуховщина на СВ в 1 км | 12 | 7.4 | 4,4 3,10 | С1 | 48 |  | Низ. R-52; A-27,3 pH-6,5 |  |
| Слобожанское от р.ц.Кумены на СВ в 18 км от с.Ожиги на СЗ в 3 км | 15 | 7.5 | 2,0 0,95 | А | 18 |  | Низ. R-45; A-15 W-82,5 |  |
| Солодянки от р.ц.Кумены на ЮЗ в 3,5 км от с.Солодянки на СВ в 1,2 км | 18 | 9 | 3,4 2,06 | А | 41 |  | Низ. R-36; A-15 W-86,1; pH-6,3-5,8 |  |
| Сороки II от р.ц.Кумены на СВ в 20 км от с.Сороки на ЮВ в 1 км | 9.2 | 7.4 | 1,5 1,20 | Р1 | 20 |  | Верх. R-74; A-5,6 W-87,2 |  |
| Сосновское от р.ц.Кумены на СВ в 39 км при с.Сосновцы на ЮЗ | 5.9 | 4.3 | 2,7 1,10 | С2 | 10 |  | Низ. R-45; A-20,8 |  |
| Таракановское от р.ц.Кумены на СЗ в 13 км от с.Тараканово на З в 0,5 км | 17 | 10 | 1,95 0,98 | С1 | 21 |  | Низ. R-44; A-39,5 рН-5,9 |  |
| Хмелевское от р.ц.Кумены на СЗ в 7 км при с.Хмелевка на СВ | 9.3 | 4.6 | 2,05 0,97 | С2 | 12 |  | Низ. R-57; A-17,3 W-81,5; рН-7,3-5,5 |  |
| Четвериковское от р.ц.Кумены на СВ в 18 км от с.Четвериково на ЮВ в 0,5 км | 9.4 | 5.6 | 2,3 1,40 | С2 | 16 |  | Низ. R-56; A-39,1 |  |
| Чикулаево от р.ц.Кумены на З в 17 км от с.Караулово на СВ в 0,5 км | 5.4 | 3.2 | 2,0 1,04 | С1 | 7 |  | Низ. R-53; A-23 pH-6,1 |  |
| итого по району: | 386.8 | 189.3 |  |  | 771 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по категории А: | 140 | 31.5 |  |  | 122 |  |  |  |
| по категории С1: | 99 | 71.2 |  |  | 346 |  |  |  |
| по категории С2: | 95.9 | 68.8 |  |  | 245 |  |  |  |
| по категории Р1: | 51.9 | 17.8 |  |  | 58 |  |  |  |
| Мелкозалежные месторождения на 01.01.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесное от р.ц.Кумены на СЗ в 17,8 км от с.Баричи на ЮВ в 1,0 км | 39 | 27 | 1,5 0,93 | Р1 | 69 |  | Низ. R-42; A-11 W-79,6 |  |
| Медвежье от р.ц.Кумены на СЗ в 12,5 км от с.Мокрушино на ЮВ в 0,5 км | 59 | 16 | 1,0 0,83 | Р1 | 37 |  | Низ. R-52; A-20 W-80,5 |  |
| Пижминское от р.ц.Кумены на СЗв 16.5 км от с.Дрягинцы на СЗ в 1,7 км | 38 | 20 | 1,5 0,95 | Р1 | 45 |  | Низ. R-43; A-13 W-84,5 |  |
| Итого по району: | 136 | 63 |  |  | 151 |  |  |  |

Примечания:

Низ. - тип залежи, R - степень разложения, А - зольность, W – влага, pH - обменная кислотность.

- Перечень и краткая характеристика торфяных месторождений Куменского района по состоянию на 1.01.2008 г. – электронное приложение к Региональному докладу «О состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области в 2007 г. – Киров: ТФИ по Приволжскому ФО, 2008 г.

- Приложение к исх. Кировского филиала ФГУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» № 02-05/457 от 29.12.2010 г.

Приложение 4

Перечень водозаборных скважин Кумёнского района

| № п/п | № скважины | Населенный пункт | Состояние скважины | Дебит, л/сек | Недропользователь (предприятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | п. Речной | действ. | 2,50 | Куменский ООО "Речные коммунальные системы" (МУП. ЖКХ "Речной") |
| 2 | 2 | п. Речной | действ. | 1,90 | Куменский ООО "Речные коммунальные системы" (МУП ЖКХ "Речной") |
| 3 | 3 | П. Речной | действ. | 2,70 | Куменский ООО "Речные коммунальные системы" (МУП ЖКХ "Речной") |
| 4 | 107 | пгт Нижнеивкино | действ. | 0,77 | Куменский ООО "Фабрика по разливу воды "Минеральные воды Вятки" |
| 5 | 108 | пгт Нижнеивкино | действ. | 1 | Куменский ООО "Фабрика по разливу воды "Минеральные воды Вятки" |
| 6 | 153 | пгт Кумены | действ. | 1,25 | ОАО "Куменское РТП" |
| 7 | 194 | С. Верхобыстрица | действ. | 1,70 | Куменский СПК "Колос" |
| 8 | 269 | Д. Швецово | действ. | 1,10 | Куменский СПК им. Кирова |
| 9 | 353 | Д. Юньга | действ. | 0,70 | СПК (колхоз) "Желонский" |
| 10 | 357 | Д. Бронники | действ. | 1,70 | Колхоз "Правда" |
| 11 | 389 | Д. Минеево | действ. | 1,10 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 12 | 390 | Д. Тимонино | действ. | 1,10 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 13 | 562 | Д. Дудинцы | бездейств. | 1,10 | СПК (колхоз) "Красное Знамя" |
| 14 | 597 | Д. Медведи | бездейств. | 1,00 | СПК "Березниковский" |
| 15 | 1176 | С. Рябиново | действ. | 1,20 | Киров ЗАО "Агрофирма |
| 16 | 1210 | Д. Нелюбовщина | действ. | 1,30 | ОАО "Лепсе" |
| 17 | 1211 | Д. Нагоряна | действ. | 1,20 | СХП "Раменское" |
| 18 | 1212 | С. Раменье | резервная | 1,30 | СХП "Раменское" |
| 19 | 1258 | Д. Гвоздки | действ. | 1,70 | СПК (колхоз) "Желонский" |
| 20 | 1280 | Д. Ворончихи | действ. | 1,70 | СПК (колхоз) "Желонский" |
| 21 | 1284 | Д. Родыги | бездейств. | 1,67 | СПК "Березниковский" |
| 22 | 1336 | С. Быково | действ. | 1,30 | Куменский ОАО "Быков |
| 23 | 1339 | Д. Нагоряна | действ. | 1,10 | Колхоз "Правда" |
| 24 | 1519 | П. Вичёвщина | действ. | 2,80 | Вичёвское МП ЖКХ |
| 25 | 1520 | П. Вичёвщина | действ. | 3,30 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 26 | 1538 | пгт Кумены | резервная | 1,90 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 27 | 1553 | П. Вичёвщина | действ. | 3,30 | Вичёвское МП ЖКХ |
| 28 | 1568 | Д. Гаинцы | резервная | 2,80 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 29 | 1681 | Д. Воронье | бездейств. | 1,40 | Колхоз "Правда" |
| 30 | 1743 | Д. Швецово | действ. | 3,30 | Куменский СПК им. Кирова |
| 31 | 1775 | П. Краснооктябрьский | действ. | 2,50 | СПК "Красный Октябрь" |
| 32 | 1830 | Д. Юньга | бездейств. | 2,20 | Колхоз "Новый путь" |
| 33 | 1836 | Д. Быбинцы | действ. | 3,30 | Колхоз "Новый путь" |
| 34 | 1912 | Д. Козлы | бездейств. | 2,00 | СПК (колхоз) "Желонский" |
| 35 | 1915 | С. Быково | действ. | 2,50 | Куменский ОАО "Быков |
| 36 | 1960 | Д. Суслопары | действ. | 1,90 | Агрофирма "Рассвет" |
| 37 | 1979 | Д. Ардашиха | бездейств. | 2,00 | Агрофирма "Рассвет" |
| 38 | 1984 | Д. Притес | действ. | 3,33 | СПК "Березниковский" |
| 39 | 2007 | С. Березник | действ. | 3,89 | СПК "Березниковский" |
| 40 | 2078 | С. Кырмыж | действ. | 2,80 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 41 | 2080 | Д. Ожеги | действ. | 2,80 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 42 | 2087 | пгт Кумены | действ. | 1,70 | Райпромкомбинат |
| 43 | 2094 | Д. Слудное | действ. | 2,80 | Куменский ООО "Речные коммунальные системы" (МУП ЖКХ "Речной") |
| 44 | 2100 | Д. Желны | действ. | 2,00 | СПК (колхоз) "Желонский" |
| 45 | 2116 | Д. Большой Перелаз | действ. | 5,00 | СПК-СА (к-з) "Знамя Ленина" |
| 46 | 2119 | Д. Грудцыны | действ. | 3,30 | СПК "Красный Октябрь" |
| 47 | 2151 | Д. Толоконники | действ. | 1,70 | Совхоз "Сырченский" |
| 48 | 2321 | Д. Кочкино | действ. | 1,40 | Объединение "Кировмелиорация" |
| 49 | 2331 | П. Олимпийский | действ. | 4,20 | Куменский ООО "Речные коммунальные системы" (МУП ЖКХ "Речной") |
| 50 | 2354 | Д. Ямное | резервная | 1,70 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 51 | 2398 | Д. Березник | действ. | 1,67 | СПК "Березниковский" |
| 52 | 2421 | Д. Желны | действ. | 1,40 | СПК (колхоз) "Желонский" |
| 53 | 2459 | С. Бельтюги | действ. | 2,80 | СПК "Кореневский" |
| 54 | 2467 | Д. Дымково | бездейств. | 1,40 | Колхоз "Новый путь" |
| 55 | 2477 | С. Березник | действ. | 4,44 | ЗАО "Заречье" |
| 56 | 2567 | Д. Ключи | действ. | 3,30 | СПК "Красный Октябрь" |
| 57 | 2755 | Д. Грудцыны | действ. | 2,80 | СПК "Красный Октябрь" |
| 58 | 2822 | Д. Ключи | действ. | 3,30 | ПСХ "Кировагровод" |
| 59 | 2844 | Д. Бобылево | резервная | 2,80 | Куменский ОАО "Быков |
| 60 | 2872 | С. Рябиново | действ. | 4,40 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 61 | 2895 | С. Лутошкино | резервная | 2,00 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 62 | 2923 | Д. Башкерь | действ. | 3,30 | СПК (колхоз) "Красное Знамя" |
| 63 | 2947 | Д. Городчики | действ. | 6,60 | СПК-СА (к-з) "Знамя Ленина" |
| 64 | 2978 | С. Корени | действ. | 5,00 | Объединение "Кировмелиорация" |
| 65 | 3019 | Д. Коковихи | действ. | 1,90 | Товарищество "Быстрица" |
| 66 | 3039 | пгт Кумены | резервная | 3,33 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 67 | 3063 | Д. Мерины | действ. | 1,10 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 68 | 3091 | Д. Моряны | резервная | 3,30 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 69 | 3103 | Д. Моряны | действ. | 2,50 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 70 | 3138 | Д. В Кумены | действ. | 3,30 | Совхоз "Куменский" |
| 71 | 3196 | Д. Шандары | действ. | 3,30 | Колхоз "Новый путь" |
| 72 | 3248 | С. Лутошкино | действ. | 2,80 | Киров ЗАО "Агрофирма |
| 73 | 3263 | Д. Нагоряна | действ. | 2,00 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 74 | 3511 | С. Березник | бездейств. | 1,39 | СПК "Березниковский" |
| 75 | 3522 | Д. Медведи | действ. | 0,56 | СПК "Березниковский" |
| 76 | 3523 | Д. Парфеновщина | действ. | 2,00 | СПК (колхоз) "Красное Знамя" |
| 77 | 3533 | Д. Блиненки | действ. | 3,30 | СПК (колхоз) "Красное Знамя" |
| 78 | 3537 | С. Березник | действ. | 5,00 | СПК "Березниковский" |
| 79 | 3558 | П. Краснооктябрьский | действ. | 3,30 | СПК "Красный Октябрь" |
| 80 | 3565 | С. Кырмыж | резервная | 1,70 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 81 | 3566 | П. Краснооктябрьский | действ. | 2,00 | СПК "Красный Октябрь" |
| 82 | 3698 | С. Верхобыстрица | действ. | 2,50 | Куменский СПК "Колос" |
| 83 | 3745 | Д. Коноплянка | бездейств. | 3,30 | СПК "Кореневский" |
| 84 | 3752 | Д. Желны | действ. | 3,30 | СПК (колхоз) "Желонский" |
| 85 | 3757 | Д. Прохориха | бездейств. | 1,90 | СПК (колхоз) "Красное Знамя" |
| 86 | 3986 | Д. Плотники | действ. | 2,00 | Колхоз "Новый путь" |
| 87 | 4029 | С. Быково | действ. | 2,80 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 88 | 4030 | Д. Ключи | резервная | 1,90 | ПСХ "Кировагровод" |
| 89 | 4051 | д. Б. Вершининцы | действ. | 2,00 | ЗАО "Заречье" |
| 90 | 4062 | Д. Городчики | действ. | 2,00 | СПК-СА (к-з) "Знамя Ленина" |
| 91 | 4063 | Д. Большой Перелаз | действ. | 4,70 | СПК-СА (к-з) "Знамя Ленина" |
| 92 | 4084 | пгт Кумены | резервная | 2,50 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 93 | 4085 | С. Вожгалы | бездейств. | 3,30 | ОАО "Вожгальское РТП" |
| 94 | 4103 | Д. Толоконники | действ. | 1,90 | Совхоз "Сырченский" |
| 95 | 4113 | пгт Кумены | действ. | 2,50 | ОАО "Куменское РТП" |
| 96 | 4211 | П. Вичёвщина | резервная | 4,20 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 97 | 4223 | П. Вичёвщина | действ. | 3,30 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 98 | 4231 | Д. Чекоты | действ. | 1,90 | СПК "Красный Октябрь" |
| 99 | 4249 | Д. Чекоты | действ. | 1,90 | СПК "Красный Октябрь" |
| 100 | 4272 | Д. В Кумены | резервная | 5,00 | Совхоз "Куменский" |
| 101 | 4299 | Д. Кленовое 1 | действ. | 3,30 | СПК-СА (к-з) "Знамя Ленина" |
| 102 | 4348 | С. Раменье | действ. | 2,50 | СХП "Раменское" |
| 103 | 4369 | Д. Русские | бездейств. | 1,90 | СПК "Кореневский" |
| 104 | 4370 | С. Быково | действ. | 1,90 | Куменское РАЙПО |
| 105 | 4494 | Д. Смолины | резервная | 1,40 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 106 | 4694 | С. Березник | действ. | 2,50 | ЗАО "Заречье" |
| 107 | 4702 | Д. Плотники | действ. | 2,50 | Вичёвское МП ЖКХ |
| 108 | 4747 | Д. Красногорье | действ. | 2,50 | СПК-СА (к-з) "Знамя Ленина" |
| 109 | 4799 | П. Краснооктябрьский | действ. | 3,30 | СПК "Красный Октябрь" |
| 110 | 4820 | П. Краснооктябрьский | действ. | 2,50 | СПК "Красный Октябрь" |
| 111 | 4829 | Д. Моряны | резервная | 3,30 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 112 | 4840 | Д. Дудинцы | действ. | 2,50 | СПК (колхоз) "Красное Знамя" |
| 113 | 4905 | Д. Желны | действ. | 2,80 | СПК (колхоз) "Желонский" |
| 114 | 4967 | С. Березник | действ. | 2,50 | СПК "Березниковский" |
| 115 | 4968 | С. Березник | резервная | 3,33 | СПК "Березниковский" |
| 116 | 5003 | Д. Барановщина | действ. | 2,50 | СХП "Раменское" |
| 117 | 5024 | Д. Тепляки | действ. | 2,50 | ЗАО "Заречье" |
| 118 | 5046 | Д. Шандариха | резервная | 2,50 | ФГУП "Завод "Сельмаш" |
| 119 | 5126 | Д. Ардашиха | действ. | 1,40 | Агрофирма "Рассвет" |
| 120 | 5290 | С. Лутошкино | резервная | 2,20 | Колхоз "Восход" |
| 121 | 5325 | Д. Большой Перелаз | действ. | 2,00 | СПК-СА (к-з) "Знамя Ленина" |
| 122 | 5350 | Д. Слудное | действ. | 2,00 | Куменский ООО "Речные коммунальные системы" (МУП ЖКХ "Речной") |
| 123 | 5447 | пгт Кумены | действ. | 2,00 | Куменский хозрасчетный дорожн.-строит. уч-к |
| 124 | 5495 | пгт Кумены | бездейств. | 2,20 | СПК (колхоз) "Красное Знамя" |
| 125 | 5540 | Д. Барановщина | действ. | 1,90 | СХП "Раменское" |
| 126 | 5574 | Д. Коковихи | действ. | 2,00 | Товарищество "Быстрица" |
| 127 | 5593 | пгт Кумены | резервная | 2,00 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 128 | 5639 | пгт Кумены | действ. | 2,50 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 129 | 5666 | пгт Кумены | резервная | 2,00 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 130 | 5738 | С. Бельтюги | действ. | 3,30 | СПК "Кореневский" |
| 131 | 5761 | Д. Гаинцы | действ. | 3,30 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 132 | 5776 | Д. Смолины | действ. | 1,90 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 133 | 5795 | С. Верхобыстрица | резервная | 3,30 | Куменский СПК "Колос" |
| 134 | 5798 | С. Рябиново | действ. | 2,00 | Колхоз "Правда" |
| 135 | 5805 | Д. Слудное | действ. | 2,00 | Объединение "Кировмелиорация" |
| 136 | 5820 | Д. Красногорье | резервная | 1,10 | СПК-СА (к-з) "Знамя Ленина" |
| 137 | 5881 | С. Березник | резервная | 1,67 | ЗАО "Заречье" |
| 138 | 5891 | Д. Желны | действ. | 1,70 | СПК (колхоз) "Желонский" |
| 139 | 5898 | Д. Гвоздки | действ. | 1,70 | СПК (колхоз) "Желонский" |
| 140 | 5909 | Д. Слудное | действ. | 2,20 | Объединение "Кировмелиорация" |
| 141 | 5923 | Д. Слудное | резервная | 2,20 | Объединение "Кировмелиорация" |
| 142 | 5930 | Д. Моряны | резервная | 2,20 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 143 | 6011 | Д. Тепляки | резервная | 1,11 | ЗАО "Заречье" |
| 144 | 6091 | Д. Быбинцы | действ. | 1,70 | Колхоз "Новый путь" |
| 145 | 6104 | Д. Б. Вершининцы | резервная | 1,25 | ЗАО "Заречье" |
| 146 | 6107 | С. Березник | действ. | 2,78 | ЗАО "Заречье" |
| 147 | 6295 | С. Верхобыстрица | действ. | 1,70 | Куменский СПК "Колос" |
| 148 | 6298 | С. Лутошкино | действ. | 1,40 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 149 | 6338 | Д. Ардашиха | действ. | 1,40 | Агрофирма "Рассвет" |
| 150 | 6347 | Д. Суслопары | резервная | 1,00 | Агрофирма "Рассвет" |
| 151 | 6357 | Д. Парфеновщина | бездейств. | 1,10 | СПК (колхоз) "Красное Знамя" |
| 152 | 6369 | Д. Парфеновщина | бездейств. | 1,70 | СПК (колхоз) "Красное Знамя" |
| 153 | 6393 | Д. Ардашиха | действ. | 0,83 | Агрофирма "Рассвет" |
| 154 | 6397 | Д. Ардашиха | действ. | 1,70 | Агрофирма "Рассвет" |
| 155 | 6440 | Д. Плотники | действ. | 2,50 | Вичёвское МП ЖКХ |
| 156 | 6511 | П. Краснооктябрьский | действ. | 2,80 | СПК "Красный Октябрь" |
| 157 | 6517 | П. Краснооктябрьский | действ. | 1,70 | СПК "Красный Октябрь" |
| 158 | 6528 | С. Березник | действ. | 2,00 | СПК "Березниковский" |
| 159 | 6533 | С. Березник | бездейств. | 0,67 | СПК "Березниковский" |
| 160 | 6547 | пгт Кумены | действ. | 1,67 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 161 | 6548 | Д. Солодянки | действ. | 1,67 | ЗАО "Заречье" |
| 162 | 6559 | С. Быково | зaкoнcepвиpoвaн | 2,00 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 163 | 6562 | Д. Моряны | действ. | 1,90 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 164 | 6614 | Д. Суслопары | резервная | 1,10 | Агрофирма "Рассвет" |
| 165 | 6660 | Ур. Хохряки | действ. | 2,50 | Куменский СПК "Колос" |
| 166 | 6790 | С. Бельтюги | действ. | 1,70 | СПК "Кореневский" |
| 167 | 6791 | С. Бельтюги | бездейств. | 1,70 | СПК "Кореневский" |
| 168 | 6798 | Д. Косолапы | действ. | 1,70 | Фермерское хозяйство Зорина |
| 169 | 8524 | пгт Кумены | резервная | 1,10 | ОАО "Вожгальский маслосырзавод" |
| 170 | 11543 | пгт Кумены | действ. | 1,00 | ОАО АТП "Куменское" |
| 171 | 11571 | Д. Шандариха | действ. | нс | ФГУП "Завод "Сельмаш" |
| 172 | 11891 | С. Вожгалы | действ. | 1,90 | Вичёвское МП ЖКХ |
| 173 | 11899 | С. Вожгалы | резервная | 1,90 | Вичёвское МП ЖКХ |
| 174 | 12000 | пгт Кумены | действ. | 2,00 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 175 | 15100 | пгт Кумены | действ. | 0,83 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 176 | 18792 | П. Речной | бездейств. | 8,30 | Бурмакинское торфопредприятие |
| 177 | 25668 | пгт Кумены | действ. | 2,80 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 178 | 28784 | пгт Кумены | резервная | 1,40 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 179 | 32838 | П. Речной | действ. | 0,80 | Киров ОАО "Ростелеком" |
| 180 | 33627 | П. Речной | действ. | 2,80 | Куменский ООО "Речные коммунальные системы" (МУП ЖКХ "Речной") |
| 181 | 39630 | пгт Кумены | действ. | 1,40 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 182 | 39659 | пгт Кумены | действ. | 1,90 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 183 | 43510 | пгт Кумены | резервная | 1,40 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 184 | 43943 | П. Речной | действ. | 4,20 | Куменский ООО "Речные коммунальные системы" (МУП ЖКХ "Речной") |
| 185 | 43986 | пгт Кумены | резервная | 0,83 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 186 | 45474 | пгт Кумены | действ. | 2,50 | ОАО "Куменское РТП" |
| 187 | 47633 | П. Олимпийский | действ. | 1,70 | Куменский ООО "Речные коммунальные системы" (МУП ЖКХ "Речной") |
| 188 | 50226 | пгт Кумены | действ. | 1,40 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 189 | 50639 | пгт Нижнеивкино | действ. | 5,00 | п/л "Дзержинец" |
| 190 | 50920 | С. Рябиново | действ. | 1,70 | Киров ЗАО "Агрофирма |
| 191 | 54566 | пгт Кумены | действ. | 1,70 | Садоводческое общество "Черемушки" |
| 192 | 54811 | Д. Костино | действ. | 1,40 | ПТОАО "Кировский МДК" |
| 193 | 54824 | < Нет данных > | действ. | 3,30 | Бурмакинское торфопредприятие |
| 194 | 54880 | пгт Кумены | действ. | 2,80 | ООО "Куменское ВКХ" |
| 195 | 68623 | пгт Кумены | действ. | 1,70 | ОАО "Вожгальский маслосырзавод" |
| 196 | 70801 | пгт Кумены | действ. | 1,90 | Садоводческое товарищество "Рябинушка" |
| 197 | 71775 | С. Вожгалы | действ. | 5,00 | Вичёвское МП ЖКХ |
| 198 | 71881 | Д. Шуравинцы | действ. | 1,70 | СПК-СА (к-з) "Знамя Ленина" |
| 199 | 76709 | С. Вожгалы | резервная | 2,80 | ОАО "Вожгальский маслосырзавод" |
| 200 | 1Д | П. Вичёвщина | действ. | 2,32 | Вичёвское МП ЖКХ |
| 201 | 2Д | П. Вичёвщина | действ. | 3,05 | Вичёвское МП ЖКХ |
| 202 | 3Д | Д. Ямное | действ. | 8,30 | СПК племзавод "Октябрьский" |
| 203 | 4Д | Д. Мерины | резервная | 4,00 | СПК племзавод "Октябрьский" |

Приложение 5

Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых Кумёнского района (кроме торфа) по состоянию на 01.01.2008 г.

| Название месторождения, проявления | Местоположение: населенный пункт, расстояние до ж.д. | Усредненная мощность полезной толщи, м | Площадь подсчета запасов, тыс. м2 | Запасы и прогнозные ресурсы, (авторские) |  |  | Степень освоения запасов | Качественная характеристика сырья. | Направление использования, характеристика продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разведанные В+С1 | Предварительно оцененные С1+ С2 | Прогнозные Р1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пески строительные, тыс. м куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заугорское | В 3,2 км СЗ д. Дымково, в 16 км к С от пос. Кумены, на ле-вобережье р. Быст-рицы | 1.8 | 174 |  |  | 330 | нераспред. фонд недр | Пески кварцевые, мелкозернистые (Мк-1,0), глинистые. Грансостав в %: (фр. в мм) 1,0-0,5 мм -0,76; 0,5-0,25 мм - 24,58; 0,25-0,1мм - 68,5; 0,1-0,05 мм -4,47; 0,05-0,01 мм - 0,36; <0,0мм -1,33; | Пески для кладочных и штукатурных растворов |
| Кочкинское | В 20 км С п. Куме-ны, В пос. Речной, у б.д. Кочкино, на правобережной 1-ой надпойменной террасе р. Быстрицы | 2 | 400 |  |  | 800 | нераспредел. фонд недр | Пески кварцевые, мелкозернистые, Мк-1,0 | Пески для кладоч-ных и штукатурных растворов и дорожно-строительных работ |
| Песчаено-гравийные смеси, тыс. м куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липовое | В 1.65км к СВ от бывш. д. Сосново, в 8км к Ю от с. Вож-галы, в 15км к ВЮВ от п. Кумены | 7.0 | 150 |  |  | 1050 | нераспределен. фонд недр | ПГС ("пуга"). Песок мелкозернистый с частыми прослоями, мощностью 0,1-0,5 м и линзами до 1,5 м по длинной оси, гравия и гальки. Содержание гравия до 30%. Гравий представлен: кремнями, кварцитами, песчаниками | ПГС для дорожно-строительных работ Разрабатывался верхний слой суглинка, содержащий гравий и гальку |
| Леденцово | В 10км к Ю от пос. Вожгалы, в 1.2км СЗ бывш. д. Леден-цово на склоне к руч. Чеснокинскому в 16км к ВЮВ от п. Кумены | 2.5 | 20 |  |  | 50 | нераспредел. фонд недр | ПГС "пугового" типа представляет собой ряд изометрических возвышенностей, разделенных оврагами. Песчано-гравийно-глинистый материал был встречен в 3 скважинах (№1, 7, 8). Содержание гравия в смеси 20-37%; глинистых и пылыватых частиц до 40% | ПГС и пески отсева не соответствуют требованиям ГОСТа 8269-76, 8736-77. |
| Притес | В 45км от ж.д.ст. Зуевка, в 1.5-4.0км к ВСВ от д. Притес, | 1.1-7.4/3.45 | С1- 228 |  | 949 |  | нерастредел. фонд недр | ПГС: Пять отдельных блоков; содержание гравия в ПГС 11-47/ 21.6%; основная фракция 5-20мм (90%), глинистых частиц в смеси 1.5-21.0/10.8%. Пески отсева: Мк 1.5-2,4/1,95, содержание глинистых частиц 1,8-38,6%, преимущественно более 17% | Марка гравия по дробимости "Др-8", по истираемости "И-1" и "И-II", по морозостойкости "Мрз-25". |
| Родиги | В 40км к ЮЗ от ж.д.ст. Зуевка, в 1-2км СВ д. Родиги | 2.2 | 111 |  |  | 239 | нераспределенный фонд недр | ПГС Четыре отдельных блока. Содержание гравия в ПГС 38-44%. Глинистость ПГС 6-19%. Основная фракция 5-20мм 90% | ПГС для дорожно-строительных работ (ГОСТ 25607-83). марка гравия по дробимости "Др-8"; исти-раемости "И-1"; моро-зостойкости "Мрз-25" |
| Глины кирпичные, тыс. м куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотники-Кокориха | К З от д. Кокориха, зап. граница уч-ка прох. по тракту Киров-Суна, в 4 км к ССВ от п. Кумены | 2.8 | 481 |  | 1347 |  | нераспредел. фонд недр | Глины, суглин-ки засоренность 0,23%; число пластичности 16,4. содержание фр.<0,001 мм 28,95-36,70% | Глины изучались в ка-честве сырья для производ-ства кирпича пластическим способом формования. |
| Карбонатные породы, тыс. м куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вискаловщина | На правом берегу р. Быстрица, ЮВ д. Вискаловщина | 5.3 | 29,7 |  | 157 |  | нераспр. фонд недр | Известняки серые, плитчатые с редкими про-слоями мелкокристаллического, окварцованного, участками разрушенного до щебня; со-держание CaCO3+MgCO3 52,28-89,51/74,23% | Рекомендовано для производства щебня |
| Граши-Ардашиха | к В от с.Вожгалы, на правобережье р. Быстрицы, в непосредственной близости от базы отделения "Сельхозхимия" | 4.1 | 95 |  | 776 |  | нераспред. фонд недр | Известняки тонкоплитчатые, мелкозернистые, запесоченные, с прослоями мергеля, разрушенные до мучнистого состояния и щебня Содержание в %: CaCO3+ MgCO3 41,27 - 88,03/63,05% | Рекомендуются для производства известняковой муки и щебня |
| Заугор | на левом берегу р. Быстрицы в р-не д. Заугор, в 13км к С от п. Кумены | 1.8 | 16.9 |  | 25 |  | нераспред. фонд недр | Известняки разрушенные до мучнистого состояния с обломками крепкого, Содержание в %: CaCO3+MgCO3 72.6% | Карбонатные породы можно рекомендовать для пр-ва известняковой муки по ТУ 46-5-67. |
| Илеть | В 0,6 км С д. Вискаловщина, на правом берегу р. Быстрицы, близ устья р. Илеть | 3,8; на муку-3,5 | 71,3; на муку-12,6 |  | 234 щебень | 80,8; в т.ч. мук 43 | нераспредел. фонд недр | Известняки запесоченные с прослоями мергелей, содержание CaCO3+MgCO3 61,94-62,82% | Рекомендовано для производства известняковой муки и щебня |
| Карачи | В 14 к Ю от пос. Вожгалы, на левом берегу р. Бабановка, близ д. Карачи и Силюши | 3.8 | С2- 11,4, Р1-64,1 |  | 44 | 246 | нераспредел. фонд недр | Известняки светло-серые, мелкозернистые, крепкие, участками разрушенные до щебня, содержание CaCO3+MgCO3 68,33-90,40/82,3% | Рекомендовано для производства известняковой муки и щебня |
| Сесягское | на левом береговом склоне р.Лыстан, в 3км к СЗ от д. Бельтюги | 3 | 7 |  |  | 21 | нераспред. фонд недр | Известняки серые; Содержание СаО-43.67; MgO-2.37%; п.п.п.-37.11; водопоглощение-5.8%. | Рекомендуется для известкования кислых почв и воздушной извести |
| Грунты для строительства дорог, тыс. м куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабаны | В 19 км к В, ЮВ от р. ц. п. Кумены, на водоразделе бе-зымянных прито-ков р. Культюмки, вблизи дороги Карачи- Бельтюги | 2.8 | 27.1 |  | 54 |  | нераспред. фонд недр | Песчано-суглинисто-гравийные отложения; содержание гравия 25-35/31,42%; гравий слабой окатанности, встречается угловатой формы; преобладает фракция 5-20 мм | ПГС для необработанных дорожных покрытий |
| Белогузы | В 45 км к В от р.ц. п. Кумены, на водоразделе верховья рек Филипповка и Кордяга, вдоль дороги Шив-кино-Белогузы | 4.6 | 146 |  | 674 |  | нераспред. фонд недр | Песчано-суглинисто-гравийные отложения; содержание гравия 20-45/40,3%; гравий средней окатанности; преобладает фракция 5-20 мм | ПГС для необработанных дорожных покрытий |
| Березниковс-кий карьер | В 42 км к В от р.ц. п. Кумены, вблизи д.д. Вотинцы, Шивкино | 3 | 39.6 |  | 118 |  | нераспредел. фонд недр | Песчано-суглинисто-гравийные отложения; содержание гравия 28-41/34,49%; гравий пред-ставлен кварцем и кремнистыми породами, средней окатанности; преобладает фр. 5-20 мм | ПГС для необработанных дорожных покрытий |
| Леденцово | В 15 км к В, ЮВ от р.ц. п. Кумены, в пределах урочища Леденцово | 2.1 | 19.5 |  |  | 41; с учетом вск. песков 103 | нераспред. фонд недр | Песчано-суглинисто-гравийные отло-жения; содержа-ние гравия 40%, с учетом песков вскрыши 16%; гравий слабой окатанности, встречается угловатой формы, в основ-ном кремнис-того состава; преобладает фракция 5-20 мм | ПГС для необработанных дорожных покрытий |
| Лечебные грязи, м куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижнеив-кинское (участок 2) | В 0,5 км к С от пгт, Нижнеивкино, в старице р Ивкиной. | 0.7 | 0.81 | Запасы по категориям А+В+С1 - 558 КИР 00528 МЭ ОАО "Санаторий "Нижне-Ивкино" от 14.02.2001 г. по 31.12.10 г. |  |  | распределенный фонд недр | Грязевая залежь однослойная: ил от темно-серого до черного, мягкий, засорен-ность от 0 до 2 (растительные остатки) Объемный вес грязи 1,53-1,58 г/см3; влажность-63,38-64,41%; сопротивление сдвигу 3850-3950 дин/см2, теплоемкость-0,71-0,79 кал/г-град; засоренность частицами >0,25 мм 0,5-0,7%; рН грязи 7,0-7,2; Еh грязи (-350) - (-360); FeS-0,45-0,47% на ест. в-во, Минерализация грязевого раствора 5,12 -5,32 г/л, рН гр. р-ра -7,0. | Для бальнеологи-ческого использова-ния Низкоминера-лизованные, среднесульфидные иловые лечебные грязи. |
| Нижнеивкинское (участок 4) |  | 1.4 | 0.37 | Запасы по категориям А+В+С1 - 230 КИР 00528 МЭ ОАО "Санаторий "Нижне-Ивкино" от 14.02.2001 г. по 31.12.10 г. |  |  | распределенный фонд недр | Грязевая залежь однослойная: ил от темно-серого до черного, мягкий, засорен-ность от 0 до 2 (растительные остатки) Объемный вес грязи 1,39-1,47 г/см3; влажность-63,97-63,98%; сопротивление сдвигу 3500-3910 дин/см2, теплоемкость-0,78-0,8 кал/г-град; засоренность частицами >0,25 мм 0,03-0,1%; рН грязи 7,1; Еh грязи (-300) - (-310); FeS-0,13-0,148% на ест. в-во, минерализация грязевого раствора 1,9- 1,95 г/л, рН гр. р-ра -6,9 -7,0 | Для бальнеологи-ческого использования. Низко-минерализованные среднесульфидные иловые лечебные грязи. |
| озеро Лычное | В 47 км на юг от г. Кирова, на юго-восточной окраине пос. Нижнеивкино | 0,43 | 1,170 | Запасы по категориям А+В+С1 459 КИР 00856 МЭ ОАО санаторий "Лесная Новь" от 07.12.2004 г по 31.12.26 г. |  |  | распределенный фонд недр | Грязевая залежь линзообразной формы, представлена илом т-серым, в верхней части разжиженным, нижняя часть более уплотненная, засоренность 0-4 (растительные остатки, опад, с земляным запахом). Консистенция ила в средней массе мягкая. Минерализация грязевого раствора 2,75-3,89 г/л; рН грязи 6,8-6,85; Еh грязи -(-100-130 mv); FeS, г/100 г 0,1665-0,1740 в т.ч. H2S г/100г 0,0648-0,0675; влажность 42,56-44,98%; сопротивление сдвигу 2290-2306 дин/см2; теплоемкость 0,54-0,56 кал/г∙град; засоренность частицами более 0,25 мм -0,15-0,24 | Для бальнеологичес-кого использования. Низкоминерализованные, среднесульфид-ные иловые лечебные грязи |
| Подземные пресные воды, тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировское (Быстрицкий участок) | в долине р. Быстрицы - от устья притока р. Кырмыжки до устья притока р. Ивкины |  |  | Промышленных категорий (А+В+С1) - 65 Предварительно оценённые (С2) - 35 |  |  | нераспределенный фонд недр | Воды пластово-поровые, пластово-кавернозные, пластово-трещиноватые, напорные. сумм. дебит 85,33 л/с; удельный дебит 7,42 л/с; коэф-фициент водо-проводимости 0,3-845/573 м2/сут.; По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, натриево-магниевые, магниево-кальциевые, минерализация от 0,35-0,5 до 0,73-0,94 г/л; рН 7,4-8,18. | Хозяйствен-но-питьевое водоснаб-жение |
| Кировское (Куменский участок) | в долине р. Кумены - от устья притока р. Мал. Кумена до устья притока р. Быстрица |  |  | Промышленных категорий (А+В+С1) - 70 |  |  | нераспределенный фонд недр | Воды пластово-поровые, пластово-трещиноватые, напорные, дебит 0,89-30,8 л/с; удельный дебит 0,04-0,41 л/с; коэфициент водопроводимости 16-286/282 м2/сут.; по химсоставу воды гидрокарбонатные и сульфатно-гид-рокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые, кальциево-магниевые и натриево-магниевые. Минерализация 0,29-0,91 г/л. Общая жесткость воды 3,05-8,9 моль/м3 | Хозяйствен-но-питьевое водоснаб-жение |
| Кировское (Кырмыжский участок) | в долине р. Кырмыжки - на отрезке ее нижнего и среднего течения |  |  | Промышленных категорий (А+В+С1) - 30 |  |  | нераспределенный фонд недр | Воды пластово-кавернозные, пластово-поровые, пластово-трещинова-тые, напорные, дебит 2,9-44,4 л/с; удельный дебит 0,94-7,34 л/с; коэффи-циент водопроводимости 124-689/457 м2/сут.; по химсоставу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-маг-ниевые и магниево-кальциевые. Минерализация 0,36-0,81г/дм3. Общая жесткость воды 6,1-9,1 моль/м3 | Хозяйствен-но-питьевое водоснаб-жение |
| Нижнеивкинское | уч. Копанихинский: 3-6 км к ССЗ от пос. Нижнеивкино, левобережье р. Копанихи уч. Бутырский 2 км к С от п.Нижне-Ивкино, истока р. Малая Черная, у д. Бутырки |  |  | Предварительно оценённые (С2) - 2 |  |  | нераспределенный фонд недр | Воды пластово-кавернозные, пластово-поровые, пластово-трещиноватые, напорные, дебит 1,19-6,59 л/с; удельный дебит 0,04-0,49 л/с; коэффициент водопроводимости 11,7-61,0 м2/сут.; по химсоставу воды гидрокар-бонатные и гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые и магниево-кальциевые. Минерализация 0,18-0,65 г/дм3. Общая жесткость воды 2,4-12,8 моль/м3 | Хозяйствен-но-питьевое водоснаб-жение |
| Быковское | с. Быково |  |  | Разведанные (С1) – 0,024 |  |  | распределенный фонд недр |  | Хозяйствен-но-питьевое водоснаб-жение |
| Лутошкинское | с. Лутошкино |  |  | Разведанные (С1) – 0,007 |  |  |  |  |  |
| Морянское | д. Моряны |  |  | Разведанные (С1) – 0,046 |  |  |  |  |  |
| Рябиновское уч. Нагоряны | д. Нагоряны |  |  | Разведанные (С1) – 0,001 |  |  |  |  |  |
| Рябиновское уч. Рябиново | с. Рябиново |  |  | Разведанные (С1) – 0,013 |  |  |  |  |  |
| Центрально-кумёнское | пгт Кумёны |  |  | Разведанные (С1) – 0,75 |  |  |  |  |  |
| уч. Северо-Западный | пгт Кумёны |  |  | Разведанные (С1) – 0,06 |  |  |  |  | Пр-во бутили-рованной воды |
| Минеральные подземные воды, тыс. м3 в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижнеивкин-ское, участки скв.: 2-кд2; 12; 1-к; 1-2рэд; | 58 км к Ю от г.Кирова, долина р. Ивкинка. ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино" |  |  | Промышленные (В) – 0,289 |  |  | распределенный фонд недр | Минеральные воды (4 водо-носных горизонта): Надгипсовый - маломине-рализованные сульфатные кальциевые без специальных компанентов с минерализацией 2,5-3,2 г/л (скв. 2КД-2); среднеминерализованные хлоридно-сульфатные, минерализация -7,0-9,0 г/л (скв. - 12,). Подгипсовый - высокоминерализованные (10-14 г/л) сульфатно-хлоридно натриевые с повышенным содержанием бора минер. 12-14 г/л (скв. 1-к). Высокоминерализованная бромная сульфатно-хлоридная натривая, минерализация - 24,0-46,0 г/л (скв. 1-2РЭД) | Лечебно-питьевая, столовая и бальнеологического назначения |
| Нижне-Ивкинское, участок Областной | п. Нижнеивкино, территория обл. больницы № 2 |  |  | Промышленные (В) – 0,105 |  |  | распределенный фонд недр | Воды напорные, дебит 1,219 л/сек коэффициент водопро-водимости 39 м2/сут.; воды борные бромные высокоминерализованные сульфатно-хлоридные натриевые с минерализацией 21 г/л, с концентрацией брома 41 мг/л | Для бальнеологического назначения |
| Участок "Лесная Новь" | 1 км севернее п. Нижнеивкино |  |  | Промышленные (В) – 0,06 |  |  | распределенный фонд недр | Воды сульфатно-хлоридные натриевые борные бромные; бора 70-75 мг/л, брома 27-35 мг/л; горизонт напорный, терригенно-карбонатный комплекс; гипсы | Для бальнеологического назначения |

Приложение 6

Характеристика источников теплоснабжения населенных пунктов района на 2010 год

| № п/п | Местоположение котельных | Установленная мощность котла, Гкал/час | Тип котлов | Количество котлов, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива и годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 МУП «Куменские тепловые системы», пос. Кумены | 1 | водогрейный | 4 | 1994 | Уголь 1373 |
| 2 | Котельная №2 МУП «Куменские тепловые системы», пос. Кумены | 1,5 | водогрейный | 3 | 1972 | Уголь 2196 |
| 3 | Котельная №3 МУП «Куменские тепловые системы», д. Березник | 0,63 | водогрейный | 5 | 1987 | Уголь 1083 |
| 4 | Котельная №4 МУП «Куменские тепловые системы», д. Б. Перелаз | 0,63 | водогрейный | 3 | 1988 | Уголь 542 |
| 5 | Котельная №5 МУП «Куменские тепловые системы», д. Моряны | 1,12 | водогрейный | 3 | 1996 | Уголь 423 |
| 6 | Котельная №6 МУП «Куменские тепловые системы» ПЛ-45, пос. Кумены | 1 | водогрейный | 4 | 1974 | Уголь 2123 |
| 7 | Котельная ООО «Уют», с. Быково | 1,12 | водогрейный | 3 | 1977 | Уголь 817 |
| 8 | Котельная №6 МУП «Куменские тепловые системы», с. Рябиново | 1 | водогрейный | 3 | 1983 | Уголь 405 |
| 9 | Котельна МУП «Куменские тепловые системы», баня пос. Кумены | 0,2 | паровой | 3 | 1989 | Уголь 133 |
| 10 | Котельная ООО «Куменское ВКХ», пос. Кумены | 0,22 | водогрейный | 2 | 1988 | Уголь 44 |
| 11 | Котельная №1 МУП «Куменские тепловые системы», пос. Нижнеивкино | 0,6 | водогрейный | 7 | 2003 | Уголь 1894 |
| 12 | Котельная №2 МУП «Куменские тепловые системы», пос. Нижнеивкино | 0,6 | водогрейный | 6 | 2004 | Уголь 1928 |
| 13 | Котельная №3 МУП «Куменские тепловые системы», д. Барановщина | 0,63 | водогрейный | 2 | 2001 | Уголь 521 |
| 14 | Котельная ООО «Вичёвские коммунальные системы», пос. Вичёвщина | 0,6 | водогрейный, паровой | 10 | 1985 | Мазут 1311 |
| 15 | Котельная ООО «Плюс», с. Верхобыстрица | 0,63 | водогрейный | 2 | 1989 | Уголь 364 |
| 16 | Котельная ООО «Плюс», д. Желны | 0,6 | водогрейный | 2 | 1991 | Уголь 123 |
| 17 | Котельная Куменской ЦРБ, пос. Кумены | 0,6 | паровой | 3 | 1992 | Уголь 367 |
| 18 | Котельная уч. больницы, с. Вожгалы | 0,25 | водогрейный | 3 | 2008 | Уголь 216 |
| 19 | Котельная №3 Куменского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», п. Кумены | 1,3 | паровой | 5 | 1980 | Мазут 1263 |
| 20 | Котельная №1 Куменского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», п. Кумены | 1,09 | водогрейный | 2 | 1975 | Уголь 479 |
| 21 | Котельная №3 Куменского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», п. Кумены | 0,6 | водогрейный | 2 | 1969 | Уголь 199 |
| 22 | Котельная ЗАО «Санаторий «Нижнеивкино», пос. Нижнеивкино | 2,16 | паровой | 4 | 1985 | Мазут 2616 |
| 23 | Котельная санатория «Лесная новь», пос. Нижнеивкино | 1 | водогрейный | 6 | 1976 | Уголь 3044 |
| 24 | Котельная ООО «Тепло-Транс», с. Березник | 0,6 | водогрейный | 3 | 2008 | Уголь 914 |
| 25 | Котельная №1 СПК «Красное Знамя», д. Парфеновщина | 0,4 | водогрейный | 2 | 1977 | Уголь 142 |
| 26 | Котельная №3 СПК «Красное знамя», д. Ардашиха | 1 | водогрейный | 2 | 1976 | Уголь 278 |
| 27 | Котельная СПК «Красное знамя» №4 с. Вожгалы | 0,69 | водогрейный | 3 | 1977 | Уголь 898 |
| 28 | Котельная СПК «Красный Октябрь», д. Чекоты | 1,16 | водогрейный | 2 | 1979 | Уголь 138 |
| 29 | Котельная СПК «Красный Октябрь», пос. Краснооктябрьский | 2,5 | паровой | 4 | 1977 | Мазут 880 |
| 30 | Котельная ООО «Олимпийские тепловые сети», пос. Олимпийский | 0,86 | водогрейный | 4 | 1994 | Природный газ 500 |
| 31 | Котельная ООО «Речное коммунальное хозяйство» | 2 | водогрейный | 2 | 2005 | Природный газ 1144 |
| 32 | Котельная №1 Куменского РАЙПО, пос. Кумены | 0,6 | водогрейный | 2 | 2007 | Уголь 529 |
| 33 | Котельная №2 Куменского РАЙПО, пос. Кумены | 0,25 | водогрейный | 2 | 2006 | Уголь 360 |

Приложение 7

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории Кумёнского района

| № п/п | Наименование памятника | Категория охраны | НПА | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятники истории: |  |  |  |
| 1. | Могила Героя Советского Союза А.Ф. Прокашева, 1956 г. | Р | 560 | д. Корени |
| 2. | Могила героя гражданской войны, комбрига А.И. Северихина, 1919 г. | Р | 560 | д. Минеево |
|  | Памятники архитектуры: |  |  |  |
| 3. | Церковь Владимирской Богоматери, 1771 г. | Ф | 176 | с. ВерхКумёны |
| 4. | Богородицкая церковь, 1776-1785 гг. | Р | 6/191 | пгт Нижнеивкино |
| 5. | Сретенская церковь, 1772 г. | Ф | 176 | с. Березник |
|  | Памятники искусства: |  |  |  |
| 6. | Бюст дважды Героя Социалистического Труда П.А. Прозорова, 1960 г., ск. М.М. Кошкин, арх. А.М. Чичерина. | Р | 211 | п. Краснооктябрьский |
|  | Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность: |  |  |  |
| 7. | Здание земского училища |  |  | с. Быково |
| 8. | Тихвинская церковь |  |  | с. Верхобыстрица |
| 9. | Здание земского училища |  |  | с. ВерхКумёны |
| 10. | Ансамбль застройки исторического центра села -Церковь Преображения Христова |  |  | с. Вожгалы |
| 11. | -Здание церковно-приходской школы |  |  |  |
| 12. | -Дом причта |  |  |  |
| 13. | -Торговые лавки |  |  |  |
| 14. | Здание уездной больницы |  |  | с. Вожгалы, ул. Советская,8 |
| 15. | Жилой дом |  |  | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская, |
| 16. | Здание школы |  |  | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская,9 |
| 17. | Церковь Вознесения Господня |  |  | п. Краснооктябрьский, кладбище |
| 18. | Ансамбль Воскресенской церкви: -Воскресенская церковь |  |  | с. Кырмыж |
| 19. | -Здание церковно-приходской школы |  |  |  |
| 20. | -Торговые ряды |  |  |  |
| 21. | Вознесенская церковь |  |  | с. Лутошкино |
| 22. | Сретенская церковь |  |  | с. Березник |
| 23. | Церковь Владимирской Богоматери |  |  | с. ВерхКумёны |
| 24. | Здание земского училища |  |  | с. Бельтюги |
| 25. | Георгиевская церковно-приходская школа |  |  | с. Березник |
| 26. | Магазея |  |  | д. Богородская |
| 27. | Казанско-Богородская церковь |  |  | с. Быково |
| 28 | Здание земского училища |  |  | д. Минеево |
| 29 | Георгиевская церковь |  |  | д. Толоконники |
| 30 | Ансамбль Троицкой церкви -Троицкая церковь |  |  | с. Раменья |
| 31 | -Усыпальница |  |  |  |
| 32 | Ансамбль Богоявленской церкви |  |  | с. Рябиново |
| 33 | Ансамбль Спасской церкви: -Спасская церковь |  |  | р.п. Кумёны ул. Кирова, 20 |
| 34 | -Здание церковно-приходской школы |  |  | ул. Кирова, 22 |
| 35 | -Дом священнослужителей |  |  | ул. Кирова, 24 |
|  | Памятники археологии: |  |  |  |
| 36. | Бычихинская стоянка, VII-III тыс. до н.э. | Р | 6/191 | 500 м С бывш. д. Бычиха |
| 37. | Меренская стоянка, VII-III тыс. до н.э. | Р | 6/191 | 600 м ССВ д. Мерены |
|  | Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность: |  |  |  |
|  | Комплекс памятников: |  |  | д. Бычиха (бывш.) |
| 38. | - Бычихинское I местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 390 м к С от деревни |
| 39. | - Бычихинское II местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 370 м к С от деревни |
|  | Комплекс памятников: |  |  | д. Дыряны |
| 40. | - Дырянское селище IX-XI вв. |  |  |  |
| 41. | - Дырянское местонахождение кремня II тыс. до н. э |  |  |  |
| 42. | Кокорихинское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | д. Кокориха |
| 43. | Лашинское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | д. Лашино |
|  | Комплекс памятников: |  |  | д. Мошаны |
| 44. | - Мошанское I местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  |  |
| 45. | - Мошанское II местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  |  |
| 46. | Плотниковское местонахождение кремня II тыс. до н. э. |  |  | д. Плотники |
| 47. | Трушкинское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | д. Трушкино |
|  | Комплекс памятников: |  |  | д. Черкасы |
| 48. | Черкасовское I местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 380 м к ЮЮЗ от деревни |
| 49. | Черкасовское II местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 500 м к ЮЮЗ от деревни |
| 50. | Чутчанское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | д. Чутчаны |
| 51. | Шадринское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | д. Шадрино |
|  | Комплекс памятников: |  |  | д. Шандариха |
| 52. | Шандарихинское I местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 120 м к СВ от деревни |
| 53. | Шандарихинское II местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 300 м к СВ от деревни |
| 54. | Шандарихинское III местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 180 м к СВ от деревни |
|  | Комплекс памятников: |  |  | д. Шмелиха |
| 55. | Шмелихинское I местонахождение кремня II тыс. до н. э. |  |  |  |
| 56. | Шмелихинское II местонахождение кремня II тыс. до н. э. |  |  |  |
| 57 | Поселение Дербени I, мезолит | В | 13 | 600 м к ССВ от д. Дербени, берег р. Ивкинки |
|  | Комплекс памятников: |  |  | д. Вискаловщина |
| 58. | - Вискаловщинская стоянка, VII-V тыс. до н. э. |  |  | 0,4 км к ВСВ от. деревни |
| 59. | - Вискаловщинское селище, XVI-XVII вв. |  |  | окраина деревни |
| 60. | Грудцынское селище, XVI-XVII вв. |  |  | окраина д. Грудцины |
| 61. | Ардашихинское селище, XVI-XVII вв. |  |  | 0,5 км к Ю от д. Ардашиха |
|  | Комплекс памятников: |  |  | П/Л «Буревестник», д. Крутец |
| 62. | -Селище Буревестник I, XVI-XVIII вв. |  |  | 0,2 км к С от п/л «Буревестник», д. Крутец |
| 63. | -Селище Буревестник II, XVI-XVIII вв. |  |  | северная окраина п/л «Буревестник» |
| 64. | -Стоянка Буревестник, III тыс. до н.э. |  |  | 0,2 км к С от п/л «Буревестник», д. Крутец |
|  | Комплекс памятников: |  |  | д. Мерены |
| 65. | -Меренская стоянка II, III тыс. до н.э. |  |  | 0,5 км к З от деревни |
| 66. | -Меренская стоянка III, III тыс. до н.э. |  |  | 0,5 км к З от деревни |
| 67. | -Меренская стоянка IV, III тыс. до н.э. |  |  | 1,3 км к ЮЗ от деревни |
| 68. | Поломское местонахождение кремня, эпоха камня |  |  | д. Полом |
| 69. | Рудинское селище, XVI-XVIII вв. |  |  | 100 м к ВСВ от д. Рудино |
| 70. | Поселение Холуи II | В | 13 | 100 м к Ю от д. Холуи |
| 71. | Поселение Холуи III | В | 13 | 300 м к ЮЗ от д. Холуи |

Условные обозначения:

  - Категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Ф – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения;

Р – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения;

В – выявленный объект культурного наследия.

  - Документы о принятии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на государственную охрану:

176 – Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

560 – Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 30.08.1966 г. № 560 «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в области»;

6/191 – Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 28.03.1983 г. № 6/191 «О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области»;

211 – Постановление Губернатора Кировской области от 09.07.1997 г. № 211 «Об отнесении объектов исторического и культурного наследия области к категории памятников истории и культуры местного значения»;

13 – Решение департамента культуры и искусства Кировской области от 30.10.2006 г. № 13 «Об отнесении обнаруженных объектов археологического наследия к выявленным объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации».

Приложение 8

Сводные данные по СЗЗ предприятий Кумёнского района (исключая свалки ТБО и скотомогильники)

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Выброс, т/год | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
|  | Березниковское СП |  |  |  |  |
|  | СПК «Березниковский» | с. Березник | 118,1 |  |  |
|  | МТФ на 200 голов |  |  | III | 300 в) |
|  | Нефтебаза (АЗС) |  |  | IV | 100 в) |
|  | Механический ток |  |  | IV | 100 в) |
|  | Мехмастерские |  |  | III | 300 в) |
|  | Откормочная площадка на 300 гол. |  |  | III | 300 в) |
|  | Телятник № 5 на 200 гол. |  |  | III | 300 в) |
|  | Телятник № 1 на 330 гол. |  |  | III | 300 в) |
|  | Телятник |  |  | III | 300 в) |
|  | ОСК | с. Березник |  |  | н/д |
|  | ИП Кощеев А.Б. (лесозаготовка) | с. Березник |  | IV | 100 б) |
|  | ИП Ходырев М.С. (лесозаготовка) | с. Березник |  | IV | 100 б) |
|  | Тепло-Транс, ООО, котельная | с. Березник | 135,3 | - | 100 в) |
|  | Большое Перелазское СП |  |  |  |  |
|  | Кумёнское МП ЖКХ |  |  |  |  |
|  | котельная | д. Б. Перелаз |  | V | 50 в) |
|  | котельная | д. Парфёновщина |  | V | 50 в) |
|  | СПК «Знамя Ленина» |  | 28,8 |  |  |
|  | МТФ № 1 (на 200 голов) | д. Б. Перелаз |  | III | 300 в) |
|  | МТФ № 2 (на 280 голов) | д. Б. Перелаз |  | III | 300 в) |
|  | Материальный склад | д. Б. Перелаз |  | V | 50 в) |
|  | Склад сена | д. Б. Перелаз |  | V | 50 в) |
|  | Коровник на 200 гол. | д. Городчики |  | III | 300 б) |
|  | Телятники на 340 гол. | д. Городчики |  | III | 300 б) |
|  | Свинарники на 1500 гол. | д. Городчики |  | III | 300 б) |
|  | СПК «Красный Октябрь», МТФ | д. Грудцины |  | н/д |  |
|  | СПК «Красное знамя» | д. Парфёновщина |  |  |  |
|  | МТФ |  |  | н/д |  |
|  | Тёплая стоянка с РММ |  |  | н/д |  |
|  | Котельная (0,4 Гкал/час) |  |  | V | 50 б) |
|  | КЗС |  |  | V | 50 б) |
|  | Склады |  |  | V | 50 б) |
|  | Биопруд |  |  | - | 15 в) |
|  | Верхобыстрицкое СП |  |  |  |  |
|  | ООО «Плюс», котельная (0,6 Гкал/час) | с. Верхобыстрица |  | - | 50 б) |
|  | ООО «Верхобыстрица» | с. Верхобыстрица | 9,9 |  |  |
|  | Стоянка сельхозтехники с мастерскими |  |  | III | 300 в) |
|  | Свинарник |  |  | III | 300 в) |
|  | Ферма КРС на 400 гол. |  |  | III | 300 в) |
|  | КЗС |  |  | V | 50 в) |
|  | Скотный двор |  |  | IV | 100 в) |
|  | Лубнин С.Н. (лесопереработка) | д. Желны |  | IV | 100 б) |
|  | ООО «Плюс», котельная (0,6 Гкал/час) | д. Желны |  | - | 50 б) |
|  | СПК «Дружба» | д. Желны |  |  |  |
|  | МТФ (на 200 голов) |  |  | III | 300 б) |
|  | МТФ (на 200 голов) |  |  | III | 300 б) |
|  | Конный двор (5 голов) |  |  | V | 50 б) |
|  | Зерносклады |  |  | V | 50 б) |
|  | Стоянка на 24 а/м |  |  | IV | 100 б) |
|  | РММ |  |  | IV | 100 б) |
|  | Вичёвское СП |  |  |  |  |
|  | ОАО ПЗ «Октябрьский» |  | 60,2 |  |  |
|  | Ферма КРС (на 600 голов) | пос. Вичёвщина |  | III | 300 в) |
|  | Машинный двор (стоянка сельхозтех, РММ) | Пос. Вичёвщина |  | III | 300 в) |
|  | МТФ (на 200 голов) | д. Мерины |  | III | 300 б) |
|  | МТФ (2 шт. по 200 голов) | д. Ямное |  | III | 300 б) |
|  | Склад ядохимикатов (до 50 т) | д. Четверики |  | III | 300 б) |
|  | Телятник (на 200 голов) | с Кырмыж |  | III | 300 б) |
|  | МТФ (на 200 Голов) | д. Плотники |  | III | 300 б) |
|  | МП ЖКХ Вичёвское |  | 61,7 |  |  |
|  | Котельная (мазут) | пос. Вичёвщина |  | - | 500 в) 100 б) |
|  | ОСК (600 м3/сут.) | пос. Вичёвщина |  | - | 150 в) 200 б) |
|  | ОСК (100 м3/сут.) | д. Плотники |  | - | 150 б) |
|  | Вожгальское СП |  |  |  |  |
|  | ОАО «Вожгальский маслодельно-сыродельный завод» | с. Вожгалы, ул. Советская, 45 | 60,9 | - | 500 в) |
|  | Очистные сооружения ВМСЗ | с. Вожгалы |  | - | 150 в) |
|  | ОАО «Вожгальское РТП» (Гараж, стоянка сельхозтехники, цех лесопиления, котельная, склад мазута) | с. Вожгалы | 20,3 | - | 500 в) |
|  | Топоров А.В. (лесопереработка) | с. Вожгалы |  | IV | 100 б) |
|  | Биологичекие пруды ОСК | с. Вожгалы |  | - | 200 в) |
|  | СПК ПЗ «Красный Октябрь» |  |  |  |  |
|  | Промплощадка № 1 (10 дворов на 2000 голов КРС и 5 дворов на 5000 голов свиней; нефтебаза) | Пос. Краснооктябрьский | 110,5 | II | 500 б) |
|  | Котельная (2,5 Гкал/час) | Пос. Красно-октябрьский |  | - | н/д |
|  | Промплощадка № 2 (8 дворов на 1200 голов КРС, КЗС, тёплая стоянка с/т, 2 котельные) | д. Чекоты | 14,7 | III | 300 б) |
|  | Промплощадка № 3 (6 дворов на 800 голов КРС; тёплая стоянка с/т) | д. Грудцыны | 23,3 | III | 300 б) |
|  | СПК «Красное знамя» | д. Ардашиха | 38,3 |  |  |
|  | МТФ |  |  | н/д |  |
|  | Тёплая стоянка с РММ |  |  | IV | 100 б) |
|  | Котельная (1 Гкал/час) |  |  | - | н/д |
|  | КЗС |  |  |  | 50 б) |
|  | Склады |  |  |  | 50 б) |
|  | Котельная | д. Бельтюги |  |  |  |
|  | СПК «Красное знамя» | д. Бельтюги | 38,3 |  |  |
|  | МТФ (на ? голов) |  |  | н/д |  |
|  | Тёплая стоянка с РММ |  |  | IV | 100 б) |
|  | КЗС |  |  | IV | 100 б) |
|  | Склады |  |  | V | 50 б) |
|  | Некрасов А.С. (лесопереработка) |  |  | IV | 100 б) |
|  | Лукин Д.С. (лесопереработка) |  |  | IV | 100 б) |
|  | Кумёнское ГП |  |  |  |  |
|  | ООО «Чепецкнефтепродукт», АЗС № 9 | а/д Киров-Казань, отворот на пгт Кумёны | 1,4 |  | 100 б) |
|  | АЗС, ООО «Вятка-нефтепродукт» | ул. Гагарина, 42 |  | IV | 100 в) |
|  | Шустов С.А., ИП, автомойка | ул. Гагарина, 22 |  | IV | 100 в) |
|  | Партнёр, ООО, пилорама | ул. Гагарина, 42 | 3,6 | IV | 100 в) |
|  | Апикян М.Г., ИП, пилорама |  |  | IV | 100 в) |
|  | Щёголев Н.Н., ИП, пилорама | ул. Гагарина, 36 |  | IV | 100 в) |
|  | Жгулёв Е.А., ИП, пилорама |  |  | IV | 100 в) |
|  | Геворкян А.Г., ИП, пилорама |  |  | IV | 100 в) |
|  | Черезов Н.С., ИП, пилорама | ул. Мелиоративная, 1 |  | IV | 100 в) |
|  | Обжерин О.Г., ИП, пилорама | ул. Мелиоративная, 1 |  | IV | 100 в) |
|  | Сафоян Г.Г., ИП, пилорама | ул. Гагарина, 22 |  | IV | 100 в) |
|  | «Вуд-мастер», ООО, пилорама | Пер. Садовый |  | IV | 100 в) |
|  | Кумёнский коммунсервис, МУП, пилорма | ул. Гагарина, 24 |  | IV | 100 в) |
|  | ПК «Кумёны-Агролес», пилорама | ул. Кирпичная,8 | 4,9 | IV | 100 в) |
|  | Кумёны-лес, ООО, пилорама | ул. Кирпичная, 5 |  | IV | 100 в) |
|  | Кумёнское агропромэнерго, гаражи | ул. Мелиоративная, 9 |  | IV | 100 в) |
|  | Красное знамя, СПК |  |  | IV | 100 в) |
|  | Стоянка сельхозтехники |  |  | III | 300 в) |
|  | Заречье, ЗАО промплощадка и МТФ на 200 гол. |  |  |  | 300 в) |
|  | ОАО «АТП Кумёнское» База, РММ, котельная | ул. Гагарина, 30 | 57,9 | III | 300 в) |
|  | ГУ Кумёнский лесхоз, производственная база | ул. Садовая, 21 |  | н/д |  |
|  | ДЭП № 6, Кумёнский участок, АБЗ |  | 22 | II | 500 в) |
|  | Кумёнское РайПО |  | 100,9 |  |  |
|  | Гаражи | ул. Гагарина, 32 |  | IV | 100 в) |
|  | Пекарня | ул. Базарная, 19 |  | V | 50 в) |
|  | Котельная (0,6 Гкал/час) | ул. Базарная, 3 |  | - | 50 в) |
|  | МУП «Кумёнские тепловые системы» |  | 313,5 |  |  |
|  | Котельная № 1 (1 Гкал/час) | ул. Северная |  |  | н/д |
|  | Котельная № 2 (1,5 Гкал/час) | ул. Гагарина, 24 |  |  | н/д |
|  | Котельная № 5 (1,1 Гкал/час) | д. Моряны |  |  | н/д |
|  | Котельная № 6 (1 Гкал/час) | ул. Гагарина, 49 |  |  | н/д |
|  | Котельная бани (0,2 Гкал/час) | пгт Кумёны |  |  | н/д |
|  | Котельная ЦРБ (0,6 Гкал/час) | пгт Кумёны |  |  | н/д |
|  | Русич, ООО | Пер. Заводской |  | V | 50 в) |
|  | ООО «Кумёнское ВКХ» | ул. Гагарина, 24 |  |  |  |
|  | Производственная база | ул. Гагарина, 36 |  | III | 300 в) |
|  | ОСК на 950 м3/сут. |  |  | - | 200 б) |
|  | ОСК | д. Моряны |  |  | н/д |
|  | Кумёнское ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» | пгт Кумёны | 196,9 |  |  |
|  | Котельная № 1 (1,1 Гкал/час) |  |  |  | н/д |
|  | Котельная № 2 (1,3 Гкал/час) |  |  |  | н/д |
|  | Котельная № 3 (0,6 Гкал/час) |  |  |  | н/д |
|  | Станция техобслуживания | ул. Гагарина |  | IV | 100 в) |
|  | ЛесТранс, ООО | ул. Гагарина, 22 |  | н/д |  |
|  | Кумёнский почтамт |  | 2,5 | V | 50 б) |
|  | Кумёны-лес, ООО, пилорама | ул. Кирпичная, 5 |  | IV | 100 б) |
|  | Склад газовых баллонов | ул. Гагарина, 30 |  | V | 50 в) |
|  | Пажарная часть (ПЧ-30) | ул. Гагарина, 30 |  | V | 50 в) |
|  | СПК «Знамя Ленина», телятник на 200 голов | д. Моряны |  | III | 300 б) |
|  | Кумёнское СП |  |  |  |  |
|  | Калини А.Г., ИП, деревообработка |  |  | IV | 100 б) |
|  | ЗАО «Заречье», отд. «Заря» | д. Березник | 21,1 |  |  |
|  | МТФ (по 200 гол.) |  |  | III | 300 б) |
|  | МТФ (на 200 голов) |  |  | III | 300 б) |
|  | МТФ (на 200 голов) |  |  | III | 300 б) |
|  | МТФ (на 100 голов) |  |  | IV | 100 б) |
|  | Котельная № 3 МУП «КТС» (0,6 Гкал/час) | д. Березник |  | - |  |
|  | Уют, ООО, котельная | с. Быково |  | - |  |
|  | ООО «Кумёнское ВКХ», ОСК на 100 м3/сут. | с. Быково |  | - | 150 б) |
|  | СПК «Красное знамя», отд. Быково | с. Быково |  |  |  |
|  | МТФ |  |  | н/д |  |
|  | Тёплая стоянка с РММ |  |  | н/д |  |
|  | КЗС |  |  | V | 50 б) |
|  | Склады |  |  | V | 50 б) |
|  | Нижнеивкинское ГП |  |  |  |  |
|  | ЗАО «Санаторий Нижнеивкино» |  | 216,9 |  |  |
|  | Котельная |  |  |  | н/д |
|  | ОСК (1400 м3/сут.) |  |  | - | 200 б) |
|  | ОАО «Санаторий Лесная новь», котельная |  | 192,6 |  | н/д |
|  | Областная больница № 2, котельная |  | 31,9 | - | н/д |
|  | ООО ФРВ «Минеральные воды Вятки» | ул. Молодёжная | 0,86 | V | 50 б) |
|  | ВТК-Лес, ООО, пилорама |  |  | IV | 100 б) |
|  | ОАО «Кировэнерго», Южные электрические сети, Подстанция |  |  | - | н/д |
|  | ООО «Нижнеивкинские теплосети» 2 муниципальные котельные |  |  | - | н/д |
|  | Вертикаль, ООО, котельная | ул. Кленовая |  | - | н/д |
|  | БВК-Сервис, ООО ОСК (700 м3/сут.) | пгт Нижнеивкино |  | - | 200 б) |
|  | ОСК (200 м3/сут.) | д. Барановщина |  | - | 150 б) |
|  | Котельная (0,63 Гкал/час) | д. Барановщина |  | V | 50 б) |
|  | Мартынова Л.Г. (Пилорама) | д. Барановщина |  | IV | 100 б) |
|  | Филиал ФГУП «Нива» ФСИН РФ | д. Барановщина |  |  |  |
|  | Телятник (на 300 голов) |  |  | III | 300 б) |
|  | Теплая стоянка для а/м с РММ |  |  | III | 300 б) |
|  | Нефтебаза |  |  | IV | 100 б) |
|  | МТФ | с. Раменье |  | н/д |  |
|  | Речное СП |  |  |  |  |
|  | ЗАО «Кумёнская МСО» стоянка а/т, мастерские, пилорама, котельная | Пос. Олимпийский | 5,9 | IV | 100 б) |
|  | АЗС (ИП Репин) | Пос. Олимпийский |  | IV | 100 б) |
|  | ООО «Олимпийские теплосети», котельная (0,9 Гкал) | Пос. Олимпийский |  | - | 50 б) |
|  | ООО «Речные коммунальное хозяйство» | Пос. Речной | 4,5 |  |  |
|  | Котельные (2 Гкал/час) | Пос. Речной |  |  | н/д |
|  | База (гараж, мастерские, склад) | Пос. Речной |  | IV | 100 в) |
|  | ОСК (350 м3/сут.) | Пос. Речной |  | - | 200 в) |
|  | ОСК (200 м3/сут.) | Пос. Олимпийский |  | - | 150 б) |
|  | Братухин С.Ю., ИП, склад леса | Пос. Речной |  | V | 50 в) |
|  | Братухин С.Ю., ИП, лесопилка | Пос. Речной |  | IV | 100 в) |
|  | Вожгальский маслозавод, свинарник | Пос. Речной |  | IV | 100 в) |
|  | ООО «Стелси» (деревообработка) | Пос. Речной | 0,6 | IV | 100 в) |
|  | КФХ «Санович О.А.» (тёплаяя стоянка, мастерские) | д. Слудное | 3,8 | IV | 100 б) |
|  | ООО «Лес-Интер» | д. Слудное |  | IV | 100 б) |
|  | Рябиновское СП |  |  |  |  |
|  | Бабич В.А., ИП, лесозаготовка | с. Рябиново |  |  |  |
|  | ЗАО «Агрофирма Дороничи», отд. Рябиново (МТФ на 600 голов) | с. Рябиново | 10,7 | III | 300 б) |
|  | МУП «КТС» Котельная (1 Гкал/час, уголь) | с. Рябиново, ул. Просёлочная |  | - | 100 в) |
|  | Теплая стоянка со складом ГСМ |  |  | IV | 100 б) |
|  | ОСК (бесхозные) | Между д. Нагоряна и с. Рябиново |  |  | н/д |

Примечания: а) на основании утверждённого проекта нормативов ПДВ предприятия;

б) проектное предложение исходя из санитарной классификации предприятия;

в)  на основании Правил землепользования и застройки поселения;

н/д – нет данных.

Приложение 9

Перечень объектов размещения отходов Кумёнского района

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Наименование владельца или эксплуат. организации | Место расположение объекта | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санкционированная свалка ТБО | Вичёвское МП ЖКХ | 2,3 км на Ю-В от пос. Вичёвщина | 1997 | 1,2 |
| 2 | Санкционированная свалка ТБО | Кумёнское МП ЖКХ | 500 м на С-В от пгт Кумёны (жилья в СЗЗ нет) | 1984 |  |
| 3 | Санкционированная свалка ТБО а) | Бесхозная | 700 м на С-В от д. Плотники (жилья в СЗЗ нет) | 1988 |  |
| 4 | Санкционированная свалка ТБО | Кумёнское СП | 2,5 км на Ю-В от с. Быково | 1993 |  |
| 5 | Санкционированная свалка ТБО а) | Администрация Вожгальского СП | 0,3 км на З от с. Вожгалы | 1997 |  |
| 6 | Санкционированная свалка ТБО а) | Нижнеивкинское МП ЖКХ | 500 м на Ю от д. Лычное, не доезжая д. Русские | 1965 |  |
| 7 | Санкционированная свалка ТБО б) | Администрация Большеперелазского СП | 300 м на В от д. Большой Перелаз (расстояние до жилья бол. 500 м) | 1998 |  |
| 8 | Санкционированная свалка ТБО | Администрация Верхобыстрицкого СП | 1,5 км на С-В от с. Верхобыстрица | 1993 |  |
| 9 | Санкционированная свалка ТБО | СПК «Красное знамя» | 1,0 км на С-З от д. Блинёнки | 1998 |  |
| 10 | Санкционированная свалка ТБО | Рябиновское СП | 600 м на Ю-З от с. Рябиново | 1999 |  |
| 11 | Несанкционированная свалка ТБО а) | СПК «Березниковский» | 1,0 км на З от с. Березник | 1993 |  |
| 12 | Несанкционированная свалка ТБО а) | Бесхозная | 800 м на С-В от пос. Речной | 1988 |  |
| 13 | Несанкционированная свалка ТБО а) | Кумёнское РайПО | в С-В части пгт Кумёны | 1988 |  |
| 14 | Несанкционированная свалка ТБО а) | Бесхозная | 1 км на С-В от д. Моряны | 1993 |  |
| 15 | Несанкционированная свалка ТБО а) | Бесхозная | 3 км на С-З от д. Бельтюги | 1996 |  |
| 16 | Несанкционированная свалка ТБО а) | Нижнеивкинское ГП | 2 км на С-В от д. Раменье (у д. Мокино) | 1995 |  |
| 17 | Санкционированная свалка ТБО (с ямой Бекари) в) | Березниковское СП | 1,5 км на З от с. Березник |  |  |
| 18 | Полигон ТБО - Нижнеивкино в) | Нижнеивкинское ГП | 1,5 км от д. Барановщина | 2007 |  |

Примечания: а) подлежит закрытию и рекультивации; б) рекомендуется оформить земельный отвод под площадку складирования ТБО;  в)  по данным администрации СП, в госреестре отсутствует.

Приложение 10

Сведения о скотомогильниках Кумёнского района

| № вет.-сан. карточки | Принадлежность, метонахождение | Действующий/ закрытый, дата последнего захоронения | Сибиреязвенный (да/нет) | Тип, расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Березниковский» Березниковское СП | Законсервирован | Да (1970) | Земляной. В 1 км от с. Березник, в 200 м от а/д Кумёны-Березник, имеется ограждение, сток с территории в ручей – приток р. Ошлань |
| 2 | Безхозный Кумёнское ГП | Действующий Подлежит закрытию | Нет | Бетон. В границах пгт Кумёны, в 1 км от р. Кумёны, в 50 м от садов «Рябинка», сток осадков в овраг. Не соответствует Вет. правилам. |
| 3 | ЗАО «Заречье», отд. «Заря» Кумёнское СП | Действующий Подлежит закрытию | Нет | Метал. В 100 м от д. Березник, водоёмов нет, сток осадков в овраг. В СЗЗ попа-дает жильё. |
| 4 | СПК «Красное знамя» Кумёнское СП | Действующий | Нет | Железобетонные плиты. В 1,5 км от д. Быково, в 100 м от а/д Быково-Кумёны. Нарушений нет. |
| 5 | СПК «Знамя Ленина», Б-Перелазское СП | Действующий | Нет | Металл. В 800 м от д. Городчики, в 1,2 км от р. Кыржимка, стока осадков нет. |
| 6 | СПК «Красное знамя» (Дудинский), Б-Перелазское СП | Действующий Подлежит закрытию | Нет | Металл. В 0,3 км от д. Парфёновщина, на берегу ручья (приток р. Кыржимка). |
| 7 | СПК «Октябрьский» Вичёвское СП | Действующий | Нет | Металл. В 1,1 км к югу от пос. Вичёвщина, в 3 км от водоёмов, сток осадков в лес. Нарушений нет. |
| 8 | СПК «Знамя Ленина», Кумёнское ГП | Действующий Подлежит закрытию | Нет | Нет данных. В 500 м от д. Моряны, в 1 км от водоёма. В СЗЗ попадет жильё. |
| 9 | СПК «Красный октябрь» Вожгальское СП | Действующий | Нет | Металл. В 400 м от пос. Краснооктябрьский, в бывшем карьере. Жильё в СЗЗ не попадает |
| 10 | СПК «Березниковский» Березниковское СП | Действующий | Нет | Металл. В 1,3 км от с. Березник, сток осадков в овраг. Нарушений нет. |
| 11 | ООО «Верхобыстрица» Верхобыстрицкое СП | Действующий Подлежит закрытию | Нет | Металл. В100 м от с. Верхо-быстрица, в 1 км от р. Быстрица. В СЗЗ попадает жильё |
| 12 | СПК «Октябрьский» Вичёвское СП | Законсервирован (2006) | Нет | Материал не известен. Расположен на южной грнаице пос. Вичёвщина. |
| 13 | СПК «Дружба» Верхобыстрицкое СП | Действующий Подлежит закрытию | Нет | Металл. В 200 м от д. Желны, водоёмов нет, стока осадков нет. В СЗЗ попадает жильё. |
| 14 | Филиал ФГУП «Нива» ФСИН РФ Нижнеивкинское ГП | Действующий | Нет | Металл. В 0,9 км на С-В от с. Раменье, в 0,5 км от д. Мокино. |
| Сведения об объектах захоронения животных, точное место нахождения которых не известно. |  |  |  |  |
| 15 | Вичёвское СП | Недействующий | Нет | У бывшей д. Лебеди |
| 16 | Вичёвское СП | Недействующий | Нет | У пос. Вичёвщина |
| 17 | Вичёвское СП | Недействующий | Нет | У д. Шаромовы |
| 18 | Вичёвское СП | Недействующий | Нет | К северу от д. Гаинцы |
| 19 | Вичёвское СП | Недействующий | Нет | У д. Черепаново |
| 20 | Вичёвское СП | Недействующий | Нет | У д. Моты |
| 21 | Колхоз «Красное знамя» Б. Перелазское СП | Недействующий | Нет | В лесу у бывшей д. Олоновщина, к С-В от д. Дудинцы |
| 22 | Вожгальское СП | Недействующий | Да | У с. Бельтюги |
| 23 | Вожгальское СП | Недействующий (1934) | Да | К югу от ур. Шипачи |
| 24 | Вичёвское СП | Недействующий | Нет | У д. Боровики |
| 25 | Вичёвское СП | Недействующий (2002) | Нет | За д. Плотники |
| 26 |  | Недействующий | Нет | У бывшей д. Опилкино |
| 27 |  | Недействующий | Нет | У бывшей д. Сверлы |
| 28 | Вичёвское СП | Недействующий | Нет | К северу от д. Кырмыж |