Общество с ограниченной ответственностью  ГК «Промлесэкспорт»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КУМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ Киров, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

| Раздел | Нумерация страниц |
| --- | --- |
| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ | 6 |
| - Общие сведения и историческая справка | 6 |
| - Природные условия и ресурсы | 7 |
| 1.3 Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия | 9 |
| - ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | 12 |
| 2.1 Пространственно планировочная организация территории сельского поселения | 12 |
| 2.1.1 Проблемы и задачи использования территории сельского поселения | 12 |
| 2.1.2 Предложения по функциональному зонированию | 13 |
| 2.1.3 Предложения по размещению объектов местного значения сельского поселения | 14 |
| 2.1.4 Предложения по изменению границ сельского поселения и населенных пунктов | 14 |
| 2.1.5 Анализ МНГП | 15 |
| 2.2 Планируемое социально-экономическое развитие | 15 |
| 2.2.1 Производственно-экономическая сфера | 17 |
| 2.2.2 Жилищный фонд | 18 |
| 2.2.3 Социально-бытовая сфера | 20 |
| 2.2.4 Улично-дорожная сеть | 21 |
| 2.2.5 Объекты транспортного обслуживания | 22 |
| 2.3 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий сельского поселения | 23 |
| 2.3.1 Водоснабжение и водоотведение | 24 |
| 2.3.2 Теплоснабжение | 26 |
| 2.3.3 Электроснабжение | 27 |
| 2.3.4 Газоснабжение | 27 |
| 2.3.5 Связь и информатизация | 27 |
| 2.4 Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий | 28 |
| 2.5 Охрана окружающей среды | 29 |
| 2.5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха | 29 |
| 2.5.2 Мероприятия по охране подземных вод | 30 |
| 2.5.3 Мероприятия по охране от физических воздействий | 30 |
| 2.5.4 Мероприятия по охране почвенного покрова | 31 |
| 2.5.5 Мероприятия по санитарной очистке территории | 32 |
| 2.5.6 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории | 32 |
| 2.6 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 33 |
| 2.6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера | 34 |
| 2.6.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 35 |
| 2.6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера | 37 |
| 2.6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 37 |
| 3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | 39 |

Материалы по обоснованию генерального плана Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области разработаны в составе проекта генерального плана, в соответствии с договором № 181 ГП от 08.08.2018 г. на выполнение работ по разработке генерального плана.

В составе материалов по обоснованию генерального плана разработано 3 карты (схемы), характеризующих современное использование территории поселения, проанализированы основные направления развития планировочной структуры и функционального зонирования территории.

Работа выполнена в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами и документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения";

- Закон Кировской области от 28 сентября 2006 г. N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области" (с изменениями и дополнениями);

- Закон Кировской области от 7 декабря 2004 года № 284-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения»;

- Закон Кировской области «Об административно-территориальном устройстве Кировской области» от 24.11.2005 г.»;

- Закон Кировской области «О реестре административно-территориальных единиц инаселенных пунктов Кировской области (с изменениями на 05.03.2015 г.);

- Закон Кировской области «Об охране окружающей среды на территории Кировской области» от 26.11.2006 г.;

- Закон Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области»;

- Схема территориального планирования Кировской области. Положения о территориальном планировании (с изменениями 2018 г.)

- Схема территориального планирования Куменского муниципального района Кировской области;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области (утверждены посановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261);

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Куменское сельское поселение Куменского района Кировской области;

- Устав Куменского сельского поселения Куменского района  Кировской области (принят решением Куменской сельской Думы от  02.10.2015  № 22/ 150, с изменениями от 15.12.2016,  от 21.11.2017);

- Правила землепользования и застройки Куменскогоо сельского поселения  Куменского муниципального района  Кировской области (утверждены решением Куменской сельской думы первого созыва от 26.08.2015 № 21/140, с изменениями).

На момент разработки генерального плана Куменского сельского поселения в Куменском районе Кировской области действуют следующие долгосрочные целевые программы и стратегии социально-экономического развития:

- -  Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принята постановлением Правительства области от 12.08.2008 № 142/319

- - Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Куменского района на 2017-2020 гг.»;

- - Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- - Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района на 2017-2020 гг.»;

- - Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района на 2017-2020 гг.»;

- - Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района на 2014-2020 гг.»;

- - Муниципальная программа «Развитие образования Куменского района на 2017-2020 гг.»;

- - Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе на 2017-2020 гг»;

- - Муниципальная программа «Развитие культуры Куменского района на 2017-2020 гг»;

- - Муниципальная программа "Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе на 2017-2020 гг.»;

- - Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017-2020 гг.»;

- - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2017-2020 гг.»;

- - Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2017-2020 гг.»;

- - Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства Куменского района на 2017-2020 гг.»;

- - Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2017-2020 годы»;

- - Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры на 2015-2018 гг.»;

- - Муниципальная программа социально-экономического развития Куменского сельского поселения на 2014- 2018 годы;

- Муниципальная  программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  Куменского сельского поселения»;

- Муниципальная программа поддержки  и развития малого и среднего предпринимательства на территории Куменского сельского поселения;

- Долгосрочная целевая Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Куменское сельское поселение;

- Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском сельском поселении”.

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

  - Общие сведения и историческая справка

Куменское сельское поселение расположено в юго-западной части Куменского района площадью 323,7 кв.км., объединяет 20 населенных пунктов, 14 из которых -  малочисленные.

Территория поселения определена границами, установленными Законом Кировской области от 7 декабря 2004 года № 284-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения».

С севера поселение граничит  с  территорией Нижнеивкинского селького поселения и Речного сельского поселения, с востока – с территорией Вичевского сельского поселения, Большеперелазского сельского поселения и Куменского городского поселения, с юга – с территорией Сунского района, с запада – с территорией Верхошижемского района.

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населённых пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Административный центр сельского поселения – д. Березник, расстояние до районного центра пгт Кумены – 1 км, до областного центра г. Киров – 65 км по автодороге с асфальтовым покрытием. Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Киров.

Численность населения по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 1277 человек, из них по населённым пунктам:

- деревня Аникинцы (3 человека);

- деревня Бабкинцы (0 человек);

- деревня Белянино (0 человек);

- деревня Березник(559 человек);

- деревня Бобылёво (7 человек);

- деревня Большие Вершининцы (22 человека);

- село Быково (359 человек);

- деревня  Вересники (0 человек);

- деревня Горюнок (7 человек);

- деревня Дряхлово (0 человек);

- деревня Дыряне (0 человек);

- деревня Зуево (0 человек);

- деревня Ключи (3 человека);

- село Лутошкино (71 человек);

- деревня Нагоряна (15 человек);

- село Рябиново (225 человек);

- деревня Сенокосовщина (2человека);

- деревня Солодянки (1 человек);

- деревня Тюлькинцы (0 человек);

- деревня Хмелёвка (3 человека)

Территория поселения определена границами, установленными Законом Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения».

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунков, прилегающие к ним земли общего пользования, земли лесного фонда, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Изменение границ и преобразование поселения осуществляется Законом области, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Куменское сельское поеление образовано 1 января 2006 г. согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Законом Кировской области от 28 апреля 2012 г. № 141-ЗО в состав поселения включены все населённые пункты Рябиновского сельского поселения.

  - Природные условия и ресурсы

Климат

При планировании и ведении народного хозяйства, при проектировании промышленного, гражданского и жилищного строительства необходим учет климатических особенностей территории.

В Кировскую область, расположенную на северо-востоке Европейской территории РФ, циклоны и антициклоны приносят с севера арктический воздух, с запада и востока – умеренный морской и континентальный воздух, а с юга – тропический воздух.

Наряду с другими климатообразующими факторами (с солнечной радиацией и характером подстилающей поверхности) это создает территории области умеренно континентальный климат с продолжительной, многоснежной и холодной зимой и умеренно теплым летом.

По классификации Б.П. Анисова Кировская область отнесена к территории с континентальным климатом умеренного пояса, где преобладающим является континентальный воздух умеренных широт.

Средняя годовая температура воздуха 1,6оС. В годовом ходе средние месячные температуры изменяются от -14.3о в январе до +17.8оС.

Абсолютный минимум температуры равен –450С.

Абсолютный максимум температуры равен +37оС.

Безморозный период начинается с третьей декады мая и продолжается в среднем 114-122 дня до второй декады сентября.

Зона умеренно влажная, сложный расчлененный речной сетью рельеф создает неравномерность увлажнения. Температурный режим благоприятен для возделывания озимой ржи, среднеспелых и ранних сортов яровых, льна, картофеля, овощей, сеяных трав. Для созревания теплолюбивых овощных культур периодически не хватает тепла.

Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет от 500-550 мм до 700 мм. Среднегодовая сумма осадков составляет 678 мм. Наибольшее количество осадков, в период с апреля по октябрь составляет 433. 70% осадков выпадает в теплый период в виде ливневых дождей, часто сопровождающимися грозами. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность. Первый снег, обычно, выпадает в конце октября, но лежит недолго и исчезает вследствие потеплений. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится 160-170 дней. Средняя из наибольших высот составляет 50-60 см на открытых участках и 70-80 см на защищенных.

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. Господствующими ветрами в районе являются ветра южного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,9 м/с. Летом скорость ветра ниже -3,3  м/с, чем зимой.

Туманы на территории района наблюдается в среднем 24 дня в году. Метели, как правило, возникают при ветрах южной четверти, со скоростью более 6 м/сек. В среднем за зиму наблюдается 45-50 дней с метелью.

Очень большой вред сельскохозяйственным культурам наносит град. На территории района наблюдается в среднем 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся суховеи. Вероятность интенсивных суховеев равна 15-28 %. В большинстве лет суховеи не представляют собой опасности для сельского хозяйства, т.к. продолжительность их невелика.

Норма максимальной глубины промерзания почвы 60-90 см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит 4-9 апреля. В последующий период проходит интенсивное снеготаяние, и на южных территориях района поля полностью освобождаются от снега.  Поэтому уже 21-29 апреля с переходом среднесуточной температуры воздуха через 5°С в сторону повышения началась вегетация растений. В результате средняя за месяц температура воздуха в апреле оказывается равной 3-5°С, в мае – 9-12°С.

В большинстве весенних дней выпадают осадки. В теплый период выпадает в виде дождей часто сопровождающихся грозами, в среднем до 23 дней за лето.

Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С заканчивается 9-22 августа. За июнь, на большей части территории поселения, выпадает 64-67 мм, за июль - 79-85 мм, за август -  61-64 мм.

Осенний период характеризуется, в основном, теплой погодой с небольшими осадками. Лишь отдельные метеостанции отмечают заморозки в воздухе и на поверхности почвы (в травостое заморозки начинаются в конце августа).

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10°С в сторону понижения происходит 7-15 сентября. Средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет 8,5-10°С. Осадки в сентябре частые, в октябре более сухо. Но во второй его декаде иногда выпадают сильные дожди.

Зимний температурный режим воздуха, на большей части территории, устанавливается в последней пятидневке октября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой волн тепла и холода. Средняя за ноябрь температура воздуха составляет –5 - –6,5°С, за декабрь –7 - –7,5°С. Осадки в ноябре выпадают часто. Но если в первой половине они в основном несущественные, то во второй - чаще отмечаются сильные снегопады. Сумма их за месяц составляет 44-50 мм. В декабре в большинстве дней сухо или выпадают несущественные осадки. В сумме за месяц выпадает 39-41 мм.

Высота снежного покрова к концу декабря достигает 16-38 см. Средняя высота снежного покрова составляет 50-55 см, средняя глубина промерзания почвы 60-65 см, (в малоснежные и морозные зимы глубина промерзания достигает 100-135 см). В первой пятидневке мая почва оттаивает на всю глубину и прогревается в пахотном слое до 5-6 градусов.

Территория Куменского района и Куменского сельского поселения в частности относится к центральному агроклиматическому району Кировской области.

Геолого-минеральные ресурсы

Основные природные ресурсы на территории поселения: торф, глина, песок. Добыча полезных ископаемых не ведется.

Гидрология

Описываемая территория расположена в пределах Вятско-Пижемского полесья. Полого-понижающаяся в сторону р. Вятки, расчлененная речной сетью, равнина. Овражно-балочная сеть развита слабо, формы рельефа мягкие. Территория залесена, заболочена.

Наиболее крупные реки в поселии: р. Кумена, р. Талица, р. Рябиновка, р. Малая Татариха.

Большая Кумёна (Кумёна, Кумёнка) —левый приток Быстрицы(бассейн Волги). Устье реки находится в 101 км по левому берегу реки Быстрица. Длина реки составляет 70 км. В верховьях также называется Кумёнка.

Крупнейший населённый пункт на реке — районный центр, посёлок городского типа Кумёны. По территории Куменского сельского поселения река протекает село Лутошкино, деревни Сенокосовщина, Тюлькинцы, Березник, Бабкинцы, Вересники

Русло Большой Кумёны извилистое, в русле многочисленные завалы, плотины, развалившиеся мосты. Лесов по берегам немного, чаще встречаются луга и заболоченные участки. Течение в межень слабое, в половодье быстрое.

Поверхность описываемой  территории представляет собой всхолмленную равнину, формирование которой  происходило в течение длительной геологической истории под воздействием рельефообразующих факторов: тектонического строения и литологического состава слагающих территорию отложений, процессов эрозии, денудации, аккумуляции и рядя других.

Речные склоны сложены преимущественно песками мелкими, реже коренными глинами, перекрытыми маломощными суглинками.

Уровень грунтовых вод в пойме и на склонах встречен на глубине 0,0 – 1,0 м.

Обводненность грунтов преимущественно - слабая. Оползни имеют ограниченное распространение.

Допустимое давление для данного геоморфологического района от 2 до 5 кг/см2.

Рассматриваемая территория  пригодна для застройки с минимальным объемом инженерно-геологических исследований.

Растительность

Значительную часть территории населения занимают пашни и сельскохозяйственные угодия, тем не менее, часть территории занимают эксплуатационные и защитные леса хвойных (сосна, ель) и лиственных (береза) пород.

Животный мир

В  лесах  Куменского сельского поселения обитают лоси, медведи, кабан, рысь, волк, лиса, куница, енот, барсук, заяц, белка -  все виды характерные для фауны Кировской области.

Богаты леса также птицами, особый интерес для охотников представляют глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, из уток – кряква, чирок.

  - Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия

На территории Куменскогоо сельского поселения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) нет.

Объекты культурного наследия

На территории Куменского сельского поселения в настоящее время не выявлено и не зарегистрировано объектов культурного насления. При выявлении объектов культурного наследия последния вносятся в соответствующие реестры.

Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В соответствии с Законом Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов  Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Объекты культурного наследия подлежат включению в единый государственный реестр. Для принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр орган исполнительной власти Кировской области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия, представляет в Правительство Кировской области документы, необходимые для принятия указанного решения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ. Решение о включении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр принимается по согласованию с органами местного самоуправления.

В случае полной физической утраты объекта культурного наследия регионального значения, объекта культурного наследия местного (муниципального) значения или утраты ими историко-культурного значения исключение указанных объектов из реестра осуществляется в установленном Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ  порядке по инициативе органа исполнительной власти Кировской области, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается решением Правительства Кировской области на основании ходатайства органа исполнительной власти Кировской области, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия.

Мемориальные объекты и объекты, представляющие собой историко-культурную ценность:

Памятники участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг расположены в с. Лутошкино, с. Быково, с. Рябиново.

Памятники архитектуры: Богоявленская церковь в с. Рябиново, церковь Казанской иконы Божьей Матери в с. Быково. Церковь в с. Лутошкино

Памятник природы: Тюлькинское водохранилище.

Исторические и мемориальные объекты, согласно определению, не относятся к объектам культурного наследия и имеют к ним лишь косвенное отношение. Но они также подлежат муниципальному учету и охране, и могут впоследствии быть включены в единый реестр объектов местного значения.

К мероприятиям по сохранению объектов мемориального характера относятся:

- инвентаризация и учет объектов;

- паспортизация объектов культурного наследия

- включение в реестр памятных мест и сооружений местного значения;

- оформление охранных обязательств с проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах (Министерство культуры Кировской области);

- установка информационных надписей на объектах;

- проведение работ по благоустройству прилегающей территории объектов;

- - совершенствование работ по увековечению памяти.

# Обоснование РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И размещения объектов местного значения

## Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения

### Проблемы и задачи использования территории сельского поселения

Экономико-географическое положение территорий сельских поселений, в современных условиях, зачастую является определяющим при формировании элементов социальной инфраструктуры.

Территория Куменского сельского поселения в большей степени занята сельскохозяйственными угодьями и садово-огородническими участками, меньшую часть территории занимают хвойные и лиственные леса. Территории, покрытые лесами, находятся в федеральной собственности Гослесфонда. Таким образом, территориия поселения привлекательна в основном для развития сельскохозяйственного производства и в меньшей степени лесопромышленого производства. В окрестностях населенных пунктов возможно развивать малоэтажное жилищное строительство.

На территории поселения располагаются объекты специального назначения, сельскохозяйственного назначения, социальной инженерной и транспортной инфраструктур.

К объектам специального назначения относятся свалки, скотомогильники, кладбища. Существующие кладбища расположены вблизи населенных пунктов..

Деревня Березник - административный центр Куменского сельского поселения.

Сложившаяся планировочная структура д. Березник - с явно выраженным центром, вдоль основных улиц формируются кварталы  жилой застройки. На периферии расположены сельхозугодия и территории, занятые растительностью.

Сложившаяся структура улично-дорожной сети позволяет осуществлять связь межу различными функциональными зонами деревни. Центральная улица – с твердым покрытием.

Существующая жилая застройка в д. Березник представлена преимущественно 3-х этажными панельными многоквартирными домами и индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественный центр д. Березник включает в себя объекты административного, коммунально- бытового и торгового назначения.

Производственная зона включает в себя территории объектов производственного назначения, коммунально-складского назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

В населенных пунктах основная часть территории отведена под жилищную застройку, транспортное сообщение с административным центром поселения и районным центром круглогодичное.

Анализ особенностей использования территории сельского поселения позволяет сформировать основные градостроительные проблемы, решение которых является одной из основных задач настоящего генерального плана:

- обеспечение градостроительного планирования с учетом географических, экономических, социальных и др. факторов, влияющих на развитие территории Куменского сельского поселения;

- целевое и эффективное использование земель сельхозназначения и земель лесного фонда, во многом определяющих экономическое развитие поселения;

- планировочная организация социальной инфраструктуры: расселение, развитие жилищного строительства, межселенное общественное обслуживание, организация общественного транспорта, повышение эффективности бытового обслуживания населения;

- совершенствование инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства, энергоснабжения, связи, доступа к современным информационным технологиям;

- развитие транспортной инфраструктуры – содержание, ремонт и строительство дорог  общего пользования в границах населенных пунктов сельского поселения, обеспечение межселенного автотранспортного сообщения;

- решение проблем благоустройства территорий и рекреационных зон (мест общественного отдыха);

- обеспечение сохранения объектов культурного наследия и памятников;

- организация охранных зон и особо-охраняемых территорий, улучшение экологической обстановки  и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности;

Основной стратегической задачей администрации Куменского сельского поселения является необходимость создавать и поддерживать благоприятные условия для повышения инвестиционной привлекательности территории, деловой и общественной активности населения.

Необходим особый подход к проблеме преобразования территории сельского поселения и обновления облика населенных пунктов. Важнейшие мероприятия и предложения по развитию будут описаны в этой части генерального плана.

### Предложения по функциональному зонированию

Генеральным планом выполнена подробная корректировка зонирования территории Куменского сельского поселения, уточнены границы функциональных зон в черте населённых пунктов, с учетом требований действующего законодательства в области архитектуры и градостроительства.

В границах населенных пунктов были установлены следующие функциональные зоны:

- - жилая зона

- - зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

- - общественно-деловая зона

- - производственне зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- - зона сельскохозяйственных угодий

- - производственная зона сельскохозяйственных предприятий

- - зона рекреационного назначения

- - зона специального назначения

На основе генерального плана в перспективе возможно утверждение проектных границ населенных пунктов, с последующим переводом земель сельхозназначения в земли населенных пунктов и утверждением функциональных зон. Возможен перевод части земель лесного фонда в земли населенных пунктов, по согласованию.

Таким образом, генеральным планом на территории Куменского сельского поселения предполагается дальнейшее развитие и упорядочение следующих функциональных зон:

Зоны жилой застройки предусматривают развитие частного жилого сектора, поддержание и расширение существующего жилого фонда.

Зоны сельскохозяйственного назначения определяют развитие сельхозпроизводства, как в рамках промышленного/коммерческого, так и частного/индивидуального хозяйства.

Зоны общественно-делового назначения определяют границы расположения существующих социально-значимых объектов здравоохранения, культуры, торговли,  образования, бытового обслуживания, границы таких зон уточняются при появлении новых или прекращении работы существующих объектов.

Зоны производственного назначения предназначены для размещения промышленных, производственных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

К зонам специального назначения относятся зоны размещения объектов ритуального назначения, скотомогильников, складирования и захоронения отходов.

Развитие зон специального назначения планируется с учётом обсутройства существующих и строительства  новых полигонов для хранения твердых бытовых отходов (ТБО).  Также предусмотрено развитие зон ритуального назначения, расширение территорий действующих кладбищ.

Зоны инженерно-технической инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования коммунальных сооружений и коммуникаций энергообеспечения, линий связи, а также включают в себя территории, необходимые для их технического совершенствования, обслуживания и охраны.

Зоны рекреационного назначения определяют существующие озеленённые территории общественного пользования, места отдыха, подлежат упорядочиванию, развитию и охране.

### Предложения по размещению объектов местного значения.

На территории Куменского сельского поселения в перспективе предусмотрено размещение объектов местного значения: расширение существующих кладбищ, организация дополнительных полигонов для складирования ТБО.

### Предложения по изменению границ сельского поселения и границ населенных пунктов

Администрацией Куменского сельского поселения по состоянию на 01.12.2018 не планируется внесение изменений в границы населенных пунктов, при возникновении необходимости в данных изменениях предполагается принятие необходимых решений по внесению  изменений в правила землепользования и застройки территории поселения, а также проведение необходимых кадастровых работ в новых границах населенных пунктов.

В процессе развития Куменского сельского поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов вероятна необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения. В рамках проведения таких мероприятий предполагается:

- утверждение новых границ населенных пунктов;

- внесение изменений в действующие Правила землепользования и застройки

- формирование и уточнение земельных участков (по необходимости)

- установление видов разрешенного использования земельных участков существующих и вновь сформированных

- оформление в муниципальную собственность заброшенных и бесхозных земельных участков, для их последующей сдачи в аренду или продажи хозяйствующим субьектам и населению,

- проведение мероприятий по ликвидации ветхих и аварийный объектов, расположенных на проектируемых территориях ;

- льготное предоставление гражданам земельных участков по различным социальным программам, для улучшения демографической ситуации и стимулирования жилищного строительства

Все мероприятия по территориальному устройству должны проводиться путем внесения поправок в действующую редакцию генерального плана и утверждаться в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

## 2.1.5. Анализ МНГП

В Куменском сельском поселении разработаны местные нормы градостроительного проектирования (МНГП) .

Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения. Установленные в МНГП показатели применяются для градостроительного проектирования и внесения изменений в генеральный план поселения..

По большинству показателей можно отметить соответствие фактической ситуации и МНГП, однако для повышения благоприятных условий жизни населения Куменского сельского поселения и устойчивого развития его территорий необходимы мероприятия по развитию сферы культурно-бытового обслуживания населения.

Решение данной проблемы возможно как за счет целевого использования бюджетных средств, так и за счет привлечения дополнительных источников финансирования, в т. ч. частные коммерческие инвестиции.

## 2.2.  Планируемое социально-экономическое развитие

Социально-экономическое развитие Куменского сельского поселения направлено на решение наиболее острых проблем и задач, выявленных и сформулированных с широким участием населения. Перспективные программы развития коммунальной и жилищной инфраструктуры поселения и благоустройства территории поселения включают в себя сведения о социально-экономической ситуации в сельском поселении, формулировку стратегической цели программы и конкретных задач, которые необходимо решить для достижения этой цели, оценку финансовых, экономических, человеческих и других ресурсов, которые можно использовать для решения этих задач, а также возможные риски и препятствия к их решению.

Основными  целями действующих муниципальных программ являются развитие экономического потенциала Куменского сельского поселения и повышение уровня и качества жизни населения  поселения.

Основные задачи, направленные на развитие поселения:

- создание условий для экономического развития, роста валового продукта, увеличение налоговых поступлений;

-реализации новых инвестиционных проектов на территории поселения;

-улучшение предпринимательского климата;

- воспроизводство и комплексное использование природных ресурсов;

- развитие сельскохозяйственного производства;

- развитие лесопромышленного комплекса;

- развитие малого бизнеса;

- решение социальных проблем, удовлетворение потребностей населения поселения в доступном и качественном жилье;

- снижение уровня безработицы активного населения;

- максимально полное использование кадрового и инновационного потенциала;

-  повышение качества жизни, комфортности проживания населения сельского поселения;

-  повышение благоустроенности и улучшение внешнего облика населенных пунктов:

-  закрепление молодых кадров в поселении;

-  сохранение и расширение социальной сферы поселения;

-  создание условий для эстетического воспитания детей и молодежи;

-  снижение миграции населения;

- - упорядочение планировочной структуры территории населенных пунктов, определение направления ее развития;

- - упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

- - улучшение состояния улично-дорожной сети;

- - размещение объектов инженерной инфраструктуры;

- - благоустройство территорий населенных пунктов, формирование мест отдыха населения с учетом природного каркаса территории;

- - развитие базы отдыха  и создание условий организации туризма;

- - разработка и утверждение санитарно-охранных зон природных и техногенных объектов;

- развитие материально-технической базы учреждений культуры, здравоохранения, образования, строительство новых и реконструкция действующих объектов;

- создание комфортных и безопасных условий для проживания и трудовой занятости населения;

- совершенствование жизни  населения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, обеспечение текущего ремонта коммуникаций и развития инженерной инфраструктуры;

- обеспечения населения поселения учреждениями  образования на нормативном уровне;

- удовлетворение потребностей населения сельского поселения в услугах организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта.

Для выполнения поставленных целей и задач необходимо оптимальное использование поселением всех возможных ресурсов, а именно:

- финансовые ресурсы:

- местный, районный, региональный  бюджеты;

- спонсорская помощь;

- вклад населения.

- технические средства: технические средства есть, необходимо обеспечить их своевременное обновление, ремонт и реконструкцию.

- административно-организационная сфера: имеются  развивающееся коммерческие предприятия, индивидуальные предприниматели, наряду с администрацией поселения решающие текущие и внеплановые задачи. Для решения социальных проблем необходимо обеспечить достаточное финансирование полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- другие сферы: имеются значительный потенциал природных ресурсов, который необходимо использовать при рациональном финансировании.

### 2.2.1. Производственно-экономическая сфера

Производственно-экономическая сфера Куменского сельского поселения представлена производственными предприятиями и торговыми организациями.

Основным сельхозпроизводителем являются СПК (колхоз) «Красное знамя», ЗАО «Заречье», ЗАО «Агрофирма «Дороничи»

В сфере оказания социальных услуг работает ООО «Уют».(удалить)

В производственной сфере основными факторами, определяющими развитие отрасли, следует считать:

- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности предприятий для модернизации производственных мощностей и обеспечение роста промышленного производства;

- создание условий для эффективного развития  личных подсобных хозяйств, создание торгово-экономического кооператива;

- стимулировния развития малого бизнеса, информирование о государственных механизмах и средствах поддержки предпринимательства;

- воспроизводство и комплексное использование природных ресурсов, эффективное использование муниципальной собственности.

Дальнейшее развитие Куменского сельского поселения заключается в содействии развитию сельскохозяйственного производства, обеспечении продовольственной безопасности сельского поселения. Для развития данной отрасли проектом генерального плана планируется возможная реорганизация территории под размещение объектов соответствующего назначения.

В сельскохозяйственном производстве развитие возможно за счет создания новых производств и освоения выпуска новых видов конкурентоспособной продукции.

Перспективными объектами в отрасли деревообработки являются пилорамы. Перспектива работы у лесозаготовителей есть, так как имеется лесосырьевая база.

Очень важным для развития деревообрабатывающей промышленности в поселении является мониторинг и контроль в области лесного хозяйства. Часть территории поселения составляют эксплуатационные леса. В связи с  вступлением в силу Лесного кодекса и реформированием лесхозов  вопросы охраны леса от незаконных рубок, пожаров, и безусловно вопросы лесовосстановления качественно потеряли своё значение. Данный вопрос необходимо рассматривать на уровне субъекта Российской Федерации. Необходимо обеспечить сохранение зелёных зон вокруг населённых пунктов поселения и сохранить участки лесного фонда, богатые лесными дарами.

Развитие малого предпринимательства является приоритетным направлением работы администрации Куменского сельского поселения.

Администрацией поселения планируется разработка долгосрочной программы поддержки малого предпринимательства, основные задачи которой обозначены:

-  создание  условий для устойчивого развития малого предпринимательства  на основе формирования эффективных механизмов его поддержки органами местного самоуправления;

- развитие системы финансовой и организационной поддержки малого предпринимательства;

- увеличение доходов местного бюджета;

-обеспечение малого предпринимательства информационными, обучающими и другими услугами через систему специализированных районных структур поддержки малого предпринимательства;

-совершенствование нормативно-правовой базы с целью развития малого предпринимательства, устранения административных  барьеров, препятствующих его эффективному функционированию;

- обеспечение занятости населения;

- привлечение малых предприятий к выполнению муниципальных заказов   на поставку (закупку) продукции (товаров и услуг).

Приоритетные направления развития малого предпринимательства :

- переработка  отходов деревообработки;

- развитие туристической отрасли, организация и содержание мест активного отдыха, турбаз;

- сфера строительства;

- производство продукции промышленности строительных материалов;

- производство сельскохозяйственной продукции

- производство продукции для нужд жилищно-коммунального хозяйства

- оказание коммунальных и бытовых услуг

- выполнение работ по сбору, утилизации и переработке вторичных ресурсов.

Отдельно следует отметить, что в сфере финансирования сельского хозяйства предусматриваются мероприятия, направленные на:

- образование и развитие фермерских хозяйств;

- оформление кредитов, использование государственных субсидий и льгот фермерским хозяйствам, стимулирование приобретения сельскохозяйственной техники, скота, кормов и т.д.

### 2.2.2 Жилищный фонд

Жилищное строительство на территории Куменского сельского поселения представлено преимущественно малоэтажным индивидуальным строительством.

Администрацией поселения планируется поддержание жилищного строительства в существующих границах населенных пунктов. Одновременно планируются работы  по капитальному ремонту свободного муниципального  жилья. Территориальное расширение площади застройки территории предусмотрено настоящим генеральным планом (проектные границы).

Генеральным планом предполагается сохранение и расширение жилищно-коммунального комплекса Куменского сельского поселения, поэтому наиболее важные мероприятия направлены на сохранение жилищного фонда в существующих границах на достойном уровне для обеспечения всех необходимых потребностей населения:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства:

- проведение  текущего, комплексного капитального ремонта существующего муниципального жилищного фонда;

- разработка документации по планировке территории в границе сельского поселения (проекты по строительству, архитектурные предложение и т.д.);

- проведение мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда;

- изменение эстетического вида жилых строений;

-  благоустройство территорий;

- cовершенствование технологии сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Согласно концепции развития территории сельского поселения, в первую очередь получат развитие жилые территории.

Реконструкция существующего жилищного фонда предусматривает постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения

Таким образом, первоочередной задачей является определение градостроительной емкости территории, т.е. какое число жителей возможно расселить на рассматриваемой территории при заданных параметрах - площади жилых территорий, типу жилой застройки и соответствующей данному типу нормативной плотности населения.

Возможность сохранения существующей жилой застройки и объем жилищного фонда, подлежащего сносу, будет уточняться в последующем при разработке документации по планировки территории с учетом технического состояния жилья.

В целом, проектные решения генерального плана должны обеспечить:

- увеличение средней плотности населения на территории жилой застройки в целом по сельскому поселению

- упорядочение территории сложившейся жилой застройки, в случае необходимости выделение новых территорий, свободных от застройки для жилищного строительства, в том числе в проектных границах

- увеличение площади территории жилой застройки сельского поселения с расчетом на долгосрочную перспективу

- строительство нового жилищного фонда

- достижение требуемого нормативами уровня средней жилищной обеспеченности

- социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Необходимо обеспечить также нормативное количество объектов социальной инфраструктуры. Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитываетсяа в соответствии с действующими местными нормативами градостроительного проектирования (МНГП) по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

### 2.2.3. Социально-бытовая сфера

Демография и занятость населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

Численность населения Куменского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 г. составлят 1277 человек. Больше всего население д. Березник (559 человек), с. Быково (359 человек) и с. Рябиново (225 человек).  По национальному составу это преимущественно русские, в незначительной степени другие национальности (украинцы, марийцы, татары). Большая часть населения исповедует православие.

Характерна отрицательная динамика числености населения, значительную часть населения составляют люди пенсионного и старшего трудоспособного возраста. В связи с тем, что на территории поселения недостаточно рабочих мест, большая часть населения вынуждена выезжать работать в пгт Кумены и другие близлежащие населённые пункты.

Вместе с тем, значительная часть трудоспособного населения занята в сфере сельскохозяйственного производства, работает на действующих сельхозпредприятиях, а также в сфере торговли и социальных услуг.

Инфраструктура

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальная сфера Куменского сельского поселения представлена следующими учреждениями:

- Основная общеобразовательная школа (с. Быково)  (начальная)

- Детский сад (с. Быково, с. Рябиново)

- Библиотека (с. Быково, с. Рябиново)    (там и там школа и садик вместе -одно юр.лицо)

- Дом культуры (с. Быково, с. Рябиново)

- Начальная школа (с. Рябиново)

- Жилой дом для престарелых (ветеранов)(д. Березник)

- Фельдшерско-акушерский пункт (с. Быково, с. Рябиново, с. Лутошкино (убрать)

Организация  инфраструктуры  обслуживания населения строится по пути создания объектов социального и культурно-бытового назначения с максимальной приближённостью объектов соц.культ быта к наиболее плотно заселённым районам поселения.

Решения генерального плана в социально-бытовой сфере предполагают следующие мероприятия:

- повышение уровня жизни населения, рост реальных денежных доходов населения;

- снижение уровня безработицы;

- обеспечение занятости населения, сокращение емкости «серого» рынка труда;

- решение жилищных проблем путем увеличение объемов ежегодного капитального ремонта;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе реформирования и развития экономики поселения;

-  улучшение демографической ситуации в сельском поселении;

- обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ всем группам населения, прежде всего в области образования, культуры, медицинского и социального обслуживания, совершенствование механизмов защиты прав потребителей;

- повышение уровня обеспеченности населения учреждениями образования;

- повышение уровня обеспеченности населения культурно - досуговыми учреждениями;

- создание на территории сельского поселения мест культурного досуга для удовлетворения культурно-бытовых запросов населения;

- организация спортивных площадок для игровых видов спорта в зонах массового отдыха населения;

- организация рекреационных зон в прибрежных территориях   с обустройством мест массового отдыха, пешеходно - прогулочных дорожек и открытых спортивных игровых площадок;

- повышение уровня обеспеченности населения учреждениями здравоохранения

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Важнейшей задачей является социальная защита населения, направленная  на улучшение условий проживания и социальное обслуживание одиноких, престарелых, пожилых, больных людей. Администрация  сельского поселения совместно с органами соцзащиты  населения  будет решать эти проблемы

В сфере здравоохранения планируется текущий ремонт лечебных учеждений (ФАП), приобретение необходимой техники и оборудования. (проблема кадров)

Организация новых детских начальных и общеобразовательных учреждений возможна только в случае значительного и стабильного улучшения демографической ситуации в поселении.

Мероприятия в области культуры и спорта должны быть направлены на более полное удовлетворение культурных и информационных потребностей жителей сельского поселения, развитие досуга и воспитание молодёжи.

Строительство физкультурно – оздоровительных спортплощадок, помещений для занятий спортом организация мест рекреации возможно за счет дополнительного целевого финансирования, предполагается привлечение инвесторов.

В воспитании молодежи следует уделить особое внимание на создание условий для работы и отдыха проживающх в сельском поселении. Необходимо обеспечить снижение оттока молодёжи в город, активизацию работ общественных Советов молодёжи и сельской молодёжи  в целевой программе по строительству жилья  для молодёжи.

### 2.2.4.Улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывается сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

В проекте для населенных пунктов принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме поселков:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

Генеральным планом в перспективе в качестве оптимального дорожного покрытия предполагается асфальтобетон. Вдоль улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц - 2м, остальных - 1-1,5м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из асфальтобетона.

Необходимо также обеспечить улучшение качества уличного освещения путем установки новых светильников и применения энергосберегающих ламп.

Улучшение содержания уличной дорожной сети должно происходить равномерно, обращая особое внимание зимней очистке и текущему ремонту дорог в летний период.

Обеспечение безопасности детей на дорогах поселения планируется улучшить за счет строительства детских игровых площадок в рамках участия в программах поддержки местных инициатив Кировской области.

### 2.2.5 Объекты транспортного обслуживания

Основные автодороги, обслуживаемые на территории Куменского сельского поселения, и тип покрытия:

Кумены-Рябиново – асфальтобетон

Кумены-Быково – асфальтобетон

Рябиново-Лутошкино- асфальт/грунт

Большинство автодорог в поселении имеют твёрдое покрытие, внутрихозяйственные дороги 5 класса имеют песчано-гравийное и грунтовое покрытие.

АО «Агрофирма Дороничи» осуществляет перевозки граждан и своих сотрудников из Рябиново и Лутошкино, Аникинцы, Нагоряна.

Частное такси (ИП) занимается перевозкой граждан из с. Быково и Горюнок в Кумены.

Регулярное автобусное сообщение с областным центром г. Киров осуществляется с автовостанции пгт Кумены.

В населенных пунктах Куменского сельского поселения достаточно развита улично-дорожная сеть.

Основными  текущими проблемами являются:

- необходимость в реконструкции существующих автомобильных дорог местного значения сельского поселения и улично-дорожной сети в границах населённых пунктов,

- устройство автомобильных дорог с твёрдым покрытием вместо грунтовых дорог;

- поддержание пригодного для эксплуатации состояния трубопереездов, перекрытий;

- развитие автомобильных дорог местного значения сельского поселения и  улично-дорожной сети.

- Генеральным планом предполагается:

- - проведение текущего ремонта существующих местных автодорог, мостов и трубопереездов,

- - реконструкция действующих и строительство новых автодорог и объектов улично-дорожной сети,

- - организация размещения остановочных павильонов, дорожных знаков.

- Хранение личного автотранспорта жителей индивидуальной застройки предусмотрено  на территории приусадебных участков.

## 2.3. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

- В целях обеспечения растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов Куменского сельского поселения в топливно-энергетических ресурсах необходимо решить следующие вопросы местного значения:

- обеспечение качественного предоставления коммунальных услуг потребителю;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятий коммунального комплекса и потребителей;

- повышение эффективности и оптимальности развития системы;

- развитие конкурентных отношений;

- координация действий и решений всех предприятий коммунального комплекса и прочих интересов

Ожидаемые результаты плановой работы:

- бесперебойное и качественное обеспечение коммунальными услугами потребителей  Куменского сельского поселения;

- доведение потерь в жилищно-коммунальной инфраструктуре Куменского сельского поселения до нормативных значений;

- снижение количества аварийности в жилищно-коммунальной инфраструктуре Куменского сельского поселения;

- экономия энергоресурсов;

- комфортность и безопасность условий проживания населения  Куменского сельского поселения

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется или может осуществляться за счет средств:

- бюджета Кировской области;

- бюджета Куменского района;

- бюджета Куменского сельского поселения;

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги;

- платы за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры

- средства организаций коммунального комплекса

Развитие коммунальной инфраструктуры Куменского сельского поселения позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения  сельского поселения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг, повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, улучшения работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда  сельского поселения.

### Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение Куменского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения.

Водоснабжение в с. Лутошкино, с. Рябиново, с. Быково, д. Березник осуществляется за счет централизованных водопроводов. В настоящее время централизованное водоснабжение на территории сельского поселения организовано из подземных источников. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью артезианских водозаборных скважин.

Централизованным водоснабжением обеспечено около 80% жилого фонда.

Территория Куменского сельского поселения полностью обеспечена подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения. Есть резервуары холодной воды для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы и промышленных предприятий.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих естественных водоемов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения. Генеральным планом планируется организация пожарных депо в с. Рябиново и в д. Бобылево.

Часть населения не обеспечена централизованным водоснабжением. Эта группа населения для водоснабжения пользуется преимущественно собственными скважинами, а также шахтными колодцами.

Как правило, вода децентрализованных источников по бактериологическим показателям не соответствует гигиеническим и санитарно-техническим нормативам в большинстве случаев. Характерным для воды децентрализованных источников является загрязнение азотом аммиака, нитратами, что связано как с влиянием близрасположенных источников загрязнения, так и с неудовлетворительной эксплуатацией и обслуживанием децентрализованных источников водоснабжения и водоотведения. Подземные воды по сравнению с поверхностными имеют более высокое качество, менее подвержены химическому, бактериологическому и радиоактивному загрязнению и предназначены, прежде всего, для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.

Водоотведение

Водоотведение Куменского сельского поселения осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем. Централизованная система водоотведения существует в с. Лутошкино, с. Рябиново, с. Быково, д. Березник.

Водоотведение ведется как от благоустроенных жилых домов, так и от объектов социального значения системой самотечных коллекторов.

Общий износ канализационных сетей составляет 70%. Трубопроводы канализации сильно изношены. При сильном износе возможно повреждение канализационной трубы и прорыв с дальнейшей протечкой неочищенных канализационных стоков в грунт. В результате возможно подтопление подвальных помещений домов, попадание в грунтовые воды и в питьевые источники. Загрязнение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, так как в канализационных стоках значительно превышены микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели.

Сброс сточных вод просиходит на ландшафт, за исключением системы водоотведения в д. Березник, где сброс осуществляется в сеть водоотведения пгт Кумены.

Длительный сброс неочищенных сточных вод способен оказать крайне негативное воздействие на состояние водоемов. При этом на полную или частичную очистку водных объектов зачастую требуются многолетние усилия, а также значительные финансовые вложения.

Значительная часть территории муниципального образования является территорией, неохваченной централизованной системой водоотведения. Остальные жилые застройки имеют свои выгребные ямы. Автономные системы очистки сточных вод отсутствуют.

Использование выгребных ям крайне нежелательно, поскольку создается благоприятная среда для зарождения опасных бактерий и вирусов. Поскольку ямы негерметичны, существует опасность попадания в неё грунтовых вод, с последующим проникновением нечистот в скважины для забора воды.

Генеральным планом Куменского сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения в части реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

Водоснабжение поселения планируется осуществлять от существующих подземных источников, поэтому рекомендуется техническое перевооружение скважин и аварийных труб.

Планируется замена ветхих водопроводных сетей в населённых пунктах.

Рекомендуется установка счетчиков учета холодной воды у абонентов для уменьшения нецелевого использования холодной воды и поддержания безаварийной работы системы водоснабжения.

Установка приборов учета у абонентов позволяет сократить и устранить непро-изводительные затраты и потери воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Реконструкция сельских водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации.

Под реконструкцией сельских водозаборов подразумевается:

- Строительство новых резервуаров чистой воды;

- Замена и строительство новых внутриплощадочных сетей и коммуникаций.

Выбор схемы очистки определяется индивидуально исходя из состава исходной артезианской воды и требований к очистке. Резервуары чистой воды предусмотрены для хранения регулирующих и пожарных запасов.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелко трубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль процесса водоподготовки.

Зоны с избытком и зоны с дефицитом производительности отсутствуют. В строительстве магистральных водопроводных сетей для перераспределения потоков нет необходимости.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены и к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

В Куменском сельском поселении наблюдается тенденция к сокращению использования существующей канализационной системы. ( нет её) В то же время поддержание централизованной системы водоотведения требует значительных финансовых затрат.

В населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- Устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или в поглощающий их грунт;

- Устройство накопителей сточных вод (выгребы).

Сточные воды, направляемые в накопители (выгреба), периодически вывозятся ассенизационными машинами на ближайшие очистные сооружения канализации

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение Куменского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение в Куменском сельском поселении осуществляется только в с. Быково, с. Рябиново и в д. Березник. Теплоснабжение Куменского сельского поселения осуществляется: в частных домах от газовых котлов, печей и котлов на твердом топливе, общественные здания и пять многоквартирных жилых дома от газовой котельной.

Теплоснабжение осуществляется от котельных, работающих на природном газе.

Прокладка сетей горячего водоснабжения осуществлялась в надземном виде.

Нормативный срок службы труб тепловых сетей составляет 25 лет. Общий износ сетей составляет 70%.

Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом. Для повышения надежности систем теплоснабжения в населённых пунктах необходимы качественная эксплуатация, текущий и капитальный ремонты.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами с использованием индивидуальных источников тепловой энергии. Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки в настоящее время децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов и печей. Отопление и горячее водоснабжение сохраняемой малоэтажной застройки осуществляется от автономных источников тепла. К автономным источникам тепла относятся дровяные печи и газовые  мини-котлы, устанавливаемые в индивидуальных жилых домах.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Куменского сельского поселения. Объем средств должен уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период..

Отопление и горячее водоснабжение сохраняемой малоэтажной застройки осуществляется от автономных источников тепла. К автономным источникам тепла относятся дровяные печи и мини-котлы, устанавливаемые в индивидуальных жилых домах. (Повторяется абзац)

    - Электроснабжение

Система электроснабжения населенных пунктов Куменского сельского поселения  сохраняется от существующих понизительных подстанций 10 кВ

Проектом генерального плана предлагается реконструкция подстанций с увеличением суммарной мощности силовых трансформаторов.

Данная реконструкция подстанций позволит повысить надежность электроснабжения и качество электроэнергии у потребителей, а также снизить потери электроэнергии и как следствие затраты на эксплуатацию.

Предполагается поэтапная реконструкция существующих электросетей, предусматривающая организацию резервирования источников электроснабжения, питание потребителей от 2-х и более питающих центров, замену и модернизацию оборудования, внедрение систем телеметрии и телемеханики.

Мероприятия предусматриваются в связи с возможным увеличением количества потребителей электрической энергии, а также повышением надежности электроснабжения каждого населенного пункта.

Марку и мощность силовых трансформаторов, марку коммутационного оборудования, сечения проводов (кабелей) и марку опор необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

Централизованная система электроснабжения населенных пунктов Куменского сельского поселения сохраняется.

В связи с изменением планировочной структуры, улично-дорожной сети и автомобильных дорог, а также для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения, генеральным планом предусматривается

- строительство трансформаторных подстанций для электроснабжения существующих и новых потребителей;

- строительство воздушных и кабельных линий электропередач;

- сохранение и реконструкция существующих воздушных линий электропередач/

    - Газоснабжение

Газоснабжение в с. Рябиново, с. Быково, д. Березник  обеспечивается природным газом централизованно, в остальных населённых пунктах – баллонным сжиженным газом.

    - Связь и информатизация

На территории Куменского сельского поселения присутствует оператор почтовой связи ФГУП «Почта России».

Мобильная связь представлена операторами только в д. Березник, ?????? стационарная -  Ростелеком.

На  территории   поселения  принимаются все основные общероссийские  телевизионные  программы .

Осуществлена прокладка и  подключение к поставщику услуг связи через высокоскоростной оптоволоконный кабель линия связи (ВОЛС). (только д. Березник)

В целях развития системы связи Куменского сельского поселения предусмотрено:

- совершенствование и расширение существующей сети волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) (территория муниципального образования);

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий.

Мероприятия по развитию системы связи в сельском поселении предполагаются по мере физического износа действующего оборудования и морального устаревания технологий абонентского доступа.

Развитие телефонной сети общего доступа планируется реализовать на однотипном оборудовании в виде современных автоматических телефонных станций (АТС) и организации межстанционной связи по волоконно-оптическим кабелям связи.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной  Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен быть 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса, численности населения. Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов.

Все антенно-мачтовые сооружения на территории Куменского сельского поселения  сохраняются. (их нет)

## Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития территорий и промышленных зон.

На территории Куменского сельского поселения зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения (только I пояс);

- - санитарно-защитными и охранными зонами объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- санитарно-защитными зонами ритуальных объектов, мест складирования отходов, мест коллективного отдыха;

- водоохранными зонами рек.

Перечень нормативно-правовых актов в соответствии, с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

- региональные нормативы градостроительного проектирования по Кировской области;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные постановлением Правительства Российской  Федерации от 20.11.2000  №878;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 62.1330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция  СНиП 42-01-2002.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

## Охрана окружающей среды

Источников  значительного загрязнения атмосферы на  территории  и вблизи  Куменского сельского поселения  нет.  Степень  экологической  напряженности  невысокая.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех стационарных источниках выделения загрязняющих веществ, использование высококачественных видов топлива на котельных, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

- упорядочение улично-дорожной сети;

- организация зеленых полос вдоль дорог и озеленение внутрирайонных пространств, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

### Мероприятия по охране подземных вод

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения подземных вод проектом генерального плана муниципального образования рекомендуются следующие мероприятия:

- организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;

- реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- разработка проекта установления границ поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

- строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений на предприятиях;

- применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения  на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

### Мероприятия по охране от физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация и электромагнитное и ионизирующее излучение физические поля различного происхождения.

Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окружающей среды. В границах проектирования на экологическую обстановку по электромагнитному фактору оказывают негативное влияние линии электропередач и электроподстанции.

Учитывая, что санитарные нормы СН № 2971-84 "Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» создавались с учетом электрической составляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля, большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности.

Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется. Исходя из опыта и исследований разрыва в пределах охранной зоны линий электропередач достаточно, чтобы не беспокоиться о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на здоровье человека.

Шум и вибрация

Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном населенные территории, расположенные в непосредственной близости к автомобильным и железным дорогам. Устанавливается зона повышенного шумового воздействия, в пределах которой уровень авиационного шума превышает максимально установленные значения. Размеры зоны повышенного шумового воздействия определяются расчетным путем в установленном законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения порядке, исходя из следующих значений максимального уровня шума: 85 дБА – в дневное время, 75 дБА – в ночное время. При жилой застройке необходимо учитывать соблюдение ряда архитектурно-планировочных мероприятий и средств звукоизоляции, звукопоглащения в соответствии со СНиП II-12-77 «Защита от шума , включающих рациональную планировку по размещению зданий, строений, соблюдение строительно-акустическтих технологий постройки.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55 дБА. Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума (дБА): легковые - 83^86, грузовые - 86^92, автобусы - 82^90.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995г.) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

- устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат нарушенные земли при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- рекультивация территорий ликвидируемых свалок ТБО.

- Рекультивация земель проводится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории Куменского сельского поселения.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза отходов на объекты хранения отходов – специально оборудованные сооружения;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

- ликвидация несанкционированных свалок ТБО, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Отходы от коммунальных объектов и объектов соцкультбыта должны размещаться в специальных контейнерах на территории этих объектов и по договору вывозиться на предприятия по переработке.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с РНГП по Кировской области.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории поселения должны осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом России 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению

Главным направлением озеленения рассматриваемой территории являются создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

При строительстве объектов общественно-делового и жилого назначения необходимо произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- организация дорожно-пешеходной сети;

- освещение проектируемой территории;

- обустройство мест сбора мусора.

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и общественных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон;

- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки.

Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Система зеленых насаждений сельского поселения складывается из:

- озелененных территорий общего пользования (парки, бульвары, скверы);

- озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- озелененных территорий специального назначения (защитных насаждений).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий", чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже:

Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 1.2 | Сильные осадки |  |  |
| 1.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 1.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 1.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 1.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 1.4 | Град | Динамический | Удар |
| 1.5 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 1.6 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 1.7 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 2 | Природные пожары |  |  |
| 2.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории сельского поселения  возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на взрывопожароопасных объектах (ВПО);

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на автомобильном транспорте.

Взрывопожароопасные объекты

К числу взрывопожароопасных объектов на территории сельского поселения относятся проектируемые автозаправочные станции, котельные, газораспределительные станции, газопроводы высокого давления, магистральные газопроводы высокого давления, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводном транспорте может быть нарушение мер безопасности при эксплуатации и выполнении ремонтных и строительных работ.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электросистемах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети, водоочистные сооружения, канализационные очистные сооружения, понизительная подстанция.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

- низкое качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения и теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период.

Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории сельского поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- организацию противопожарной пропаганды и др.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

# Согласование проекта генерального плана

Процедура согласования проекта генерального плана регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

- в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения, городского округа;

- предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, городского округа земельных участков из земель лесного фонда;

- на территориях поселения, городского округа находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;

- предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения поселения, городского округа, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:

- в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения, городского округа;

- предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, городского округа земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

- на территориях поселения, городского округа находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, городским округом, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, городского округа, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, в следующих случаях:

- в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

- на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района.

Срок согласования проекта генерального плана не может превышать 3 месяца со дня поступления в уполномоченные органы уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования. В случае не поступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана такой проект считается согласованным с указанными органами.