БЕРЕЗНИКОВское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

г. Киров 2018

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88,  тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензия: № 43-00022Ф от 14.11.2016;

СРО-И-001-28042009;     СРО-П-161-09092010

Экз №

БЕРЕЗНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

Часть 1

Материалы по обоснованию

Заказчик: СПК «Березниковский»

Договор: № 8 от 28.03.2018

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем»

Шифр: АПМ 03-08-18-ГП/1

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |

г. Киров 2018

СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта ...………………………………………………………………………………….. |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….……. |  |  | 4 |
| Раздел I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития ……………………………………………………………………... |  |  | 5 |
| 1. | Общие сведения о Березниковском сельском поселении ………………….……………. |  | 5 |
| 2. | История поселения …………………………………………………………………………… |  | 6 |
| 3. | Природные условия и ресурсы территории …………....…................................................. |  | 9 |
|  | 3.1. | Природно-климатические условия………………………………………………………. | 9 |
|  | 3.2. | Физико-географическое описание……………………………………………………...... | 10 |
|  | 3.3. | Природно-ресурсный потенциал………………………………………………………… | 10 |
|  | 3.4. | Экологический каркас территории ……………………………………………………… | 13 |
|  | 3.5. | Природные опасности …………………………………………………………………… | 13 |
| 4. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения ….......... |  | 14 |
|  | 4.1. | Демографическая ситуация и трудовые ресурсы………………………………………. | 14 |
|  | 4.2. | Экономический потенциал, предпосылки развития территории …………..…............. | 14 |
|  | 4.3. | Жилой фонд и жилищное строительство ……………………………………...……….. | 15 |
|  | 4.4. | Социальная инфраструктура …………………………………………………….............. | 15 |
|  | 4.5. | Инженерная и транспортная инфраструктура …………………………………………. | 17 |
| 5. | Градостроительная оценка территории …………………………………………..……….. |  | 19 |
|  | 5.1. | Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения ……………………............. | 19 |
|  | 5.2. | Зоны с особыми условиями использования территории ………………………………. | 20 |
| Раздел II. Обоснование предложений по территориальному планированию |  |  | 30 |
| 6. | Планировочная организация территории ………………………………………………… |  | 30 |
|  | 6.1. | Территория поселения…….…………………………………………................................ | 30 |
|  | 6.2. | Село Березник……..………………………………………………………………………. | 31 |
| 7. | Жилищное строительство …………………………………………………………………… |  | 32 |
| 8. | Население и трудовые ресурсы ……………………………………………………………... |  | 32 |
| 9. | Развитие социальной инфраструктуры …………………………………………………… |  | 33 |
| 10. | Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры ……………………………….. |  | 34 |
|  | 10.1. | Водоснабжение ……………………………………………………………..……............. | 34 |
|  | 10.2. | Хозяйственно-бытовая канализация ……………………………………………………. | 34 |
|  | 10.3. | Теплоснабжение и газоснабжение ……………………………………………………… | 34 |
|  | 10.4. | Электроснабжение ……………………………………………………………………….. | 34 |
|  | 10.5. | Телефонизация, телевидение, связь...............………………………………………...…. | 35 |
|  | 10.6. | Развитие транспортной инфраструктуры……………………………………………….. | 35 |
| 11. | Инженерная защита и подготовка территорий …………………………………………... |  | 35 |
|  | 11.1. | Организация поверхностного стока …………………………………...………………... | 35 |
|  | 11.2. | Защита от затопления ……………………………...…………………………………….. | 35 |
|  | 11.3. | Благоустройство рек и водоемов ………………………………………………………... | 36 |
| 12. | Охрана окружающей среды …………………………………………………………………. |  | 36 |
|  | 12.1. | Существующее состояние окружающей среды ………………………………………... | 36 |
|  | 12.2. | Комплекс планировочных природоохранительных мер ………………………............. | 38 |
| Раздел III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ……………………….. |  |  | 40 |
| 13. | Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций ………. |  | 41 |
| 14. | Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера …………………………………………………………. |  | 41 |
| Приложение. Перечень автодорог общего пользования местного значения…… |  |  | 43 |

- Состав проекта

Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка – Том 1. Березниковское сельское поселение Куменского района Кировской области. Генеральный план. Материалы по обоснованию.

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории поселения | 1:30000 |  |
| 2 | Карта современного использования территории с.Березник | 1:5000 |  |

Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка – Том 2. Березниковское сельское поселение Куменского района. Генеральный план. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть)

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Березниковского сельского поселения. | 1:30000 |  |
| 2 | Карта функционального зонирования. Карта планируемого размещения объектов местного значения территории Березниковского сельского поселения. | 1:30000 |  |
| 3 | Карта функционального зонирования. Карта планируемого размещения объектов местного значения территории с. Березник. | 1:5000 |  |

Графические материалы генерального плана муниципального образования разрабатываются на топооснове в масштабе 1:10000 на территорию поселения и 1:2 000 по территории населенных пунктов. Основной формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде картографической информации, - MapInfo или ИНГЕО.

Заказчику предоставляются материалы в виде пояснительной записки и чертежей: на бумажных носителях – 2 экз.; на электронном носителе – 1 экз.

Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории населенного пункта (поселения), определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Березниковского сельского поселения Куменского района Кировской области разработан по заказу СПК «Березниковский» на основании договора № 8 от 28.03.2018.  Генеральный план разработан в соответствии с техническим заданием в пределах административной границы муниципального образования Березниковское сельское  поселение Куменского района Кировской области.

Разработка Генерального плана Березниковского сельского поселения Куменского района Кировской области осуществлялась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве базовой градостроительной документации при проектировании были учтены:

- Схема территориального планирования Куменского муниципального района Кировской области, разработанная ОАО «Кировгипрозем» в 2010 г. и утвержденная решением Куменской районной Думы третьего созыва Кировской области № 409 от 25.02.2011;

- Генеральный план центральной усадьбы Березник, совхоза «Березниковский» Куменского района Кировской области, утвержденный распоряжением исполкома Кировского областного Совета депутатов трудящихся  от 16.07.1985 № 635-р;

- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования Березниковское сельское поселение Куменского района Кировской области, утвержденные решением  Березниковской сельской Думы Куменского района от 16.06.2017 № 58/215;

- Схемы водоснабжения и водоотведения Березниковского сельского поселения Куменского района Кировской области на период до 2024 года, разработанные ООО «ЭкоЛаб» (г. Киров) и утвержденные постановлением администрации Березниковского сельского поселения Куменского района от 28.08.2014 № 64;

- Схемы  теплоснабжения  Березниковского сельского поселения Куменского района Кировской области на период до 2028 года, разработанные ООО «ЭкоЛаб» (г. Киров) и утвержденные постановлением администрации Березниковского сельского поселения Куменского района от 28.12.2013 № 60;

- Проектные предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в соответствии с планами социально-экономического развития поселения.

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории населенного пункта (поселения), обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального образования, создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- определение площадок первоочередных объектов строительства муниципального значения.

- Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории Березниковского сельского поселения Куменского района Кировской области.

РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ,

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1. Общие сведения о Березниковском сельском поселении

Муниципальное образование Березниковское сельское поселение  находится в северной части Куменского района, который расположен в центральной части Кировской области.

Березниковское сельское поселение  граничит (см. рис. 1-1):

- на севере – с Кирово-Чепецким районом;

- на западе – с Верхобыстрицким сельским поселением  Куменского района;

- на востоке – с Зуевским районом;

- на юге – с Богородским районом.

Рисунок 1-1. Березниковское сельское поселение  в структуре Куменского района.

На территории поселения расположено 8 населенных пунктов, 5 из которых – малочисленные.  Центром поселения является с. Березник. Расстояние от с. Березник до районного центра – пгт  Кумены –  60 км, до областного центра – г. Кирова – 120 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Кирове. Площадь поселения 182,07 кв.км. Численность населения на 01.01.2018 составила 506 человек.

Таблица 1-1.

Перечень населенных пунктов,

входящих в состав Березниковского сельского поселения (на 01.01.2018)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения, человек | Расстояние до с. Березник, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Березник | 485 | - |
| 2 | д. Караул | 0 | 4,0 |
| 3 | д. Липовица | 6 | 2,0 |
| 4 | д. Илюшиха | 4 | 3,0 |
| 5 | д. Медведи | 7 | 7,0 |
| 6 | д. Мишонки | 2 | 9,0 |
| 7 | д. Притес | 2 | 8,0 |
| 8 | д. Рябинники | 0 | 4,0 |
|  |  | 506 |  |

Территория поселения занята пашнями, лугами и лесами, прудами, ландшафт привлекательный, живописный.

Экономики поселения базируется на деятельности сельскохозяйственного предприятия    СПК «Березниковский».

2. История поселения

Дата  основания  с. Березник  - 21 июня 1701  года.  Об этом  свидетельствует   грамота  архиепископа  Дионисия, данная на построение  первой деревянной церкви  в Филипповых слободках. Прежнее название села: Березинское.

Согласно храмозданной грамоте 1701 г. началось строительство деревянной церкви. Под церковь и дома служителей  отводилась земля  200 сажен в длину и 200 сажен в ширину, а также сенокосные и пахотные земли.  Стройка была закончена в 1704 г и церковь освещена. Первый церковный староста – Мирон Кулябин.

7 марта 1771  года вятским епископом  Варфоломеем  Любарским  священнику Федору Тронину была дана  храмозданная грамота  на построение  Сретенской церкви.

Сретенская церковь, каменная, построена в 1771-1779 гг., резчиком работал вятский умелец Пяткин, но в 1782 г. вызван был в Нолинск. Расписывал церковь и писал иконы известный Иван Котлецов с сыном. В 1861 г. церковь заново переделана, приход состоял из 33 селений.

Жители занимались хлебопашеством, зимой отправлялись на заработки внутрь России и в Сибирь.

2 октября 1844 года  в селе Березник  была  открыта  церковно-приходская школа  для мальчиков.

Согласно переписи населения 1904 г. в селе проживало 38 человек, имелось 23 хозяйства.

В 1905 году при школе открыта  библиотека уездного  земства, а в 1918 году школа получила статус начальной и название  Школа грамоты.

В 1926 г. в селе проживало уже 73 человек и имелось 14 хозяйств.

В 1929 году в селе создана  коммуна имени Тимирязева.

Фото 2-1. Церковь Сретения Господня с.Березник

В 1932 году начальная школа в с. Березник преобразована в 7-летнюю, а затем и в 8-летнюю в 1961 году.

В 1938 году сельсовет  телефонизирован.

В 1955 году в селе  построен колхозный деревянный клуб, установлена кинопередвижка.

В 1958 году  земли  Березниковского сельсовета вошли в составе  86-и населенных  пунктов  в огромный  колхоз «Россия».

В 1965 году у совхоза «Березниковский» имелось 15 293 гектара общей земли, на территории сельсовета было 26 населенных пунктов, из них пользовались электроэнергией 9 населенных пунктов.

В 1965 году колхоз распался  и был организован  совхоз  «Березниковский»,  который  в настоящее время  преобразован  в СПК «Березниковский».

В 1969 году на территории  земли  Березниковского сельсовета было 22 населенных пункта, пользовались электоэнергией все населенные пункты.

В 80-ые годы  20 века  село было включено  в областную строительную «Программу-50». Были построены: типовой Дом Культуры  с залом на 300 мест, детский комбинат на 90 мест,  типовая столовая на 75 посадочных мест,  школа на 190 мест и  пять 18-ти квартирных  благоустроенных жилых домов.

В настоящее время  Сретенская церковь  является  памятником архитектуры  федерального значения (фото 2-1). Село Березник  включено  в историческое Васнецовское  кольцо, т.к. 12 мая 1844 года в Сретенской церкви села венчались Михаил Васнецов  и  Апполинария Кибардина - родители будущих великих русских художников  Виктора и Апполинария Васнецовых.

Есть в истории села  страницы, опаленные Великой Отечественной  войной. Более 600 жителей округа не вернулись  с фронта.

Фото 2-2. Памятник погибшим в годы Великой Отечественной  войны

В 1995 году в память о погибших  у Дома культуры  был установлен памятник  с поименным списком всех земляков, кто отдал жизнь в боях за Родину (фото 2-2).

Памятник был построен по проекту Кировского художника, члена союза художников России В.А.Бондарева и его жены скульптора Коциенко  К.И.

Таблица 2-1.

Объекты культурного наследия на территории Березниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия уточненное | Фактический адрес объекта культурного наследия | Наименование нормативно-правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории, культуры, архитектуры и градостроительства федерального значения |  |  |  |
| 1 | Сретенская церковь, 1772 г. | С. Березник | Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 "Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения" |
| Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность |  |  |  |
| 2 | Георгиевская церковно-приходская школа | С. Березник | - |

3. Природные условия и ресурсы территории

3.1. Природно-климатические условия

Климат района континентальный, умеренно холодный, формируемый под влиянием атлантических воздушных масс, которые являются причиной потеплений зимой и дождливой прохлад-

ной погоды летом. Периодические вторжения холодного арктического воздуха несут за собой весенние и осенние заморозки, а зимой сильные морозы. Преобладающие ветры – юго-западные, южные и северо-западные; средняя скорость ветра 4 м/с.

Осенний период характеризуется выпадением в среднем 142 мм осадков или 29% от годового количества. Часть осадков  выпадает в виде снега в ноябре. Этот период характеризуется быстрым  спадом температуры, о чем свидетельствуют  среднемесячные температуры: в сентябре +8,6°С, в октябре +1,7°С, в ноябре -5,9°С. Дата перехода среднесуточной температуры через 5°С – 3 октября. Эту дату принято считать концом вегетации озимых культур. Средняя дата первого осеннего заморозка – 17 сентября, с отклонениями по годам с 26 августа по 16 октября. Устойчивый снежный покров ложится на поля лишь во второй декаде ноября.

Зима  продолжительная и довольно суровая  с наиболее низкими среднемесячными  температурами в январе (-15°С) и  в феврале (-14°С). В зимний период выпадает 82 мм осадков в виде снега  или около 17% годового количества. Высота снежного покрова достигает максимума  в конце февраля – начале марта 50-55см. абсолютный минимум температуры  в зимний период до -48°С – декабрь 1978г.

Переход от зимнего периода к весеннему осуществляется в середине апреля. В это время происходит усиленное снеготаяние, так как температура быстро нарастает. Например, от марта -7,9°С к апрелю +1,4°С, к маю +9,6°С. Количество осадков за весенний период составляет 94 мм или 19% от годового количества.

Лето  характеризуется теплым периодом с  достаточным количеством осадков (около 35% от годового количества). Абсолютный максимум температуры в летний период до +34,9°С пришелся на 29 июня 1991г. Продолжительность вегетационного периода составляет 159 дней, а в период активного роста растений до среднесуточной температуры +10°С составляет 114 дней.

По климатическим характеристикам территория  Березниковского сельского поселения может быть отнесена к климатическому подрайону IIВ согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Промерзание грунтов начинается в последней декаде ноября – начале декабря, полное оттаивание в первой декаде мая. Глубина промерзания грунтов зависит от высоты и плотности снежного покрова, степени увлажнения,  механического состава, микрорельефа, температуры воздуха, состояния и вида грунта.

В теплые годы грунты промерзают на 0,4-0,5 м. В суровые, малоснежные зимы, величина сезонного промерзания грунтов достигает 1.7-2,1 м (глинистые и песчанистые грунты соответственно).

Агроклиматическая характеристика

Куменский район относится к восточному агроклиматическому району Кировской области. Вегетационный период продолжается 157-160 дней. Сумма активных температур – 1700-1900º. Гидротермическая характеристика (ГТК) равна 1,2-1,3, что характеризует умеренное увлажнение. Суховейные явления наблюдаются 16-20 дней за вегетационный период и сопровождаются температурой выше +20ºС и относительной влажностью в дневные часы меньше 30 %.

3.2. Физико-географическое описание

Куменский район расположен в центральной части Кировской области. Район входит в первый геоморфологический район Кировской области, средний подрайон Вятского Увала, который проходит по центру области с севера на юг почти параллельно Уральскому хребту.

С позиций физико-географического районирования он относится к Вятско-Чепецкому округу Кировской области, который сложен коренными пермскими породами, прикрытыми покровными суглинками. На западе и юге района располагается центральная часть Вятского Увала с абсолютными высотами 250-280 м, а на востоке – Чепецко-Кильмезкое плато с разбросанными караваеобразными холмами – пугами. Почвы дерново-подзолистые и дерново-карбонатные, сильно распаханные.

Глубина залегания кристаллического фундамента − 2137 м. Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными структурными суглинками.

3.3. Природно-ресурсный потенциал

3.3.1. Поверхностные воды

Куменский район  характеризуется развитой гидрографической сетью, включающей реки и ручьи, пруды и озера, в том числе  18 рек длиной более 10 км общей протяженностью 625 км.

Основной водной артерией территории Березниковского сельского поселения является р. Ошлань (2-ая рыбохозяйственная категория), ее протяженность в пределах района составляет 16км,  а также ее приток -  река Чернушка  протяженностью 5,5 км.

На реке Ошлань  расположено  с. Березник. С севера села,  в районе  д. Липовица, на ручье, впадающем в р. Ошлань,  расположено  несколько прудов.

Перечень основных водоемов поселения  представлен в таблице 3.2-1.

Таблица 3.2-1.

Перечень водоёмов Березниковского сельского поселения

| № п/п | Название (рыбохозяйственная категория 1)) | Расположение | Протяжённость, км 2)/ Площадь, га | Ширина в/охран-ной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки |  |  |  |  |
| 1 | Кордяга | Восточная окраина поселения | 6,7 | 50 |
| 2 | Лема | Восточная окраина поселения | н/д |  |
| 3 | Ошлань | Приток р. Воя, с. Березник | 16 4) | 100 |
| 4 | Филипповка | Западная окраина поселения | 20 4) | 100 |
| 5 | Чернушка | Лев. приток р. Ошлань; с. Березник | 5,5 | 50 |
| 6 | Питим | Юго-восточная окраина поселения | 12 | 100 |
| 7 | Зайчиха | Прав. Приток р. Питим | 3,5 | 50 |
| 8 | Кара | Восточная окраина района | 1,6 | 50 |
| Ручьи |  |  |  |  |
| 1 | Илюшиха | Приток р. Ошлань, д. Липовица | н/д | 50 |
| Пруды |  |  |  |  |
| 1 | Березинский | с. Березник | - | 100 |
| 2 | Колыбалковский | р. Ошлань, быв. д. Колыбалово | 2 | 100 |
| 3 | Кузнецкий | д. Липовица | 2,1 | 50 |
| 4 | Липовицкий № 1 | д. Липовица | 1,5 | 50 |
| 5 | Липовицкий № 2 | д. Липовица | 2,9 | 50 |
| 6 | Семинский | Ручей, д. Семины | 0,7 | 500 |

Примечания: 1) Каталог рек Кировской области. Утверждён решением Кировского облисполкома № 74 от 28.02.91. 2) Длина реки указана на выходе с территории района.

Сведения об экологическом мониторинге, в т.ч. на соответствие экологическим требованиям воды в водоемах рыбохозяйственного назначения, отсутствуют.

3.3.2. Подземные воды

Всего на территории Березниковского сельского поселения  зарегистрировано 12 скважин (см.  таблицу 3.4-2).  Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения используется 7 скважин (5 скважин  в с. Березник, 1 скважина  в д. Притес, 1 -  в д. Медведи).

В границах  сельского поселения  имеются  ключи с целебной  водой, среди которых пользуются  особой  популярностью   Глазной ключ, исцеляющий заболевания органов зрения.

3.3.3. Ресурсы растительного и животного мира

По данным кадастрового учета на 01.01.2009 г. общая площадь земель, покрытых лесом, составляет 77,1 тыс. га. Из них 64432 га входят в структуру Куменского лесничества Департамента лесного хозяйства Кировской области. Площадь земель лесного фонда по данным кадастрового учета составляет 44363 га. Лесистость района с учетом всех покрытых лесом земель составляет 40,3 %. Защитные леса (1-ой группы) составляют 19,7 тыс. га (30,6 % от площади лесов входящих в структуру лесничества). Площадь эксплуатационных лесов (2-ой группы с ограниченными возможностями заготовок) равна 51168 га.

Разнообразен и богат животный мир охотничьих угодий в Куменском районе. Здесь обитают: кабан, белка,  бобр, лиса, заяц, лось и другие животные. Из птиц охотничьими видами являются утка, глухарь, тетерев, рябчик.

Леса на территории Березниковского сельского поселения  по лесохозяйственному районированию отнесены к Южно-таежному району европейской части Российской Федерации.

В лесном фонде основные породы хвойных насаждений – сосна, ель, основные мягколиственные породы – береза, осина.

Разрешенными  видами лесопользования на территории Куменского лесничества является не только заготовка древесины и живицы, но и заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства, осуществление научно – исследовательской и образовательной деятельности, создание лесных плантаций  и их эксплуатация, выращивание лесных, плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений и некоторые другие.

Из  лекарственных  трав  произрастают: душица, лабазник вязолистый.

3.3.4. Минеральные ресурсы

Запасы торфа, расположенные на территории Березниковского сельского поселения  незначительны. На расстоянии 0,5 км к северо-востоку с.Березник  расположено  месторождение торфа Березник. Площадь месторождения составляет 16 га, общий запас – 68 тыс. тонн. Возможное направление использования - топливо, удобрение.

Перечень месторождений  представлен в таблицах 3.3.4-1  и  3.3.4-2.

Таблица 3.3.4-1.

Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых Березниковского сельского поселения (кроме торфа)

| Название месторождения, проявления | Местоположение: населенный пункт, расстояние до ж.д. | Усредненная мощность полезной толщи, м | Площадь подсчета запасов, тыс. м2 | Запасы и прогнозные ресурсы, (авторские) |  |  | Степень освоения запасов | Качественная характеристика сырья | Направление использования, характеристика продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разведанные В+С1 | Предварительно оцененные С1+ С2 | Прогнозные Р1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Грунты для строительства дорог, тыс. м куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березниковский карьер | В 42 км к В от р.ц. пгт Кумены, вблизи деревень Вотинцы, Шивкино | 3 | 39.6 |  | 118 |  | нераспредел. фонд недр | Песчано-суглинисто-гравийные отложения; содержание гравия 28-41/34,49%; гравий пред-ставлен кварцем и кремнистыми породами, средней окатанности; преобладает фр. 5-20 мм | ПГС для необработанных дорожных покрытий |
| Белогузы | В 45 км к В от р.ц. пгт Кумены, на водоразделе верховья рек Филипповка и Кордяга, вдоль дороги Шивкино-Белогузы | 4.6 | 146 |  | 674 |  | нераспред. фонд недр | Песчано-суглинисто-гравийные отложения; содержание гравия 20-45/40,3%; гравий средней окатанности; преобладает фракция 5-20 мм | ПГС для необработанных дорожных покрытий |
| Песчаено-гравийные смеси, тыс. м куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родиги | В 40 км к ЮЗ от ж.д.ст. Зуевка, в 1-2 км СВ д. Родиги | 2.2 | 111 |  |  | 239 | нераспределенный фонд недр | ПГС Четыре отдельных блока. Содержание гравия в ПГС 38-44%. Глинистость ПГС 6-19%. Основная фракция 5-20мм 90% | ПГС для дорожно-строительных работ (ГОСТ 25607-83). марка гравия по дробимости "Др-8"; исти-раемости "И-1"; моро-зостойкости "Мрз-25" |

Таблица 3.3.4-2.

Перечень и краткая характеристика торфяных месторождений Березниковского сельского поселения

| Наименование торфяного месторождения | Площадь, га |  | Мощность т.з. макс. сред. | Категория изученности запасов | Запасы, тыс. т. при 40% влаге |  | Тип и качественная характеристика т.з. | Возможные направления использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В нулевой границе | В границе промышленной глубины т.з. |  |  | Общие | Балансовые |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Малоконтурные месторождекия на 01.01.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бронниковское от р.ц.Кумены на ЮВ в 54 км при с.Бронники на В | 4 | 3 | 2,4 1,56 | С2 | 14 |  | Низ. R-60; A-31,0 W-80,0 |  |
| Докучаево от р.ц.Кумены на СВ в 40 км при с.Упиралки на СЗ | 17 | 10 | 3,0 1,59 | А | 46 |  | Низ. R-384 A-22,4 W-73,1 |  |
| Сосновское от р.ц.Кумены на СВ в 39 км при с.Сосновцы на ЮЗ | 5.9 | 4.3 | 2,7 1,10 | С2 | 10 |  | Низ. R-45; A-20,8 |  |

Имеются  пласты  голубой глины в районе  д.Медведи, находящей  применение  в косметологии и лечении ЖКТ.

3.4. Экологический каркас территории

Экологический каркас поселения формируется из природных антропогенно не измененных территорий. Его наличие необходимо для обеспечения экологической устойчивости территории, поддержания биологического разнообразия и функциональных связей с прилегающими территориями.

В структуре экологического каркаса выделяют базовые элементы, ключевые элементы и транзитные зоны. Базовыми элементами каркаса являются  обширные, антропогенно не измененные территории. К ключевым  относятся  наиболее ценные (особо охраняемые) природные территории. Транзитные зоны обеспечивают связь между различными элементами каркаса и прилегающими территориями. Сеть транзитных зон формируется водотоками и их водоохранными зонами, лесополосами вдоль автодорог и сельхозугодий и т.п.

Березниковское  сельское поселение  обладает устойчивым экологическим каркасом. Базовыми элементами экологического каркаса Березниковского сельского поселения являются лесные массивы.  Транзитными зонами являются реки, ручьи и их водоохарные зоны с расположенными в их границах защитными лесами.

3.5. Природные опасности

Основной природной опасностью на территории  Куменского района является возникновение лесных пожаров. Средний класс пожарной опасности лесов – третий.

В Куменском районе имеются природные очаги геморогической лихорадки с почечным синдромом, лептоспирозом, туляремией. В период с 1958 по 1982 гг. в районе регистрировалась заболеваемость сибирской язвой среди животных, а в 1966, 1967 и 1968 гг. культура сибирской язвы была выделена из внешней среды. В целом Куменский район по природно-эпидемическим условиям характеризовался как достаточно благополучный.

В целом природно-климатические условия в Куменском районе и в поселении в частности,  характеризуются как благоприятные для проживания населения.

4. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории         поселения

4.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

Численность населения Березниковского сельского поселения Куменского муниципального района на 01.01.2018 г. составила 506 человек.

Состав населения сельского поселения характеризуется гендерной диспропорцией. В общей численности населения сельского поселения мужчины составляют 53%, женщины - 47%. Превышение численности женщин над мужчинами отмечается в возрастной группе – старше трудоспособного возраста.

Доля трудоспособного населения в 2017 году составила 50,3%, моложе трудоспособного возраста – 11,8%.

Показатели низкого уровня рождаемости отражаются на размерах трудовых ресурсов, и что очень важно на снижении количества населения молодого возраста, создающих семьи и оказывающих влияние на уровень рождаемости. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей.

Число родившихся в 2017 году составило -2 человека и уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 8 человек.  По сравнению с периодом 2016 года коэффициент рождаемости в 2017 году уменьшился на 1 % .

Уровень смертности населения в 2017 году увеличился. По сравнению с периодом прошлого года смертность увеличилась на 0,2% (1 человека). За 2017 год умерло 8 человек.

Численность трудоспособного населения по Березниковскому сельскому поселению в 2017 году составляет  256 чел. К периоду 2020  года ожидается, что численность трудоспособного населения останется без изменений.

Динамика снижения численности по поселению:

2013 – 565 чел;

2014 – 551 чел;

2015 – 523 чел.;

2016 – 494 чел.;

2017 – 497 чел.

4.2. Экономический потенциал, предпосылки развития территории

Промышленные предприятия на территории Березниковского сельского поселения отсутствуют.

Градообразующие предприятия: СПК «Березниковский», ООО «ТеплоТранс», предприятия торговли и общественного питания.

Основным производителем сельскохозяйственной продукции на территории поселения является СПК «Березниковский».

СПК «Березниковский» специализируется на производстве молока, выращивании племенного молодняка черно-пестрой породы, возделывании сельскохозяйственных зернобобовых культур.

Все виды труда механизированы, условия работы на предприятии отвечают самым высоким требованиям. СПК «Березниковский» располагает современным машинно-тракторным парком.

Среднесписочная численность работников предприятия – 168 человек.

4.3. Жилой фонд и жилищное строительство

Жилой  фонд  на  территории  сельского  поселения   на 01.01.2018 г. составляет 11,2 тыс. кв.м.

Средняя обеспеченность населения жильем в отчетном периоде составила 22,5 кв.м. на человека, что соответствует социальной норме. В прогнозируемом периоде намечается увеличение обеспеченности за счет ввода в эксплуатацию нового жилого фонда.

В очереди на улучшение жилищных условий состоит 10 семей.

На балансе администрации Березниковского сельского поселения находится пять двухэтажных 18-ти квартирных каменных домов – общая площадь 6,4 тысяч  кв.м.

4.4. Социальная инфраструктура

Социальная сфера в поселении представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта.

1. действующий церковный приход Сретенской  церкви с. Березник.

4.4.1. Образование

Сфера образования в Березниковском сельском  поселении  представлена основной общеобразовательной школой на 160 мест  в с. Березник. Фактически число учащихся составляет 42 человек.

При школе имеется:

- актовый зал на 100 мест;

- школьный краеведческий музей;

- столовая на 60 посадочных мест;

- библиотека.

Основатели краеведческого музея Гырдымова Е.Б. с мужем, преподавателем ОБЖ МКОУ ООШ с. Березник  Гырдымовым Н.В. основали экологическую тропу на территории поселения. Так же являются инициаторами экологической тропы на территории поселения.

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие требованием для реализации базового уровня общего образования.

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место принадлежит  урокам физической культуры, организации и проведению спортивных праздников, соревнований. Для этого в школе есть:

- спортивный зал;

- спортивная площадка;

- полоса препятствий.

4.4.2. Здравоохранение

Учреждение здравоохранения в Березниковском сельском  поселении  представлен ФАП в с. Березник.

Фото 4.3-1.  Средняя общеобразовательная школа, с. Березник

4.4.3. Культура  и спорт

Культурным обслуживанием населения поселения занимаются 1 клубное учреждение, 1 библиотека, школьный краеведческий музей.

МКУ Березниковская сельская библиотека им. Ситникова В.А.,  ул. Юбилейная, 10. Помещение библиотеки 93 кв. м. Общий библиотечный фонд составляет 16141 экз.  Библиотека обслуживает как взрослое, так и детское население, оказывает помощь школе в  реализации учебных планов, предоставляя информацию, как учителям, так и учащимся школы. Выполняет информационные запросы жителей села. Проводит массовую работу интеллектуального, образовательного, развивающего, досугового характера для всех  групп пользователей.

МУ Дом Культуры с.Березник, ул. Юбилейная, 10.

На  территории  Березниковского сельского поселения   действуют  два  музея:  школьный краеведческий музей и музей  командира поискового отряда «Долг».  Оба музея  представлены  многочисленными экспонатами, фотографиями.

Данными энтузиастами  краеведения также  ведется  работа  по  созданию на территории  школы  музея  под открытым небом.

Спортзал МКОУ  ООШ с. Березник, стадион школы и  малая спортплощадка  используются для занятием спортом населением села а также для проведения различных соревнований и массовых мероприятий.

4.5.  Инженерная и транспортная инфраструктура

4.5.1. Водоснабжение

Основными задачами систем водоснабжения и водоотведения являются обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение промышленных предприятий водой для питьевых и производственных нужд, обеспечение водой на пожаротушение, а также прием, отведение и очистка сточных вод.

Источниками водоснабжения населенных пунктов поселения являются 7 водопроводных скважин  с  мощностью  установленных насосов -70,2м3/час, из них в верхней части с. Березник:

- скважина 4968,  дебит 12 м3/час,  установлен насос ЭЦВ-6-10-185, производительность 9 м3/час.

- скважина 2007, дебит 14 м3/час, установлен насос ЭЦНВ-6-10-80, производительность насоса 14м3/час.

- скважина 4967, дебит скважины 9 м3/час (216м3/сут),  производительность установленного насоса -  9 м3/час.

- две скважины являются резервными, их общий дебит - 27 м3/час.

Вода используется на хозяйственно-питьевые цели и на цели пожаротушения.  Качество воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82* и Р51232-98 «Вода питьевая».

Для регулирования расходов воды на водопроводной сети установлена водонапорная башня высотой 15 м  и объемом 25м3 (ИП 901-5-29).

Источником водоснабжения с. Березник в заречной части служит  артезианская скважина 2398, дебит скважины 6 м3/час, установлен насос ЭПН-6-16-75, производительность насоса 6м3/час.

Таблица 4.5. -1

Перечень водозаборных скважин Березниковского сельского поселения

| № п/п | № скважины | Населенный пункт | Состояние скважины | Дебит, л/сек | Недропользователь (предприятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 597 | д. Медведи | бездейств. | 1,00 | СПК "Березниковский" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1284 | Бывш. д. Родыги | бездейств. | 1,67 | СПК "Березниковский" |
| 3 | 1984 | д. Притес | бездейств. | 3,33 | СПК "Березниковский" |
| 4 | 2007 | с. Березник | действ. | 3,89 | СПК "Березниковский" |
| 5 | 2398 | с. Березник | действ. | 1,67 | СПК "Березниковский" |
| 6 | 3511 | с. Березник | бездейств. | 1,39 | СПК "Березниковский" |
| 7 | 3522 | д. Медведи | резервная | 0,56 | СПК "Березниковский" |
| 8 | 3537 | с. Березник | действ. | 5,00 | СПК "Березниковский" |
| 9 | 4967А | с. Березник | действ. | 2,50 | СПК "Березниковский" |
| 10 | 4968 | с. Березник | действ. | 3,33 | СПК "Березниковский" |
| 11 | 6528 | с. Березник | действ. | 2,00 | СПК "Березниковский" |
| 12 | 6533 | с. Березник | бездейств. | 0,67 | СПК "Березниковский" |

Для регулирования расходов воды на водопроводной сети установлена водонапорная  башня высотой 12 м и объемом 15  м3 (ТП 901-5-29).

Общая протяженность водопровода по поселению составляет 8 км.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения остальных населенных пунктов приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью артезианских водозаборных скважин и колодцев.

Территория Березниковского сельского поселения полностью обеспечена подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения. Есть резервуары холодной воды для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы.

Система горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствует.

Пожаротушение населенных пунктов предусматривается из пожарных резервуаров и других водных поверхностных источников водоснабжения.

4.5.2. Хозяйственно-бытовая канализация

На территории муниципального образования централизованной системой водоотведения обладают часть жилых, общественных и производственных зданий  в с. Березник, проектная мощность  очистных сооружений -73тысяч м3/год,  протяженность канализационной сети составляет 2,8 км. Остальная жилая застройка имеет выгребные ямы.

4.5.3. Теплоснабжение и газоснабжение

Централизованное теплоснабжение имеется только в с. Березник, жилые и общественные здания остальных населенных пунктов поселения отапливаются печами

В поселении работает 1 котельная на твердом топливе: каменный уголь, дрова. Имеются  в эксплуатации 4 действующих котла: «Братск-0,65» и « Братск-0,95». Протяженность теплосетей 1,8 км. Система отопления – закрытая, зависимая. Общий износ тепловых сетей составляет 38%.

Таблица 4.5.3-1

Характеристика источников теплоснабжения населенных пунктов поселения

| № п/п | Местоположение котельных | Установленная мощность котла, Гкал/час | Тип котлов | Количество котлов, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива и годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Тепло-Транс», с. Березник | 0,6 | водогрейный | 3 | 2008 | Уголь 914 |

Баллонным бытовым  газом население снабжается организацией ООО «Газэнергосеть Киров», газовый участок находится в пгт. Богородское и пгт. Кумены.

4.5.4. Электроснабжение

Основной проблемой электроснабжения территории и населенных пунктов поселения является изношенность линий электропередач и трансформаторных подстанций. Особого внимания требует модернизация и реконструкция электрических сетей. Их износ от 50 до 85 %. Изношенность сетей создает аварийные ситуации при транспортировке энергии.

4.5.5. Телефонизация, телевидение, связь

Услуги почтовой связи на территории Березниковского сельского поселения  представляются отделением федеральной почтовой связи Кировской области – филиалом ФГУП «Почта России», который  предоставляет полный спектр как почтовых, так и непрофильных услуг  в с. Березник.

На территории  муниципального  образования  имеется устойчивая  телевизионная  связь ОРТ, РТР, «Звезда», НТВ и «Культура», цифровое телевидение показывает 20 каналов. Телевещанием  охвачено 98% жителей сельского поселения.

Услуги телефонной связи  представляет ОАО «Ростелеком». Абонентная сеть - более ста номеров. С 01.06.2006 года на территории  сельского поселения  обеспечивается  сотовая связь МТС. Связь не устойчивая.

4.5.6. Транспортная инфраструктура

Поселение связано с районным и областным  центрами дорогой с твердым асфальтированным  покрытием. В  12 км от с. Березник,  по территории соседнего Верхобыстрицкого сельского поселения,  проходит асфальтированная автодорога регионального значения Киров-Богородское - Уни,  дорога от с. Богородского  тракта до с. Березник асфальтирована.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Березниковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составляет 7,7 км, из них с твердым покрытием – 4 км.

Автобусное сообщение осуществляется ИП Овечкиным  А.В. по маршруту  «Березник - Кумены» 3  раза в  неделю.

Транспортная сеть  Березниковского сельского поселения  является важным звеном экономического развития всех отраслей народного хозяйства поселка, а также передвижение граждан на личном транспорте, т. е. обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению.

5. Градостроительная оценка территории Березниковского сельского поселения

5.1. Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития тех или иных физико-геологических процессов на территории сельского поселения выделяются:

- территории, пригодные для строительства;

- территории, ограниченно пригодные для строительства;

- территории, непригодные для строительства;

- территории, не подлежащие застройке.

5.1.1. Территории, пригодные для строительства

К территориям, благоприятным для строительства, относят участки с уровнем грунтовых вод (УГВ) ниже 2 м от поверхности земли, устойчивыми грунтами, спокойным рельефом, имеющим уклоны более 0,5%. Эти м условиям отвечает площадка застройки села, за исключением его пойменной части (см. разд. 3.2.1).

5.1.2. Территории, ограниченно пригодные для строительства

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относят участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные участки с мощностью торфа до 2,0 м, участки с уклонами поверхности от 10 до 20% или менее 0,5%, приуроченные к береговым склонам и оврагам, участки с просадочными грунтами I-го типа, существующие санитарно-защитные зоны – с учетом ограничений, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

5.1.3. Территории, непригодные для строительства

К территориям, не благоприятным для строительства относятся заболоченные и заторфованные поймы рек, днища оврагов, балки, крутые склоны с уклонами поверхности более 20%, карьеры глубиной более 2 м, ложбины поверхностного стока, участки, подвергающиеся затоплению чаще, чем 1 раз в сто лет при строительстве капитальных объектов, и чаще, чем 1 раз в 10 лет при размещении парков и плоскостных спортивных сооружений.

5.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории Березниковского сельского  поселения  выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – границы зон с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в ред. от 31.12.2014) к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- особо охраняемые природные территории и их охранные зоны

- охранные зоны памятников истории и культуры.

Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на Карте использования территории поселения.

Охранные зоны объектов специального назначения рассмотрены совместно с санитарно-защитными зонами.

### 5.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно ст. 65 Водного кодекса ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с частью 16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. В соответствии с пос. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется. В соответствии с пос. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Размеры водоохранных зон водных объектов поселения приведены в табл. 3.4-1.

### 5.2.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в Березниковском сельском поселении  базируется на подземных водах. Всего на территории поселения для централизованного питьевого водоснабжения используется 6 артезианских скважин. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для них необходимо выполнить обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Подземные воды на территории поселения относятся к защищенным.

Указанные в данном разделе ограничения должны быть учтены при размещении водозаборных сооружений.

### 5.2.3. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. от 2014 г.) устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам первого класса опасности отнесены скотомогильники с захоронением в ямах.

К объектам второго класса опасности отнесены участки накопления и компостирования. свалки и полигоны ТБО, скотомогильники с биологическими камерами, асфальтобетонные заводы.

К третьему классу санитарной опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильные и другие производства, АЗС, автотранспортные предприятия.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производство кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  сельские кладбища.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утвержден администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

5.2.4. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На Картах  Березниковского сельского  поселения  отображены  охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены постановлением Правительства РФ № 160 от 12.02.09 (с изменениями на 17.05.2016).

В соответствие с правилами охранные зоны устанавливаются для воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении в зависимости от номинального класса напряжения на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м. Для ЛЭП напряжением 330 кВ и выше ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченного вертикальными плоскостями , отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, соответствующем номинальному классу высшего напряжения подстанции:

6-10 кВ - 10 метров;

35 кВ – 15 метров;

110 кВ – 20 метров.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, размещение указанных выше объектов возможно с письменного решения о согласовании сетевых организаций.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. После согласования границ охранной зоны сетевая организация в течение 3 месяцев обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных Правилами ограничений.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Порядок определения границ охранных зон и условия использования земельных участков, расположенных в их границах установлены «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000, № 878 (в ред. от 22.12.2011).

Охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми, в частности, запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов –  в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков –  для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами –  для существующих газораспределительных сетей.

Межпоселковые и прочие газопроводы в зависимости от рабочего (избыточного) давления делятся на следующие категории (СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»):

- высокого давления I категории – от 0,6 до 1, 2 МПа – для природного газа; от 0,6 до 1,6  МПа – для сжиженного углеводородного газа;

- высокого давления II категории – от 0,3 до 0,6 МПа для природного и сжиженного углеводородного газа;

- среднего давления – от 0,005 МПа до 0,3 МПа;

- низкого давления – до 0,005 МПа включительно.

Ширина охранной зоны магистрального газопровода зависит от его диаметра и рабочего давления и степени ответственности объектов, вблизи которых проходит газопровод (СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»). В зависимости от рабочего давления магистральные газопроводы делятся на два класса:

I – с рабочим давлением свыше 2,5 до 10 МПа (от 25 до 100 кгс/см2);

II – с рабочим давлением свыше 1,2 до 2,5 МПа (от 12 до 25 кгс/см2).

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К придорожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

5.2.5. Зоны охраны объектов культурного наследия. Защитные зоны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия:

-  охранная зона объекта культурного наследия,

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории  Березниковского сельского поселения см. в таблице 2-1. Охранные зоны для них не разработаны.

РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- Планировочная организация территории

Целями территориального развития поселения является создание условий для экономической деятельности населения, осуществления жилищного строительства, развития социальной и инженерной инфраструктур и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.

Предпосылки градостроительного развития Березниковского сельского поселения определяет исторически сложившееся единство природного комплекса, хозяйственного комплекса, системы расселения, систем транспортной и инженерной инфраструктур.

При размещении нового строительства и реконструкции застройки учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические ограничения.

6.1. Территория поселения

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования на территории за пределами границ населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- сельскохозяйственного использования;

- производственного назначения;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- ведения лесного хозяйства;

- рекреационного назначения;

- с особыми условиями использования территории;

- специального назначения, обороны и безопасности,

- иные зоны.

В генеральном плане Березниковского сельского поселения  зона сельскохозяйственного использования сформирована на землях сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного использования используются  СПК «Березниковский» для сельскохозяйственного производства и его обеспечения.

Зона ведения лесного хозяйства включает земли государственного лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесами. Большая часть лесов на территории поселения относится к защитным.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры и объектов специального назначения не выделены ввиду ограничений по масштабу, а объекты, относящиеся к соответствующим видам деятельности, отмечены условными обозначениями.

Границы зон с особыми условиями использования территории нанесены условно и требуют  уточнения в виду отсутствия координатного описания таких зон.

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

6.2. Село Березник

Генеральный план включает зонирование территории населенных пунктов. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в границах населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловые зоны;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны инженерной инфраструктуры,

- иные территории.

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

Жилые зоны

В состав жилых зон входят территории, используемые для проживания населения, в пределах которых располагаются жилые дома разных типов, объекты социального и культурно-бытового обслуживания, а также гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах отдельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В жилой зоне с. Березник преобладают зоны индивидуальной жилой  застройки, в которых размещаются индивидуальные жилые дома , индивидуальные гаражи и подсобные сооружения,  выращиваются  плодовые, ягодные, овощные, бахчевые или иные декоративные или сельскохозяйственные культуры.

В зоне  малоэтажной многоквартирной жилой  застройки расположены  многоквартирные жилые дома высотой не более 3 этажей, обустроены спортивные и детские  площадки, площадки отдыха, размещены объекты обслуживания жилой застройки.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни населенного пункта. Это объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных и научно-исследовательских учреждений, учреждений профессионального образования, культовых сооружений и другие.

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться малоэтажные многоквартирные жилые дома, преимущественно со встроенными учреждениями обслуживания, гостиницы, гаражи и автостоянки, памятники истории и культуры – при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.

Градостроительные регламенты конкретных общественно-деловых зон определяются правилами землепользования и застройки муниципального образования и градостроительной документацией.

Общественно-деловая зона с. Березник включает следующие зоны:

- зона общественно деловой застройки многофункционального назначения;

- зона объектов религиозного использования.

Зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения сетей водопровода, канализации, электро- и газоснабжения, водозаборных сооружений и сборников хозяйственно-бытовых сточных вод, трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, объектов связи и улично-дорожной сети.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования в с. Березник представлена:

- зонами сельскохозяйственного использования - луга, пашни, пастбища, огороды;

- зонами сельскохозяйственного производства в которой расположены здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, используемые в целях сельскохозяйственного производства;

- зонами крестьянско-фермерских хозяйств.

Зоны рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения включает в себя зоны природных ландшафтов: зеленые насаждения общего пользования, пруды,  используемые для отдыха граждан.

Улично-дорожная сеть отнесена к земельным участкам (территориям) общего пользования.

7. Жилищное строительство

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон населенных пунктов поселения:

- строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений;

- ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов;

- комплексная застройка и благоустройство участков нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок;

- сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

8. Население и трудовые ресурсы

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над Генеральным планом. От динамики численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2035 года по Березниковскому сельскому поселению позволяют сделать следующие выводы:

- повышение инвестиционной привлекательности поселения, поддержка малого и среднего предпринимательства, четкая программа действий по техническому перевооружению действующих предприятий, создание благоприятных условий для размещения и развития новых производств, проведение трудосберегающей политики, позволит сохранить и закрепить трудоспособное население;

- повышение обеспеченности жителей Березниковского сельского поселения объектами и услугами социально-культурной сферы, улучшение их жилищных условий, повышение уровня жизни, улучшение качества медицинского обслуживания, позволит сократить отток населения и  увеличить его численность.

Генеральным планом принимается умеренно-оптимистический вариант развития событий, который подразумевает постепенное снижение смертности, увеличение рождаемости и постепенное увеличение численности населения к 2035 г. до 600 человек.

9. Развитие социальной инфраструктуры

Основная цель развития социальной инфраструктуры в целом  – формирование на территории Березниковского сельского поселения благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни.

Образование

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание удовлетворительного состояния существующих объектов.

Здравоохранение

Генеральным планом предусмотрено строительство нового ФАПа в с. Березник.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание удовлетворительного состояния существующих объектов.

Культура и спорт

Одной из задач, стоящих перед отраслью, является повышение качества культурных благ и обеспечение их необходимого многообразия.

Одна из задач в сфере культуры – поднять библиотечное обслуживание на качественно новый уровень. Приоритетом для ее решения ставится компьютеризация.

Сохранение культурных ценностей остается актуальной задачей. Требуется провести следующие мероприятия:

- пополнение музейного фонда;

- ремонт памятника  воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Клубное учреждение имеет большое значение в организации досуга населения, так как альтернативной организации досуга в поселении нет.

Учреждение культуры требует капитального ремонта, слаба его материальная база, недостает звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов. Требуется финансовая поддержка. Необходимо развивать кадровый потенциал.

С целью развития физической культуры населения необходимо предусмотреть строительство стадиона в село Березник по ул. Труда.

10. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры

10.1 Водоснабжение

Строительство новых объектов водоснабжения не планируется. Основные направления развития системы водоснабжения должны предусматривать реконструкцию и техническое перевооружение, а именно:

1). Реконструкцию и ремонт существующих  сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин).

2). Ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов.

3). Реконструкция водозаборов (строительство новых резервуаров чистой воды, замена и строительство новых внутриплощадочных сетей и коммуникаций).

4). Замену и ремонт колодцев.

5). Оборудование приборами учета отбираемой воды.

10.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Для более тщательной очистки сточных вод, необходимо реконструкция очистных сооружений, а также ремонт и замену старых изношенных сетей, предусматривающая:

- Реконструкцию и ремонт очистных сооружений.

- Замену и ремонт колодцев.

- Промывку систем канализации.

10.3. Теплоснабжение и газоснабжение

Основными мероприятиями улучшения теплоснабжения с. Березник являются:

- ремонт здания котельной;

- замена вводов в многоквартирные дома.

Их реализация позволит:

- сократить тепловые потери при транспортировке тепловой энергии;

- улучшить экологическую обстановку;

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снизить возможность возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- повысить качество обслуживания населения.

- В соответствии с проектом газификации Куменского района Березниковского сельского поселения, после ввода в эксплуатацию газовой котельной, все  потребители тепловой энергии с. Березник будут подключены к газовой котельной.

10.4. Электроснабжение

Расширение сетей электроснабжения не требуется. Для надежного электроснабжения территории сельского поселения  необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

Необходимо проведение комплекса мероприятий по развитию наружного освещения населенных пунктов Березниковского сельского поселения.

10.5. Телефонизация, радиофикация, телевидение

Основные направления развития инфраструктуры связи предусматривают:

- наиболее полное и качественное обеспечение поселения услугами связи;

- предоставление абонентам современных услуги и качество связи, высокоскоростной доступ к сети Интернет – строительство оптоволоконных сетей Ростелеком;

- обеспечение качественной сотовой связи - размещение вышки  МТС в с. Березник.

10.6. Развитие транспортной инфраструктуры

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач муниципальной программы, приведены в приложении к муниципальной программе:

- содержание автомобильных дорог общего  пользования местного значения в границах населенных пунктов;

- паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, всего.

Основными мероприятиями являются содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов.

11. Инженерная защита и подготовка территорий

11.1. Организация поверхностного стока

В настоящее время ливневая канализация в с. Березник и в других населенных пунктах поселения отсутствует.

В целях благоустройства  территории населенных пунктов предусматривается  организация  поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков. Согласно пос. 12.11 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) применение открытых водоотводящих устройств допускается в сельских населенных пунктах, на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Рекомендуется применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков и в районах малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают. Данные мероприятия позволяют при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий. Схема водостоков разрабатывается для каждого населенного пункта с учетом особенностей рельефа.

11.2. Защита от затопления

Согласно пос. 13.6 СП 42.13330.2011 территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Населенные пункты поселения расположены на малых реках. В схеме территориального планирования Куменского района населенные пункты Березниковского сельского поселения среди зон затопления не значится. Нет населенных пунктов Березниковского сельского поселения и в Перечне населенных пунктов, попадающих в зоны подтопления на территории Кировской области, утвержденном распоряжением Правительства Кировской области № 36 от 05.03.2014.

11.3. Благоустройство рек и водоемов

Благоустройство водных объектов имеет значение, как для улучшения эстетических качеств территории, так и для повышения ее геологической устойчивости.

Требования по режиму водоохранных зон, в основном соблюдаются, но прибрежные защитные полосы не установлены.

Мероприятия по поддержанию качественного состояния водных объектов предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов,  обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

-  создание пожарных пирсов на пожарных водоемах;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,  прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

12. Охрана окружающей среды

12.1. Существующее состояние окружающей среды

12.1.1. Состояние воздушного бассейна

Информация об интенсивностях выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) отсутствует.

Основной источник загрязнения  атмосферы с. Березник: котельная  ООО «Тепло-транс», бытовые печи частного сектора.

Гигиенический мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Березниковского сельского поселения  не проводится. Жалобы населения на качество атмосферного воздуха отсутствуют.

Таблица 12.1-1.

Перечень объектов, оказывающих влияние на окружающую среду

на территории Березниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Выброс, т/год | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
|  | СПК «Березниковский» | с. Березник | 118,1 |  |  |
|  | МТФ на 200 голов |  |  | III | 300 б) |
|  | Нефтебаза (АЗС) |  |  | IV | 100 б) |
|  | Механический ток |  |  | IV | 100 б) |
|  | Мехмастерские |  |  | III | 300 б) |
|  | Откормочная площадка на 300 гол. |  |  | III | 300 б) |
|  | Телятник № 5 на 200 гол. |  |  | III | 300 б) |
|  | Телятник № 1 на 330 гол. |  |  | III | 300 б) |
|  | Телятник |  |  | III | 300 б) |
|  | ОСК | с. Березник |  |  | н/д |
|  | Прочие |  |  |  |  |
|  | Тепло-Транс, ООО, котельная | с. Березник | 135,3 | - | 100 б) |

Примечания: а) согласно проекта СЗЗ предприятия;

б) исходя из санитарной классификации предприятия

12.1.2. Охрана поверхностных вод

На территории  Березниковского сельского поселения мониторинг поверхностных вод не осуществляется.

## 12.1.3. Подземные воды

## Территория Березниковского сельского поселения  полностью обеспечена подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения. В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Березниковского сельского поселения  организовано из 7 подземных источников (скважин) поселения. Населением используются также  вода из колодцев.

## Есть резервуары холодной воды для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы и промышленных предприятий. На скважинах присутствуют зоны санитарной охраны первого пояса, размеры которых должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 вокруг скважин необходима организация зон санитарной охраны:

- I-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждена проволочным забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей;

- II-й и III-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определено расчетным путем, соответственно на 200 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

На всех водозаборах должны проводиться все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

12.1.4. Почвы

Гигиеническое обследование почв в Куменском районе не проводится.

12.2. Комплекс планировочных природоохранительных мер

12.2.1. Санитарная очистка территории

В Березниковском сельском поселении проживает 506 человек. Норматив образования твердых бытовых отходов (ТБО) в сельской местности  Куменского района принят как 1,45 м3 в год на человека. Отсюда общее количество ТБО может составлять 733,7 м3.

Сбор и вывоз ТБО на территории поселения осуществляет машина, идущая по графику.

До 2020 года отходы Куменского района направляются частично на полигон ТКО в Нижне-Ивкино, частично на объект в п.Суна.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами и Проектом схемы территориального планирования Кировской области в  Куменском  районе  до 2020 года предусмотрено строительство мусороперегрузочной станции мощностью  не менее 7000 т/год,  с последующей транспортировкой отходов на полигон в Слободском районе (д. Осинцы).

На территории Березниковского сельского поселения имеются 2 скотомогильника.

Скотомогильники на территории Березниковского сельского поселения

| № вет.-сан. карточки | Принадлежность, метонахождение | Действующий/ закрытый, дата последн. захоронения | Сибиреязвенный (да/нет) | Тип, расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрации Березниковского сельского поселения | Законсервирован | Да (1970) | Земляной. В 1 км от с. Березник, в 200 м от а/д Кумёны-Березник, имеется ограждение, сток с территории в ручей – приток р. Ошлань |
| 10 | СПК «Березниковский» Березниковское СП | Действующий | Нет | Металл. В 1,3 км от с. Березник, сток осадков в овраг. Нарушений нет. |

12.2.2. Организация санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

К объектам первого класса опасности отнесены скотомогильники с захоронением в ямах.

К объектам второго класса опасности отнесены участки накопления и компостирования. свалки и полигоны ТБО, скотомогильники с биологическими камерами.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильные и другие производства, АЗС, автотранспортные предприятия.

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утвержден администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

12.2.3. Озеленение и благоустройство

Региональные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные постановлением правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.14, регламентируют озеленение в пределах застройки. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования для сельских населенных пунктов должна составлять не менее 12 м кв. на человека. Для населенных пунктов Березниковского сельского поселения,  исходя из численности населения 506 человек, эта величина равна 0,6 га.

Местом массового  отдыха  людей в 80-90-ые годы  20-го  века являлся   Сельский пруд, находящийся в границах села и имеющий площадь  зеркала 3га. В настоящее  время для его реконструкции  необходим  капитальный  ремонт  плотины.

Также местами массового  отдыха людей являются: детская площадка, стадион  школы, площадь  у Дома Культуры  с Березник.

РАЗДЕЛ III

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, сложившееся на определенной территории или на определенном объекте, вследствие аварии или природного явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы.  В зависимости от масштаба ЧС подразделяют на:

- локальные: число пострадавших до 10 человек, ущерб не превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, зона ЧС находится в пределах территории конкретного объекта;

- местные: число пострадавших от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек, зона ЧС находится в пределах территории муниципального района;

- региональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, зона ЧС находится в пределах территории субъекта РФ;

- межрегиональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ;

- федеральные: число пострадавших более 500 человек, ущерб более 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ.

В соответствии с принятой классификацией в зависимости от происхождения опасности чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся природные, техногенные и биолого-социальные.

К  ЧС природного характера относят:

- опасные геофизические явления (землетрясения, извержения вулканов и т.д.),

- опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы и т.п.),

- опасные метеорологические явления (бури, ливни, снежные заносы, заморозки и т.п.),

- гидрологические опасные явления (наводнения, паводки),

- гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни грунтовых вод и т.п.),

- природные пожары (лесные, торфяные, степные).

К ЧС биолого-социального характера относят:

- эпидемии – массовые распространения инфекционных заболеваний среди людей,

- эпизоотии – массовые распространения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных,

эпифитотии – массовые распространения инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.

К ЧС техногенного характера относят:

- транспортные аварии,

- пожары и взрывы,

- аварии с выбросом химических, радиоактивных или биологически активных веществ,

- внезапное обрушения зданий,

- аварии на электроэнергетических системах,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения),

- аварии на очистных сооружениях бытовых и производственных сточных вод,

- гидродинамические аварии (прорыв платин, дамб, шлюзов, переполнение водохранилищ, шламонакопителей и т.п.).

13. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Анализ результатов оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные ситуации, источниками которых могут явиться аварии на объектах и природные явления, показывают, что на территории Березниковского  сельского поселения  возможны чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера. По развитию чрезвычайной ситуации могут быть нарушения электроснабжения, что может привести к некоторому материальному ущербу, как для населения, так и предприятиям района, связи, что может привести к частичной потере управления и связи в поселении. Лесные пожары также могут привести к большому материальному ущербу.

Для всех населенных пунктов поселения большую опасность представляют бытовые пожары.

Аварии на системах жизнеобеспечения представляют угрозу тем населенным пунктам, в которых они имеются.

Большая доля пожаров происходит в результате неосторожного обращения граждан с огнем.

На сегодняшний день положение с обеспечением первичных мер пожарной безопасности на территории Березниковского сельского поселения складывается следующим образом:

- отсутствует устройство подъездов к естественному водоисточнику (река) с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

- недостаточно  знаний  и навыков  поведения, а часто их отсутствие, у людей в случаях пожаров и чрезвычайных ситуациях;

- отсутствуют первичные средств пожаротушения в индивидуальных жилых домах;

- отсутствуют или неисправны  системы автоматической пожарной сигнализации оповещения людей при пожаре  на объектах социальной и жилой сферы;

- эксплуатация с нарушением требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены.

Требуется рассмотрение и внедрение новых способов и форм обучения населения мерам пожарной безопасности, а также приведение в надлежащее состояние территории в соответствии с правилами пожарной безопасности.

## 14. Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действительности и надежность мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, как правило, являются меры предупреждения аварий. Выбор планируемых для внедрения мер безопасности должен иметь следующие приоритеты:

- уменьшение вероятности возникновения аварийной ситуации;

- уменьшение тяжести последствий аварии.

В  Березниковском сельском поселении имеется пожарное депо. СПК «Березниковский» на безвозмездной основе осуществляет противопожарную охрану территории  поселения. В пожарном депо имеется автомашина ГАЗ-66184А, численность пожарной команды составляет  8 человека.

С точки зрения территориального развития сельского поселения в целях повышения пожарной безопасности застройки в генеральном плане предусматривается:

- организация санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских объектов и территорий;

- соблюдение установленных зон минимально-допустимых расстояний от опасных производственных объектов;

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- развитие водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, устройство площадок – пирсов на водных объектах поселения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

Березниковского сельского поселения

| Вид имущества | Данные об объекте недвижимости по состоянию на 01.01.2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта недвижимости(производственный комплекс, объект соцкультбыта, незавершенное строительство, иное) | Адрес | Регистрационный номер | Балансовая стоимость объекта (в рублях) | Общая площадь | Технические данные (этажность, материал) объекта |
| Дорога поселения | Благоустройство улиц | С.Березник | 1010300003 | 3020000 | 28100 кв.м. | 7700 м |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| Дорога поселения | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах с.Березник | С.Березник |  | 2000000 | 10000 кв.м. | Длина 2000 м, ширина 5 м |
| Дорога поселения | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах с.Березник | С.Березник |  | 100000 | 3000 кв.м. | Длина 1000 м, ширина 3 м грунтовая |
| Дорога поселения | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Илюшиха | Д.Илюшиха |  | 50000 | 1500 кв.м. | Длина 500 м, ширина 3 м грунтовая |
| Дорога поселения | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Илюшиха | Д.Караул |  | 50000 | 1500 кв.м. | Длина 500 м, ширина 3 м |
| Дорога поселения | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Липовица | Д.Липовица |  | 100000 | 3000 кв.м. | Длина 1000 м, ширина 3 м |
| Дорога поселения | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Медведи | Д.Медведи |  | 100000 | 3000 кв.м. | Длина 1000 м, ширина 3 м грунтовая |
| Дорога поселения | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Мишонки | Д.Мишонки |  | 20000 | 600 кв.м. | Длина 200 м, ширина 3 м грунтовая |
| Дорога поселения | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Притес | Д.Притес |  | 100000 | 3000 кв.м. | Длина 1000 м, ширина 3 м грунтовая |
| Дорога поселения | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах д.Рябинники | Д.Рябинники |  | 500000 | 2500 кв.м. | Длина 500 м, ширина 5 м |

Схема существующих и планируемых границ поселений. / Схема территориального планирования Куменского муниципального района Кировской области – Киров: Кировгипрозем, 2011.

Данные администрации Березниковского сельского поселения.

Закон КО «О реестре административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской области (в ред. от 05.03.2015).

Данные администрации Березниковское сельского поселения

Схема территориального планирования Куменского муниципального района Кировской области. Обоснование. – Киров: Кировгипрозем, 2011, с. 10.

Атлас Кировской области. – Екатеринбург: Роскартография, ВятГПУ, 1997, с. 8-10, 14

КСОП, т. 2, с. 23.

См. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

Водный кодекс РФ от 03.06.2006, № 74-ФЗ, в ред. от 29.12.2014.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.2014.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 149/418 от 14.10.2008.

Санитарное состояние территорий Кировской области в 2004-2008 гг./ Статистические материалы по данным формы статотчетности № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта РФ». - Киров, Управление Роспотреб-надзора по Кировской области, 2009, с. 11.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2012 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2013, с. 26.

Распоряжение министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 12.01.2018 г. №1 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировской области»